| č. 992 | Zkratka souboru otázek: CC1 |
| --- | --- |
| Otázka | 331 01.0-01 Hoření butanu je |
| Správná odpověď | chemický proces. |
| č. 993 | Zkratka souboru otázek: CC1 |
| Otázka | 331 01.0-02 U fyzikálních procesů se stav látky |
| Správná odpověď | může změnit, ale látka samotná se nezmění. |
| č. 994 | Zkratka souboru otázek: CC1 |
| Otázka | 331 01.0-03 Který z následně uvedených procesů je chemický proces? |
| Správná odpověď | Rezivění železa. |
| č. 995 | Zkratka souboru otázek: CC1 |
| Otázka | 331 01.0-04 Který z následně uvedených procesů je fyzikální proces? |
| Správná odpověď | Ztuhnutí benzenu. |
| č. 996 | Zkratka souboru otázek: CC1 |
| Otázka | 331 01.0-05 Který z následně uvedených procesů je fyzikální proces? |
| Správná odpověď | Rozpínání nafty. |
| č. 997 | Zkratka souboru otázek: CC1 |
| Otázka | 331 01.0-06 Odpařování látky UN 1846, TETRACHLORMETHAN, je |
| Správná odpověď | fyzikální proces. |
| č. 998 | Zkratka souboru otázek: CC1 |
| Otázka | 331 01.0-07 Polymerace látky UN 2055, STYREN je |
| Správná odpověď | chemický proces. |
| č. 999 | Zkratka souboru otázek: CC1 |
| Otázka | 331 01.0-08 Hoření látky UN 2247, n-DEKAN je |
| Správná odpověď | chemický proces. |
| č. 1000 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-01 0,5 barů odpovídá tlaku |
| Správná odpověď | 50,0 kPa. |
| č. 1001 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-02 V uzavřené nádobě je při teplotě 27° C přetlak 180 kPa. Jak vysoký je přetlak při 77° C, jestliže je známo, že objem nádoby se nezmění? |
| Správná odpověď | 210,0 kPa. |
| č. 1002 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-03 Nákladní tank je z 95 % naplněn látkou UN 1547, ANILÍN. Nákladní tank se uzavře. Odpařování anilínu ustane, |
| Správná odpověď | až bude tlak anilínové páry stejně vysoký jako tlak nasycené páry. |
| č. 1003 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-04 Jestliže se tlak nad kapalinou zvyšuje, pak bod varu této kapaliny bude |
| Správná odpověď | stoupat. |
| č. 1004 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-05 Pokud je uzavřený plynový válec zahříván sluncem, bude |
| Správná odpověď | stoupat tlak i teplota. |
| č. 1005 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-06 Ve zcela uzavřeném, prázdném nákladním tanku o objemu 240 m3 je přetlak 10 kPa. Pak je nákladní tank naplněn 80 m3 kapaliny. Jak velký nyní bude přetlak v nákladním tanku, jestliže teplota zůstane konstantní? |
| Správná odpověď | 15 kPa. |
| č. 1006 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-07 Kapalina při nezměněné teplotě |
| Správná odpověď | nemá žádnou určitou formu, ale má určitý objem. |
| č. 1007 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-08 Kritická teplota je |
| Správná odpověď | nejvyšší teplota, do které lze zkapalnit plyny. |
| č. 1008 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-09 Teplota 353 K odpovídá teplotě |
| Správná odpověď | 80 °C. |
| č. 1009 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-10 Při teplotě 21° C činí objem uzavřeného plynu/páry 98 litrů. Když tlak zůstane konstantní, činí objem při teplotě 30 °C |
| Správná odpověď | 101 litrů. |
| č. 1010 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-11 Jaká je nejnižší možná teplota? |
| Správná odpověď | 0 K. |
| č. 1011 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-12 Nízkovroucí kapaliny jsou kapaliny s bodem varu |
| Správná odpověď | nižším než 100 °C. |
| č. 1012 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-13 Během tání čisté látky teplota této látky |
| Správná odpověď | zůstane stejná. |
| č. 1013 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-14 Bod varu látky UN 1897, TETRACHLORETHYLEN je 121 °C. Tetrachlorethylen je |
| Správná odpověď | středněvroucí kapalina. |
| č. 1014 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-15 Teplota 30 °C odpovídá |
| Správná odpověď | 303 K. |
| č. 1015 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-16 Vysokovroucí kapaliny jsou kapaliny s bodem varu |
| Správná odpověď | vyšším než 150 °C. |
| č. 1016 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-17 Podle Gay-Lussacova zákona musí být teplota vždy vyjadřována v |
| Správná odpověď | K. |
| č. 1017 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-18 Bod varu látky UN 1155, DIETHYLETER je 35 °C. Diethyleter je |
| Správná odpověď | nízkovroucí kapalina. |
| č. 1018 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-19 Jednotka tlaku je |
| Správná odpověď | pascal. |
| č. 1019 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-20 100 % obj. odpovídá hodnotě |
| Správná odpověď | 1 000 000 ppm. |
| č. 1020 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-21 V uzavřené nádobě je při teplotě 7 °C tlak 2 bary. Tlak stoupne na 4 bary. Objem se nezmění. Jak vysoká je nová teplota? |
| Správná odpověď | 287 °C. |
| č. 1021 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-22 V uzavřené místnosti teplota klesne na polovinu. Jak se změmí přetlak? Přetlak v této místnosti |
| Správná odpověď | bude poloviční. |
| č. 1022 | Zkratka souboru otázek: CC2 |
| Otázka | 331 02.0-23 Pod bodem varu kapaliny rozumíme |
| Správná odpověď | teplotu, při které se kapalina při tlaku 100 kPa (1 bar) přemění v páru. |
| č. 1023 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-01 Přechod plynného skupenství do pevného nazýváme |
| Správná odpověď | desublimace. |
| č. 1024 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-02 Přechod plynného skupenství do kapalného nazýváme |
| Správná odpověď | kondenzace. |
| č. 1025 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-03 Kondenzát je příklad |
| Správná odpověď | přechod látky z plynného do kapalného skupenství. |
| č. 1026 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-04 Příklad desublimace je |
| Správná odpověď | tvorba jinovatky v zimě. |
| č. 1027 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-05 Ztuhnutí je přechod z |
| Správná odpověď | kapalného skupenství do pevného skupenství. |
| č. 1029 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-07 Přechod z pevného stavu do plynného stavu označujeme jako |
| Správná odpověď | sublimace. |
| č. 1030 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-08 Jestliže je při normálním tlaku teplota látky je vyšší než bod varu této látky, pak je tato látka |
| Správná odpověď | plyn. |
| č. 1031 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-09 Jaké je skupenství látky UN 1605, ETHYLENDIBROMID při teplotě 5 °C? |
| Správná odpověď | Pevné. |
| č. 1032 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-10 Jak se nazývá proces, při kterém pevná látky přechází do plynného stavu? |
| Správná odpověď | Sublimace. |
| č. 1033 | Zkratka souboru otázek: CC3 |
| Otázka | 331 03.0-11 Po reakci vznikla nová látka. Reakce, ke které došlo, je |
| Správná odpověď | chemická reakce. |
| č. 1034 | Zkratka souboru otázek: CC4 |
| Otázka | 331 04.0-01 Oblast výbušnosti látky UN 1547, ANILÍN je 1,2 - 11 % obj. Směs 0,1 % obj. anilínu a 99,9 % obj. vzduchu |
| Správná odpověď | není ani hořlavá ani výbušná. |
| č. 1035 | Zkratka souboru otázek: CC4 |
| Otázka | 331 04.0-02 Teplota samovznícení látky UN 1779, KYSELINA MRAVENČÍ je 480 °C. To znamená, že při teplotě, která je nižší než 480 °C, kyselina mravenčí |
| Správná odpověď | se nemůže spontánně (sama od sebe) vznítit. |
| č. 1036 | Zkratka souboru otázek: CC4 |
| Otázka | 331 04.0-03 Katalyzátor je látka, která |
| Správná odpověď | má ovlivnit rychlost reakce, aniž by se reakcí sama zmenila. |
| č. 1037 | Zkratka souboru otázek: CC4 |
| Otázka | 331 04.0-04 Detonace je určitý druh |
| Správná odpověď | výbuchu. |
| č. 1038 | Zkratka souboru otázek: CC4 |
| Otázka | 331 04.0-05 Bod vzplanutí látky UN 1282, PYRIDIN činí 20 °C. To znamená, že pyridin při teplotě 25 °C |
| Správná odpověď | vyprodukuje dostatek páry, aby mohlo dojít ke vznícení. |
| č. 1039 | Zkratka souboru otázek: CC4 |
| Otázka | 331 04.0-06 Jaký proces vyžaduje největší rychlost hoření? |
| Správná odpověď | Detonace. |
| č. 1040 | Zkratka souboru otázek: CC4 |
| Otázka | 331 04.0-07 Termickému výbuchu látky lte zabránit, jestliže |
| Správná odpověď | látku chladíme. |
| č. 1041 | Zkratka souboru otázek: CC4 |
| Otázka | 331 04.0-08 Oblast výbuchu látky UN 1114, BENZEN je 1,2 – 8,6 % obj. Směs 5 % obj. benzenu a 95 % obj. vzduchu |
| Správná odpověď | je jak hořlavá, tak i výbušná. |
| č. 1041 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-01 Jak velký je objem 550 t látky UN 2874, FURFURYLALKOHOL, jestliže hustota furfurylalkoholu činí 1,1? |
| Správná odpověď | 500 m3. |
| č. 1042 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-02 Jaká je hmotnost 500 m3 látky UN 1991, CHLOROPREN, jestliže hustota chloroprenu činí 0,96? |
| Správná odpověď | 480,0 t. |
| č. 1043 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-03 Náklad 600 m3 látky UN 1218, ISOPREN má hmotnost 420 t. Jaká je relativní hustota isoprenu? |
| Správná odpověď | 0,7. |
| č. 1044 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-04 Aby bylo možné vypočítat hustotu látky, musí se |
| Správná odpověď | hmotnost vydělit objemem. |
| č. 1045 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-05 Pokud teplota určitého množství látky UN 1547, ANILÍN stoupá, pak hustota anilínu |
| Správná odpověď | se zmenší. |
| č. 1046 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-06 Hustota látky je udávána jako 2,15 kg/dm3. To odpovídá |
| Správná odpověď | 2,15 t/m3. |
| č. 1047 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-07 Relativní hustota kapalné látky je 0,95. Jaká je hmotnost 1900 m3 této látky? |
| Správná odpověď | 1805 t. |
| č. 1048 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-08 Hmotnost 180 litrů látky UN 1092, AKROLEIN,STABILIZOVANÝ činí 144 kg. Hustota této látky je |
| Správná odpověď | 0,8. |
| č. 1049 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-09 Relativní hustota látky činí 1,15. Jak velký je objem, jestliže hmotnost látky je 2300 tun? |
| Správná odpověď | 2000 m3. |
| č. 1050 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-10 Jestliže objem určitého množství plynu se snižuje, hustota |
| Správná odpověď | bude větší. |
| č. 1051 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-11 Jestliže má být vypočtena hmotnost látky, musíme |
| Správná odpověď | hustotu vynásobit objemem. |
| č. 1052 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-12 Jestliže má být vypočten objem látky, musí se |
| Správná odpověď | hmotnost vydělit hustotou. |
| č. 1053 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-13 Jestliže teplota množství látky UN 2789, KYSELINA OCTOVÁ klesá, pak hustota kyseliny octové |
| Správná odpověď | bude větší. |
| č. 1054 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-14 Jednotka hustoty je (podle mezinárodní jednotkové soustavy SI) |
| Správná odpověď | kg/ m3. |
| č. 1055 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-15 Hustota plynu je závislá |
| Správná odpověď | jak na tlaku tak i na teplotě. |
| č. 1056 | Zkratka souboru otázek: CC5 |
| Otázka | 331 05.0-16 Hustota páry kapalin je v poměru k hustotě okolního vzduchu většinou |
| Správná odpověď | vyšší. |
| č. 1057 | Zkratka souboru otázek: CC6 |
| Otázka | 331 06.0-01 Kov reaguje s kyslíkem. Přitom dojde ke vzniku černé, práškové látky. Tato látka je |
| Správná odpověď | sloučenina. |
| č. 1058 | Zkratka souboru otázek: CC6 |
| Otázka | 331 06.0-02 Které z následujících tvrzení je správné? |
| Správná odpověď | Směs je fyzikální pojem. |
| č. 1059 | Zkratka souboru otázek: CC6 |
| Otázka | 331 06.0-03 Čistá voda (H2O) je příkladem |
| Správná odpověď | sloučeniny. |
| č. 1060 | Zkratka souboru otázek: CC6 |
| Otázka | 331 06.0-04 Organická sloučenina obsahuje vždy |
| Správná odpověď | atomy uhlíku. |
| č. 1061 | Zkratka souboru otázek: CC6 |
| Otázka | 331 06.0-05 Rozpouštěním cukru vzniká |
| Správná odpověď | směs. |
| č. 1062 | Zkratka souboru otázek: CC6 |
| Otázka | 331 06.0-06 Co se stane, jestliže se ze sloučeniny uvolní vodík? |
| Správná odpověď | Je lehčí než vzduch a bude stoupat. |
| č. 1063 | Zkratka souboru otázek: CC6 |
| Otázka | 331 06.0-07 Které prvky se nachází ve sloučenině - kyselina dusičná (HNO3)? |
| Správná odpověď | Vodík, dusík a kyslík. |
| č. 1064 | Zkratka souboru otázek: CC6 |
| Otázka | 331 06.0-608 Kapaliny |
| Správná odpověď | nejsou vždy vzájemně mísitelné. |
| č. 1065 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-01 NaNO3 je |
| Správná odpověď | anorganická sloučenina. |
| č. 1066 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-02 C3H8 je |
| Správná odpověď | organická sloučenina. |
| č. 1067 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-03 Značka prvku kyslík je |
| Správná odpověď | O. |
| č. 1068 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-04 Značka prvku dusík je |
| Správná odpověď | N. |
| č. 1069 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-05 Které z následujících tvrzení je chybné? |
| Správná odpověď | Sloučenina vždy sestává z jediného druhu atomů. |
| č. 1070 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-06 Značka prvku vodík je |
| Správná odpověď | H. |
| č. 1071 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-07 Které z následujících tvrzení je správné? |
| Správná odpověď | Molekula je nejmenší jednotka sloučenin. |
| č. 1072 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-08 Prvek vždy sestává z |
| Správná odpověď | atomů. |
| č. 1073 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-09 Jak se nazývá nejmenší jednotka sloučeniny? |
| Správná odpověď | molekula. |
| č. 1074 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-10 Správný chemický vzorec pro tři molekuly vody je |
| Správná odpověď | 3 H2O |
| č. 1075 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-11 Jaké je latinské označení kyslíku? |
| Správná odpověď | Oxygenium. |
| č. 1076 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-12 Písmeno N je v chemických vzorcích symbol pro |
| Správná odpověď | dusík. |
| č. 1077 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-13 Značka prvku uhlík je |
| Správná odpověď | C. |
| č. 1078 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-14 Molekulová hmotnost látky UN 1294, TOLUEN (C6H5CH3 ) je (C = 12, H = 1) |
| Správná odpověď | 92. |
| č. 1079 | Zkratka souboru otázek: CC7 |
| Otázka | 331 07.0-15 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0 (nula)? Při |
| Správná odpověď | -273 °C. |
| č. 1080 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-01 Inhibitor je látka, která |
| Správná odpověď | zamezí polymeraci. |
| č. 1081 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-02 Která látka zabrání polymeraci? |
| Správná odpověď | Inhibitor. |
| č. 1082 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-03 Které z následujících tvrzení je správné? |
| Správná odpověď | Inhibitor musí být dobře mísitelný s produktem. |
| č. 1083 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-04 Co je polymerace? |
| Správná odpověď | Proces, při kterém jedna nebo více sloučenin navzájem reagují do velmi dlouhé molekuly. |
| č. 1084 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-05 Nákladní tank obsahuje produkt, který může lehce polymerovat. Aby se polymeraci zabránilo, byl přidán inhibitor. Během přepravy se malá část produktu odpaří a krátce nato na horní straně nákladního tanku kondenzuje. Tento kondenzát |
| Správná odpověď | může polymerovat, protože neobsahuje žádný inhibitor. |
| č. 1085 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-06 Během jízdy s nákladem styrénu musí být provedena preventivní opatření, aby se zajistilo, že náklad je dostatečně stabilizovaný. Jaký údaj/jaké údaje nemusí být uveden/uvedeny v přepravním dokladu? |
| Správná odpověď | Tlak, který je nad stabilizovanou kapalinou. |
| č. 1086 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-07 Slovo "poly" ve výrazu polymerovat znamená |
| Správná odpověď | mnoho. |
| č. 1087 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-08 Pro polymeraci je vždy charakteristické |
| Správná odpověď | zvýšení teploty. |
| č. 1089 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-10 Určitá látka je při 20 °C kapalná, při teplotách nad 35 °C se lehce rozkládá. Tato látka je |
| Správná odpověď | nestabilní kapalina. |
| č. 1090 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-11 Pozitivní katalyzátor je látka, která |
| Správná odpověď | urychlí reakci. |
| č. 1091 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-12 Negativní katalyzátor je látka, která: |
| Správná odpověď | zpomalí chemickou reakci. |
| č. 1092 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-13 Jaký je rozdíl mezi chemicky stabilní a chemicky nestabilní látkou? |
| Správná odpověď | Chemicky nestabilní látka se lehce rozkládá a chemicky stabilní látka ne. |
| č. 1093 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-14 Jestliže se při chemické reakci vzájemně sloučí monomery, pak toto nazýváme |
| Správná odpověď | polymerace. |
| č. 1094 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-15 Který produkt se musí přepravovat stabilizovaný? |
| Správná odpověď | UN 1301, VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ. |
| č. 1095 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-16 Proč do určitých produktů přidáváme stabilizátor (inhibitor)? Aby se zamezilo |
| Správná odpověď | polymeraci. |
| č. 1096 | Zkratka souboru otázek: CC8 |
| Otázka | 331 08.0-17 Čím se často zahájí polymerační reakce? |
| Správná odpověď | Vzestupem teploty. |
| č. 1097 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-01 Jak se také nazývají roztoky s hodnotou pH větší než 7? |
| Správná odpověď | louhy. |
| č. 1098 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-02 Látka UN 1824, HYDROXID SODNÝ, ROZTOK je příklad |
| Správná odpověď | silné báze. |
| č. 1099 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-03 Látka UN 1830, KYSELINA SÍROVÁ s obsahem více než 51% kyseliny je příklad |
| Správná odpověď | silné kyseliny. |
| č. 1100 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-04 Hodnota pH báze vždy |
| Správná odpověď | je větší než 7. |
| č. 1101 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-05 Zásaditý roztok můžeme neutralizovat, jestliže opatrně |
| Správná odpověď | přidáme kyselý roztok. |
| č. 1102 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0- 06 Tři vlastnosti kyseliny jsou: |
| Správná odpověď | žíravina, napadá kovy, hodnota pH je menší než 7. |
| č. 1103 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-07 V čem se liší roztok s hodnotou pH 1 od roztoku s hodnotou pH 3. Roztok s hodnotou pH 1 je |
| Správná odpověď | roztok s pH 1 je silnější kyselina. |
| č. 1104 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-08 V čem se liší roztok s hodnotou pH 11 od roztoku s hodnotou pH 8. Roztok s hodnotou pH 11 je |
| Správná odpověď | zásaditější. |
| č. 1105 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-09 Hodnota pH neutrálního roztoku je |
| Správná odpověď | 7. |
| č. 1106 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-10 Největším nebezpečím kyselin a bází je |
| Správná odpověď | žíravost. |
| č. 1107 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-11 Hydroxidy obsahují vždy |
| Správná odpověď | OH -. |
| č. 1108 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-12 Látka UN 2790, KYSELINA OCTOVÁ, ROZTOK, obalová skupina III, je příkladem |
| Správná odpověď | slabé kyseliny. |
| č. 1109 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-13 Jaká látka vznikne, když kyselina reaguje s kovem? |
| Správná odpověď | Vodík. |
| č. 1110 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-14 Jak se také nazývají báze? |
| Správná odpověď | Alkalické látky. |
| č. 1111 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-15 Který z následovně uvedených produktů je louh (zásada)? |
| Správná odpověď | Látka UN 1814, HYDROXID DRASELNÝ, ROZTOK. |
| č. 1112 | Zkratka souboru otázek: CC9 |
| Otázka | 331 09.0-16 Jakou hodnotu pH může mít silná kyselina? |
| Správná odpověď | 0 – 3. |
| č. 1112 | Zkratka souboru otázek: CC10 |
| Otázka | 331 10.0-01 Příkladem pomalé oxidace je |
| Správná odpověď | rezivění železa. |
| č. 1113 | Zkratka souboru otázek: CC10 |
| Otázka | 331 10.0-02 Redukční činidla jsou látky, které |
| Správná odpověď | ochotně přejímají kyslík od jiných látek. |
| č. 1114 | Zkratka souboru otázek: CC10 |
| Otázka | 331 10.0-03 Co rozumíme pod pojmem oxidace? Spojení látky s |
| Správná odpověď | kyslíkem. |
| č. 1115 | Zkratka souboru otázek: CC10 |
| Otázka | 331 10.0-04 Oxidační činidla jsou látky, které |
| Správná odpověď | ochotně předávají kyslík jiným látkám. |
| č. 1116 | Zkratka souboru otázek: CC10 |
| Otázka | 331 10.0-05 Hořlavé látky |
| Správná odpověď | se slučují s kyslíkem. |
| č. 1117 | Zkratka souboru otázek: CC10 |
| Otázka | 331 10.0-06 Látky, které jsou snadno hořlavé, |
| Správná odpověď | se snadno slučují s kyslíkem. |
| č. 1118 | Zkratka souboru otázek: CC10 |
| Otázka | 331 10.0-07 Co je oxidace? |
| Správná odpověď | Reakce látky s kyslíkem. |
| č. 1118 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-01 C4H10 je příkladem |
| Správná odpověď | alkanu. |
| č. 1119 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-02 Dvě důležité skupiny uhlovodíků jsou |
| Správná odpověď | alkany a alkeny. |
| č. 1120 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-03 Polymer je |
| Správná odpověď | řetězec velmi velkých molekul sestávajících z opakovujících se molekulárních jednotek. |
| č. 1121 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-04 Organické sloučeniny dusíku nazýváme |
| Správná odpověď | nitrily. |
| č. 1122 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-05 Uhlovodíky, u kterých je jeden nebo více atomů vodíků nahrazen hydroxylovou skupinou (skupina OH), nazýváme |
| Správná odpověď | alkoholy. |
| č. 1123 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-06 Skupinu látek, které mají ve svých molekulách nadměrně velké množství kyslíku, nazýváme |
| Správná odpověď | peroxidy. |
| č. 1124 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-07 Co je příklad ketonu? |
| Správná odpověď | Látka UN 1203, BENZÍN. |
| č. 1125 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-08 Důležitou skupinou esterů jsou |
| Správná odpověď | tuky a oleje. |
| č. 1126 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-09 Atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost kyslíku je 16 a atomová hmotnost síry je 32. Jaká je atomová hmotnost kyseliny sírové (H2SO4)? |
| Správná odpověď | 98. |
| č. 1127 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-10 Atomová hmotnost uhlíku je 12 a atomová hmotnost kyslíku je 16. Jaká je molekulová hmotnost oxidu uhličitého (CO2)? |
| Správná odpověď | 44. |
| č. 1128 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-11 Atomová hmotnost vápníku je 40, atomová hmotnost kyslíku je 16 a atomová hmotnost vodíku je 1. Jaká je molekulová hmotnost hašeného vápna (Ca(OH)2)? |
| Správná odpověď | 74. |
| č. 1129 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-12 Aromatické sloučeniny se takto nazývají pro svoji |
| Správná odpověď | vůni. |
| č. 1130 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-13 Jaký je příklad nitrosloučeniny? |
| Správná odpověď | Látka UN 1664, NITROTOLUENY, KAPALNÉ. |
| č. 1131 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-14 Látka UN 1230, METHANOL je příkladem |
| Správná odpověď | alkoholu. |
| č. 1132 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-15 Příkladem alkinu je |
| Správná odpověď | látka UN 1001, ACETYLEN, ROZPUŠTĚNÝ. |
| č. 1133 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-16 Která z následujících látek je nasycená? |
| Správná odpověď | Látka UN 1265, PENTANY, kapalné. |
| č. 1134 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-17 Skupiny látek, které jsou všeobecně velmi toxické a rakovinotvorné, jsou |
| Správná odpověď | aromatické sloučeniny. |
| č. 1135 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-18 “PVC” je |
| Správná odpověď | polymer. |
| č. 1136 | Zkratka souboru otázek: CC11 |
| Otázka | 331 11.0-19 Uhlovodíky s dvojitou vazbou nazýváme |
| Správná odpověď | alkeny. |
| č. 1135 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-01 Musíte zabránit tomu, aby se do koncentrované KYSELINY SÍROVÉ s více než 51% kyseliny (UN 1830), dostala voda, protože |
| Správná odpověď | se uvolní hodně tepla, čímž se voda odpaří a proto se zvětší objem; začne stříkat. |
| č. 1136 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-02 Známá samočinná reakce je |
| Správná odpověď | polymerace styrénu. |
| č. 1137 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-03 Jestliže nakládáte polymerující výrobek, musíte dbát na to, jaký produkt obsahuje vedlejší nákladní tank, protože tento výrobek |
| Správná odpověď | nesmí být moc teplý. |
| č. 1138 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-04 K samočinné reakci by mohlo dojít |
| Správná odpověď | zahříváním látky. |
| č. 1139 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-05 Reakci nákladu se vzduchem lze zabránit, jestliže náklad |
| Správná odpověď | zakryjeme inertním plynem. |
| č. 1140 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-06 Dva druhy látek s korozivními vlastnostmi jsou |
| Správná odpověď | kyseliny a báze. |
| č. 1141 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-07 Jestliže reaguje kov s kyselinou, uvolní se plyn. Tímto plynem je |
| Správná odpověď | vodík. |
| č. 1142 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-08 Při dokonalém spalování propanu vzniká |
| Správná odpověď | oxid uhličitý a voda. |
| č. 1143 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-09 Při nedokonalém spalování butanu vzniká |
| Správná odpověď | oxid uhelnatý a voda. |
| č. 1144 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-10 Samočinné reakci nákladu lze zabránit, jestliže |
| Správná odpověď | náklad zakryjeme inertním plynem. |
| č. 1145 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-11 Inhibitor zabrání |
| Správná odpověď | polymeraci. |
| č. 1146 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-12 Při dokonalém spalování pentanu vzniká |
| Správná odpověď | oxid uhličitý a voda. |
| č. 1147 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-13 Při nedokonalém spalování hexanu vzniká |
| Správná odpověď | oxid uhelnatý a voda. |
| č. 1148 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-14 Jestliže se při chemické reakci uvolňuje teplo, nazýváme tuto reakci |
| Správná odpověď | exotermickou. |
| č. 1149 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-15 Po reakci vznikla nová látka. Reakce, ke které v tomto případě došlo, je reakce |
| Správná odpověď | chemická. |
| č. 1150 | Zkratka souboru otázek: CC12 |
| Otázka | 331 12.0-16 Samooxidace je chemická reakce, při které látka spontánně reaguje s jinou složkou. Touto složkou je |
| Správná odpověď | kyslík. |
| č. 1151 | Zkratka souboru otázek: CM1 |
| Otázka | 333 01.0-01 Co musíte udělat jako první, jestliže se Vám do očí dostala chemická látka? |
| Správná odpověď | Oči dlouho a hodně vyplachovat vodou, poté vyhledat lékaře. |
| č. 1152 | Zkratka souboru otázek: CM1 |
| Otázka | 333 01.0-02 Aby bylo možné co nejlépe poskytnout první pomoc, musíte |
| Správná odpověď | být absolventem kurzu první pomoci. |
| č. 1153 | Zkratka souboru otázek: CM1 |
| Otázka | 333 01.0-03 Někdo po spolknutí toxické látky upadne do bezvědomí. Smíte postiženému dát napít? |
| Správná odpověď | Ne, postiženému v bezvědomí nesmíme nikdy dát napít. |
| č. 1154 | Zkratka souboru otázek: CM1 |
| Otázka | 333 01.0-04 Po spálení se lepí oděv na kůži postiženého. Smíte oděv, přilepený na kůži, strhnout? |
| Správná odpověď | Ne, otevřením puchýřů po spálení se zvyšuje nebezpečí infekce. |
| č. 1155 | Zkratka souboru otázek: CM1 |
| Otázka | 333 01.0-05 Proč se často doporučuje, po požití toxické látky pít vodu? |
| Správná odpověď | Aby se zředil obsah žaludku. |
| č. 1156 | Zkratka souboru otázek: CM1 |
| Otázka | 333 01.0-06 Proč se u určitých nebezpečných látek uvádí, že se nesmí vyvolat zvracení, jestliže pacient tuto látku spolkl? |
| Správná odpověď | Protože se látka vrátí jícnu a tím se způsobí další poranění. |
| č. 1157 | Zkratka souboru otázek: CM1 |
| Otázka | 333 01.0-07 Člen posádky je působením nějaké látky v bezvědomí. Nikdy nesmíme |
| Správná odpověď | zkoušet pacientovi podávat vodu. |
| č. 1158 | Zkratka souboru otázek: CM2 |
| Otázka | 333 02.0-01 Kde najdete předpisy pro použití signálu "nepřibližuj se"? |
| Správná odpověď | v CEVNI. |
| č. 1159 | Zkratka souboru otázek: CM2 |
| Otázka | 333 02.0-02 Trhlinou se uvolní toxický plyn. Čím můžete stanovit koncentraci tohoto plynu, abyste zjistili, zda není překročena přípustná maximální koncentrace? |
| Správná odpověď | Detektorem toxických plynů. |
| č. 1160 | Zkratka souboru otázek: CM2 |
| Otázka | 333 02.0-03 Předpokládejme, že se během nakládky zjistí trhlina v jedné z nakládacích hadic. Co byste měli udělat nejdříve? |
| Správná odpověď | Okamžitě přerušit nakládku. |
| č. 1161 | Zkratka souboru otázek: CM2 |
| Otázka | 333 02.0-04 Jestliže plavidlo utrpí větší poškození v důsledku havárie, informujete nejdříve |
| Správná odpověď | místně příslušný úřad. |
| č. 1162 | Zkratka souboru otázek: CM2 |
| Otázka | 333 02.0-05 Dojde k nehodě s nebezpečnou látkou, kterou přepravujete. Chtěli byste doplňkové informace o této látce. Na koho se musíte obrátit? |
| Správná odpověď | Na odesilatele látky. |
| č. 1163 | Zkratka souboru otázek: CM2 |
| Otázka | 333 02.0-06 Do nákladního tanku vstoupí osoba s předepsaným ochranným oděvem. Vidíte tuto osobu ležet nehybně v nákladním tanku. Co uděláte? |
| Správná odpověď | Přivoláte na palubu nejprve dvě další osoby, přesvědčíte se o tom, že máte odpovídající ochranný oděv a pak sejdete dolů, abyste osobu zachránil. |
| č. 1164 | Zkratka souboru otázek: CM3 |
| Otázka | 333 03.0-01 Pokud trhlinou uniká plyn, pak je chování oblaku plynu závislé kromě jiného na |
| Správná odpověď | relativní hustotě plynu. |
| č. 1165 | Zkratka souboru otázek: CM3 |
| Otázka | 333 03.0-02 Trhlinou uniká kapalina. Rychlost odpařování kapaliny je nezávislá |
| Správná odpověď | na přípustné maximální koncentraci kapaliny. |
| č. 1166 | Zkratka souboru otázek: CM3 |
| Otázka | 333 03.0-03 Co uděláte, jestliže během napojování vyteče z nakládací hadice na palubu žíravá kapalina? |
| Správná odpověď | Pokusíte se kapalinu zahradit a následně ji zachytíte do prostředků, které jsou k tomu určené. |
| č. 1167 | Zkratka souboru otázek: CM3 |
| Otázka | 333 03.0-04 Kde se musí vyprázdnit sudy, obsahující odpadní vody? |
| Správná odpověď | U podniku, který je místně příslušným úřadem k tomu určen. |
| č. 1168 | Zkratka souboru otázek: CM3 |
| Otázka | 333 03.0-05 Kam musí být uložena měřicí tyčinka po měření toxicity? |
| Správná odpověď | Do kontejneru pro chemický odpad. |
| č. 1169 | Zkratka souboru otázek: CM4 |
| Otázka | 333 04.0-01 Kdy musí být vypracován bezpečnostní a poplachový plán? |
| Správná odpověď | Je smysluplné, mít vždy bezpečnostní a poplachový plán, aby všichni byli na havárie připraveni. |
| č. 1170 | Zkratka souboru otázek: CM4 |
| Otázka | 333 04.0-02 Co normálně v bezpečnostním a poplachovém plánu není uvedeno? |
| Správná odpověď | Látka, která je přepravována. |
| č. 1171 | Zkratka souboru otázek: CM4 |
| Otázka | 333 04.0-03 Co normálně v bezpečnostním a poplachovém plánu není uvedeno? |
| Správná odpověď | Název přepravovaného produktu. |
| č. 1172 | Zkratka souboru otázek: CM4 |
| Otázka | 333 04.0-04 Co již nemusíte dělat, jestliže plavidlo mělo vážnou kolizi? |
| Správná odpověď | Sestavit bezpečnostní a poplachový plán. |
| č. 1173 | Zkratka souboru otázek: CM4 |
| Otázka | 333 04.0-05 Co musíte udělat nejdříve, jestliže došlo ke kolizi, která má za následek únik nebezpečných věcí? |
| Správná odpověď | Použít signál "nepřibližuj se". |
| č. 1174 | Zkratka souboru otázek: CM4 |
| Otázka | 333 04.0-06 Co musíte udělat nejdříve, jestliže se domníváte, že ve dvojitém boku je trhlina a vy toto chcete zkontrolovat? Zastavíte plavidlo a |
| Správná odpověď | provedete měření, provedete správná opatření a na základě těchto opatření vstoupíte do dvojitého boku, abyste jej zkontroloval. |
| č. 1175 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-01 Co je přípustná maximální koncentrace? |
| Správná odpověď | Přípustná maximální koncentrace je zákonný předpis. |
| č. 1176 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-02 U přípustné maximální koncentrace je uvedeno písmeno "H". Písmeno "H" uvádí |
| Správná odpověď | že jed může být vstřebáván pokožkou. |
| č. 1177 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-03 Na plynové průkazníkové trubičce je uvedeno n = 10. Co to znamená? |
| Správná odpověď | Aby bylo možné provést měření, musí být s detektorem toxických plynů provedeno deset zdvihů čerpadla. |
| č. 1178 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-04 Kolik procent kyslíku obsahuje za normálních okolností vzduch? |
| Správná odpověď | 21 %. |
| č. 1179 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-05 Chtěli byste vědět, zda se v nákladním tanku nachází výbušné plyny. Je nyní důležité také množství kyslíku? |
| Správná odpověď | Ano. Měření se zakládá na procesu spalování. Množství kyslíku má vliv na výsledek měření. |
| č. 1180 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-06 Při měření výbušné směsi se vždy dodržuje bezpečnostní rezerva 20% spodní hranice výbušnosti. Proč? |
| Správná odpověď | Aby se zajistilo, že koncentrace plynu, která má být změřena, se skutečně nachází pod nejnižší hranicí výbušnosti, dodržuje se velká bezpečnostní rezerva. |
| č. 1181 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-07 Musíte zkontrolovat, zda jsou v nákladním tanku toxické plyny. Kde budete měřit nejvyšší koncentraci toxických plynů? |
| Správná odpověď | To závisí na relativní hustotě plynu. Na základě toho víme, zda se nejvyšší koncentrace normálně nachází v nákladním tanku nahoře nebo dole. |
| č. 1182 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-08 Za maximální přípustnou koncentrací je uvedeno písmeno "C". Písmeno "C" je zkratka pro |
| Správná odpověď | Ceiling, tzn., že tato přípustná maximální koncentrace nesmí v žádném případě být překročena. |
| č. 1183 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-09 Jestliže je u přípustné maximální koncentrace uvedena hodnota TGG-15, pak to znamená, že |
| Správná odpověď | přípustná maximální koncentrace nesmí být překračována déle než 15 minut. |
| č. 1184 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-10 Hodnotící seznam přípustné maximální koncentrace je |
| Správná odpověď | národně stanovený hodnotící seznam. |
| č. 1185 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-11 Jestliže chcete v nákladním tanku pomocí přístroje pro měření plynů změřit výbušné plyny, musíte |
| Správná odpověď | zohlednit obsah kyslíku, protože jinak neobdržíte žádný spolehlivý výsledek měření. |
| č. 1186 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-12 Jestliže je na měřicí trubičce je uvedeno "n=10", znamená to, že |
| Správná odpověď | pro spolehlivý výsledek měření je zapotřebí deset zdvihů čerpadla. |
| č. 1187 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-13 Na jaké časové období během 24 hodin je propočtena přípustná maximální koncentrace? Na |
| Správná odpověď | 8 hodin. |
| č. 1188 | Zkratka souboru otázek: CP1 |
| Otázka | 332 01.0-14 1 ppm znamená |
| Správná odpověď | 1 díl na 1 milion dílů. |
| č. 1189 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-01 Jaký je správný popis zařízení pro odběr vzorků částečně uzavřeného typu? |
| Správná odpověď | Zařízení pro odběr vzorků, které je vedeno stěnou nákladního tanku, je uzpůsoben tak, že během odběru vzorku se do vzduchu uvolní jen nepatrné množství plynného nebo kapalného nákladu. |
| č. 1190 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-02 Kde se stanoví, jakým vzorkovacím zařízením musí být proveden odběr vzorku nákladu? |
| Správná odpověď | ADN, část 3. |
| č. 1191 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-03 Proč se při odběru vzorku, který se provádí přes otevřené zařízení pro odběr vzorku, z bezpečnostních důvodů nikdy nesmí použít nylonová šňůra? |
| Správná odpověď | Při použití nylonové šňůry může dojít ke vzniku elektrostatického náboje. |
| č. 1192 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-04 Po nakládce látky UN 2486, ISOBUTYLISOKYANÁT musí být odebrán vzorek. Jaké zařízení pro odběr vzorků musí být alespoň použito? |
| Správná odpověď | Zavřené zařízení pro odběr vzorků. |
| č. 1193 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-05 Po nakládce látky UN 1203, BENZÍN musí být odebrán vzorek. Jaké zařízení pro odběr vzorků musí být alespoň použito? |
| Správná odpověď | Otevřené zařízení pro odběr vzorků. |
| č. 1194 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-06 Jakou osobní ochrannou výstroj musí mít na sobě osoba při odběru vzorků pomocí zavřeného zařízení pro odběr vzorků? |
| Správná odpověď | V závislosti na nákladu, stejné jako u ostatních prací při nakládce a vykládce. |
| č. 1195 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-07 Odebíráte vzorek pomocí částečně zavřeného zařízení pro odběr vzorků. Vzduch a pára ze zkumavkypro odběr vzorků jsou částečně odváděny |
| Správná odpověď | odvzdušňovacím potrubím do okolního vzduchu. |
| č. 1196 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-08 Jaké zařízení pro odběr vzorků nesmí být používáno u látek, které musí být přepravovány minimálně tankovými plavidly typu C? |
| Správná odpověď | Otevřené zařízení pro odběr vzorků. |
| č. 1197 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-09 Kdy musíte před odběrem vzorku čekat 10 minut? |
| Správná odpověď | V případě otevřeného zařízení pro odběr vzorků. |
| č. 1198 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-10 Zavřené zařízení pro odběr vzorků musí být použito pouze u plavidel, jestliže přepravují látky, u kterých |
| Správná odpověď | je v tabulce a výše uvedené zařízení předepsáno. |
| č. 1199 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-11 ADN stanovuje, že otevřené zařízení pro odběr vzorků smí být otevřeno nejdříve deset minut po nakládce. Důvodem je, že |
| Správná odpověď | možnost statického náboje se sníží teprve po deseti minutách. |
| č. 1200 | Zkratka souboru otázek: CP2 |
| Otázka | 332 02.0-12 Účelem zavřeného zařízení pro odběr vzorků je, že |
| Správná odpověď | zabraňuje úniku plynu do okolního prostředí. |
| č. 1201 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-01 Po vykládce tankového plavidla typu C musí být vyčištěny nákladní tanky. K tomu obdržíte čisticí prostředek s následujícími fyzikálními vlastnostmi: Bod varu 161 °C, bod tání < -40 °C, bod vzplanutí 36 °C. Smíte tento čistící prostředek použít? |
| Správná odpověď | Ano. Dle ADN smí být v oblasti nákladu používán čistící prostředek s bodem vzplanutí < 55 °C. |
| č. 1202 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-02 Co se rozumí pod skupinou čisticích prostředků "zmýdelňovače" ? |
| Správná odpověď | Prostředek, který chemickou reakcí vytvoří z olejového produktu mýdlovou emulzi. |
| č. 1203 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-03 Jaký druh čistícího prostředku je hydroxid sodný? |
| Správná odpověď | Zmýdelňovací čistící prostředek. |
| č. 1204 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-04 Pod jakým názvem jsou známá běžně používaná zařízení pro mytí tanků ve vnitrozemské plavbě? |
| Správná odpověď | Zařízení s označením “Butterwash”. |
| č. 1205 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-05 Kde se smí provádět čistící práce tekutými látkami s bodem vzplanutím nižším než 55 oC? |
| Správná odpověď | Výlučně v oblasti nákladu. |
| č. 1206 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-06 Jakému nebezpečí je nutno se vyvarovat ve výbušném prostředí při čištění nákladního tanku párou? |
| Správná odpověď | Elektrostatickému náboji. |
| č. 1207 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-07 Co je „detergent”? |
| Správná odpověď | Směs čisticích prostředků. |
| č. 1208 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-09 Na co musíme dbát při mytí nákladního tanku, který je naložen látkami nerozpustnými ve vodě? |
| Správná odpověď | Aby proud vody zasáhl všechny části nákladního tanku. |
| č. 1209 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-11 Mytí nákladního tanku smí být prováděno pouze |
| Správná odpověď | speciální hadicí k mytí nákladních tanků, aby se odváděl statický náboj. |
| č. 1210 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-12 Po mytí nákladních tanků se zjistí, že již není žádná nebezpečná koncentrace plynu. Po šesti hodinách se nákladní tank znovu změří, nyní je zjištěna nebezpečná koncentrace. Může být způsobena tím, že produkt |
| Správná odpověď | má velmi nízkou tenzi par. |
| č. 1211 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-13 Proč je sběrné plynové potrubí vybaveno topením? |
| Správná odpověď | Aby u určitých produktů nedocházelo ke krystalizaci. |
| č. 1212 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-14 Pro mytí nákladního tanku by se mělo spotřebovat co nejméně vody. To se dělá proto, |
| Správná odpověď | aby se chránilo životní prostředí u. |
| č. 1213 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-15 Proč musí být přívodové potrubí zařízení pro mytí tanků před napojením vždy nejdříve dobře vypláchnuto vodou? |
| Správná odpověď | Aby se z potrubí do zařízení pro mytí tanků nedostaly nečistoty. |
| č. 1214 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-16 Na čem je závislá metoda mytí a doba trvání mytí? |
| Správná odpověď | Na produktu a materiálu a provedení nákladního tanku. |
| č. 1215 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-18 Na co musíte zvláště dbát, jestliže musíte nákladní prostory vyčistit po látce, která rychle krystalizuje? |
| Správná odpověď | Jestliže sběrné plynové potrubí příslušné armatury nejsou izolovány nebo vytápěny, mohou se zanést nečistotou. |
| č. 1216 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-19 Dle ADN se smí za účelem čistících prací vstoupit do nákladního tanku, jestliže koncentrace plynu není vyšší než |
| Správná odpověď | 50% spodní hranice výbušnosti. |
| č. 1217 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-20 Kromě nebezpečí statického náboje se musí při čištění nákladního tanku párou dbát na to, aby |
| Správná odpověď | v nákladním tanku nevznikal žádný přetlak. |
| č. 1218 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-21 Aby se nákladní tank mohl dobře vyčistit, je doba čištění párou závislá na |
| Správná odpověď | čisticích prostředcích a stavu nákladního tanku. |
| č. 1219 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-23 Jestliže po odplynování a mytí tanků chceme z nákladního tanku odstranit odpadní vody, které nelze vypumpovat, musí se dbát na to, |
| Správná odpověď | že také z odpadních vod mohou unikat plyny. |
| č. 1220 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-24 Odstranění odpadních vod třídy 3, které nelze vypumpovat, z nákladního tanku, smí být provedeno |
| Správná odpověď | zařízením, které nemůže vyvolat jiskření. |
| č. 1221 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-25 Jestliže během mytí tanku vznikne výbušná směs, musí se |
| Správná odpověď | mytí ukončit a tank odplynovávat. |
| č. 1222 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-26 Z nákladních tanků byla vyložena látka třídy 3. Během jízdy nákladní tanky čistíte. Na plavidle se nachází dvě osoby. Chtěli byste odpadní vody, které nelze vypumpovat, odstranit z nákladního tanku, který není zcela odplynován. Přistavíte vyprošťovací zařízení. Smíte vstoupit do nákladního tanku? |
| Správná odpověď | Ne, musí se v blízkosti nacházet alespoň jedna osoba, která může okamžitě poskytnout pomoc. |
| č. 1223 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-27 Mytí nákladní tanků |
| Správná odpověď | není místně vázáno. |
| č. 1224 | Zkratka souboru otázek: CP3 |
| Otázka | 332 03.0-22 Je při vstupu osob do nákladního tanku za účelem čisticích prací vyžadováno vyprošťovací zařízení? |
| Správná odpověď | Ano, pokud jsou na palubě pouze dvě osoby. |
| č. 1225 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-01 V ADN je uvedeno, že každý nákladní tank nebo každá skupina nákladních tanků musí být vybavena přípojkou k bezpečnému vrácení plynů, které se při nakládce uvolňují, zpět do zařízení na břehu. To je tak zvaný "sběrný plynový systém". Musí zbytkový tank být také napojený na sběrný plynový systém? |
| Správná odpověď | Ne, kromě doby, která je potřebná pro naplnění zbytkového tanku. |
| č. 1226 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-02 Proč je rozumné mít glykoly a alkoholy odděleně od ostatních látek při jejich skladování ve zbytkovém tanku ? |
| Správná odpověď | Glykoly a alkoholy se dobře rozpouštějí ve vodě. Jsou tudíž větším znečišťujícím faktorem. |
| č. 1227 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-03 Než dva produkty společně přečerpáte do zbytkového tanku, musíte se ujistit, že tyto produkty |
| Správná odpověď | vzájemně nereagují, jinak nesmějí společně do zbytkového tanku. |
| č. 1228 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-04 Jaký je nejvyšší přípustný obsah zbytkového tanku? |
| Správná odpověď | 30 m3. . |
| č. 1229 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-05 Musí být nádrže na odpadní vody uzavíratelné víkem? |
| Správná odpověď | Ano. |
| č. 1230 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-06 Na místo pevně zabudovaného zbytkového tanku smějí být také používány velkoobjemové obaly (IBC) nebo nádržkové kontejnery. Jaký je nejvyšší možný objem velkoobjemového obalu nebo nádržkového kontejneru? |
| Správná odpověď | 2,00 m3. |
| č. 1232 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-08 Kde můžete odvádět mycí vodu nebo odpadní vody? |
| Správná odpověď | Pouze na místech, která jsou k tomu příslušnými úřady stanovena. |
| č. 1233 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-09 Velitel plavidla rozhodne, že modrý kužel může být odstraněn. Musí být také zbytkový tank bez plynu? |
| Správná odpověď | Ne, protože dle ADN musí být plyny pod 10% spodní hranice výbušnosti jen v nákladních tancích. |
| č. 1234 | Zkratka souboru otázek: CP4 |
| Otázka | 332 04.0-10 Kde se musí nacházet zbytkový tank? |
| Správná odpověď | V oblasti nákladu v odstupu alespoň jedné čtvrtiny šířky plavidla k obšívce. |
| č. 1234 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-01 Chtěli byste vyložené nákladní tanky, které obsahovaly látky třídy 6.1, odplynovat. Kde je toto dovolené? |
| Správná odpověď | Pouze na místech, která byla označena příslušným úřadem nebo byla k tomuto účelu schválena. |
| č. 1235 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-02 Jak vysoká smí být za normálních podmínek během odplynování být koncentrace plynu ve vyfukované směsi na místě výstupu, jestliže nákladní tank obsahoval produkt třídy 8, obalové skupiny I, s vedlejším nebezpečím hořlavosti? |
| Správná odpověď | Meně než 10% spodní hranice výbušnosti. |
| č. 1236 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-03 Odplynování prázdného nákladního tanku musí být přerušeno, jestliže v obytných oblastech je dosažena koncentrace plynů vyšší než |
| Správná odpověď | 20% spodní hranice výbušnosti. |
| č. 1237 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-04 Smí se v příjezdovém prostoru před komorou odplynovávat? |
| Správná odpověď | Ne, zde je odplynování vždy zakázáno. |
| č. 1238 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-05 Na místě označeném místně příslušným úřadem nebo k tomuto účelu stanoveném, není možné provést odplynování. Jak vysoká smí být během odplynování za jízdy za normálních podmínek koncentrace plynu ve vyfukované směsi v místě výstupu, jestliže nákladní tank obsahoval produkt třídy 6.1, s vedlejším nebezpečím hořlavosti? |
| Správná odpověď | Ne více než 10% spodní hranice výbušnosti. |
| č. 1239 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-06 Smějí být v provozních místnostech mimo oblast nákladu prováděny opravářské práce, při kterých je zapotřebí použití otevřeného ohně, během odplynování, bez souhlasu místně příslušného úřadu? |
| Správná odpověď | Ne, během odplynování jsou takovéto práce zakázány. |
| č. 1240 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-07 Kdo je příslušný pro označení míst k odplynování? |
| Správná odpověď | Místně příslušný úřad. |
| č. 1241 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-08 Kdy se na plavidle musí nacházet potvrzení o nepřítomnosti plynu? |
| Správná odpověď | Pokud má být v loděnici provedena oprava trupu lodi. |
| č. 1242 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-09 Na místě označeném místně příslušným úřadem nebo k tomuto účelu stanoveném, není možné provést odplynování. Provádíte během jízdy odplynování nákladních tanků, které obsahovaly látku UN 1093, AKRYLONITRIL, STABILIZOVANÝ. Musíte přerušit proces odplynování, jestliže projíždíte pod mostem? |
| Správná odpověď | Ano, protože se u této látky nesmí odplynovávat pod mostem. |
| č. 1243 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-10 Během jízdy odplynováváte nákladní tanky, které obsahovaly látku UN 1106, AMYLAMIN. Musíte postup odplynování přerušit, jestliže projíždíte pod mostem? |
| Správná odpověď | Ne, u tohoto produktu smíte v odplynování pokračovat. |
| č. 1244 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-11 Vůdce plavidla po měření sám rozhodl, že lze odstranit modrý kužel/modré kužely. Co musí dále udělat? |
| Správná odpověď | Musí výsledky měření zapsat do knihy kontrol. |
| č. 1245 | Zkratka souboru otázek: CP5 |
| Otázka | 332 05.0-12 Které části plavidel musí být bez přítomnosti plynu, aby směl vůdce plavidla odstranit modrý kužel/modré kužely? |
| Správná odpověď | Všechny nákladní tanky. |
| č. 1246 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-01 Nákladní tanky na tankovém plavidle typu C musí být opatřeny vnitřní značkou pro stupeň plnění na |
| Správná odpověď | 95 %. |
| č. 1247 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-02 Každý nákladní tank u tankového plavidla typu C musí být vybaven snímačem mezních hodnot pro spuštění pojistky proti přetečení. Při jakém stupni plnění musí nejpozději reagovat? |
| Správná odpověď | 97,5 %. |
| č. 1248 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-03 Každý nákladní tank u tankového plavidla typu C musí být vybaven výstražným úrovňovým přístrojem. Při jakém stupni plnění musí nejpozději reagovat? Při |
| Správná odpověď | 90 %. |
| č. 1249 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-04 Jakou úlohu má vysokorychlostní ventil? |
| Správná odpověď | Je určen k tomu, abyv nákladních tancích zabránil vzniku nepřípustných přetlaků. |
| č. 1250 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-05 K čemu slouží detonační pojistka? |
| Správná odpověď | Chrání nákladní tank před případným výbuchem, ke kterému může dojít ve sběrném plynovém potrubí. |
| č. 1251 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-06 Jak velký musí být minimálně otvírací tlak vysokorychlostního pojistného ventilu, jestliže přepravujete látku UN 1098, ALLYLALKOHOL? |
| Správná odpověď | 40 kPa. |
| č. 1252 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-07 Výhodou drenážního systému je, že |
| Správná odpověď | v nákladních tancích, nakládacím a vykládacím potrubí zůstane jen malý zbytek nákladu. |
| č. 1253 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-08 Smí se nakládací a vykládací potrubí nacházet pod palubou? |
| Správná odpověď | Ne, s výjimkou vnitřku nákladních tanků a prostoru s čerpadly. |
| č. 1255 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-10 Jaký je maximální stupeň plnění u látky UN 2218, KYSELINA AKRYLOVÁ, STABILIZOVANÁ? |
| Správná odpověď | 95 %. |
| č. 1256 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-11 Jaký je maximální stupeň plnění u látky UN 2491, ETHANOLAMIN? |
| Správná odpověď | 97 %. |
| č. 1257 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-12 Jak musí být minimálně nastaven otevírací tlak vysokorychlostního pojistného ventilu, jestliže přepravujete látku UN 1208 HEXANY? |
| Správná odpověď | 50 kPa. |
| č. 1258 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-13 Jaký druh zařízení pro odběr vzorků potřebujete minimálně při odběru vzorku látky UN 2023, EPICHLORHYDRIN? |
| Správná odpověď | Částečně zavřené zařízení pro odběr vzorků. |
| č. 1259 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-14 Smí být čidlo mezních hodnot pojistky proti přeplnění napojeno na přístroj, který upozorňuje na úroveň hladiny? |
| Správná odpověď | Ne, ale smí být spojeno s přístrojem, který ukazuje úroveň hladiny. |
| č. 1260 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-15 Proč je plovák některých úrovňových výstražných přístrojů vybaven doprovodným magnetem? |
| Správná odpověď | Aby se náklad a měřák navzájem oddělily bez nebezpečí výbuchu. |
| č. 1261 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-16 Jakou úlohu má sběrné plynové potrubí/potrubí k odvádění plynů? |
| Správná odpověď | Toto potrubí odvádí během nakládky vznikající plyny/páry z nákladu zpět do zařízení na břehu. |
| č. 1262 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-17 Nákladní tank je naplněn 20 000 litry benzínu, s teplotou nákladu 8 oC. Vypočítejte nový objem při teplotě nákladu 50 °C, jestliže koeficient roztažnosti benzínu činí 0,001 na 1 °C. |
| Správná odpověď | 20 840 litrů. |
| č. 1263 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-18 3 000 litrů anilinu má teplotu 2 °C. Jak veliký je objem anilinu při 20 °C, jestliže je známo, že koeficient roztažnosti anilínu činí 0,00084 na 1 °C? |
| Správná odpověď | 3 045 litrů. |
| č. 1265 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-20 Smí tankové plavidlo během vykládky současně plnit palivové tanky? |
| Správná odpověď | Ne, vyjma případů, kdy k tomu daly svolení příslušné úřady. |
| č. 1266 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-21 Smí se do tankové lodi nakládat různé nebezpečné věci, jestliže plavidlo je technicky odpovídajícím způsobem vybaveno? |
| Správná odpověď | Ano. |
| č. 1267 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-22 Na čem závisí maximální přípustný stupeň plnění nákladního tanku? |
| Správná odpověď | Na hustotě nakládané látky a nejvyšší přípustné hustotě, uvedené ve schvalovacím osvědčení. |
| č. 1268 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-23 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1167, DIVINYLETHER, STABILIZOVANÝ. Musí z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve být inertním plynem odstraněn vzduch? |
| Správná odpověď | Ano, protože toto se vyžaduje ve sloupci 20 tabulky C. |
| č. 1269 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-24 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1218, ISOPREN, STABILIZOVANÝ. Musí z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve být inertním plynem odstraněn vzduch? |
| Správná odpověď | Ano, protože toto se vyžaduje ve sloupci 20 tabulky C. |
| č. 1270 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-25 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1307, XYLENY. Musí z nákladních tanků a nakládacího a vykládacího potrubí nejprve být inertním plynem odstraněn vzduch? |
| Správná odpověď | Ne, toto u této látky není zapotřebí. |
| č. 1271 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-26 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1593, DICHLORMETHAN. Ve schvalovacím osvědčení je povolená hustota stanovena 1,1. Jak vysoký je maximální přípustný stupeň plnění? |
| Správná odpověď | 82,7 %. |
| č. 1272 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-27 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1708, TOLUIDINY, KAPALNÉ. Ve schvalovacím osvědčení je povolená hustota stanovena 1,1. Jak vysoký je maximální přípustný stupeň plnění? |
| Správná odpověď | 95 %. |
| č. 1273 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-28 Do Vašeho tankového plavidla musíte naložit látku UN 1848, KYSELINA PROPIONOVÁ. Ve schvalovacím osvědčení je povolená hustota stanovena 1,0. Jak vysoký je maximální přípustný stupeň plnění? |
| Správná odpověď | 97 %. |
| č. 1274 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-29 Nemáte zcela vyplněn kontrolní list odpovědnou osobou na překladišti. Ta Vás však ujišťuje, že Vám předá vyplněný kontrolní list společně s ostatními přepravními doklady. Smíte začít s nakládkou? |
| Správná odpověď | Ne, určitě ne! |
| č. 1276 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-31 Smějí být dvojité boky a dvojitá dna na tankovém plavidle typu C používána k pojmutí balastu? |
| Správná odpověď | Ano, pokud je to uvažováno už při výpočtu stability a není zakázáno v tabulce C. |
| č. 1277 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-32 Potrubí pro čerpání balastní vody do nákladního tanku u tankového plavidla typu C musí u spojení s nakládacím/vykládacím potrubím být opatřeno |
| Správná odpověď | zpětným ventilem. |
| č. 1278 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-33 Která z následně uvedených látek při nižší teplotě než 4 °C krystalizuje? |
| Správná odpověď | UN 1114, BENZEN. |
| č. 1279 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-34 Která z následně uvedených látek smí být při teplotě nižší než 4 °C přepravována v tankovém plavidle bez možnosti vytápění? |
| Správná odpověď | UN 2055, STYREN, MONOMERNÍ, STABILIZOVANÝ. |
| č. 1280 | Zkratka souboru otázek: CP6 |
| Otázka | 332 06.0-35 Při přepravě nebezpečných věcí se někdy nad nákladem rozprostře dusík.To se provádí z důvodu, aby se |
| Správná odpověď | náklad uzavřel před vnějším vzduchem. |
| č. 1279 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-01 Je rozumné látku UN 2348, n-BUTYLAKRYLÁT, STABILIZOVANÝ, během přepravy vytápět? |
| Správná odpověď | Ne, existuje možnost, že toto povede k polymeraci. |
| č. 1280 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-02 Je smysluplné vytápět produkty, které |
| Správná odpověď | mají velmi vysokou viskozitu. |
| č. 1281 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-03 Je smysluplné vytápět produkty, které |
| Správná odpověď | mohou během nakládky ztuhnout. |
| č. 1282 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-04 Je rozumné látku UN 1999, DEHTY, KAPALNÉ, vytápět? |
| Správná odpověď | Ano, protože tento produkt nesmí ztuhnout. Přepravní teplota musí být udržována nad bodem tání. |
| č. 1283 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-05 Nákladní tank je naložen látkou UN 1831, KYSELINA SÍROVÁ, DÝMAVÁ. Smějí topné hady v tomto nákladním tanku obsahovat vodu? |
| Správná odpověď | Ne, to je během přepravy kyseliny sírové dýmavé zakázáno. |
| č. 1284 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-06 Jak vysoká je maximální přípustná teplota nákladu látky UN 2448, SÍRA, ROZTAVENÁ během přepravy? |
| Správná odpověď | +150 °C. |
| č. 1285 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-07 Kde můžete v ADN najít údaje o hustotě produktu? |
| Správná odpověď | V kapitole 3.2, tabulka C. |
| č. 1286 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-08 Pomocí teplotního korekčního činitele můžeme přepočítat objem v m3 na naložené tuny. Od koho získáte korekční činitel? |
| Správná odpověď | Od překladiště. |
| č. 1287 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-09 Jestliže je nakládán náklad s vysokou teplotou, např. 75 °C, tento náklad během přepravy musí tuto teplotu zachovat, smí být překročen maximální přípustný stupeň plnění? |
| Správná odpověď | Ne, protože v nákladním tanku je zapotřebí prostor pro případ, že teplota se přeci jen ještě zvýši. |
| č. 1288 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-10 Smíbýt látka UN 1764, KYSELINA DICHLOROCTOVÁ při venkovní teplotě 12 °C přepravována v plavidle, které není vybaveno topnými hady? |
| Správná odpověď | Ne, plavidlo musí mít na palubě zařízení k vytápění nákladu. |
| č. 1289 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-11 Nákladní tank je naložen látkou UN 2796, ELEKTROLYT PRO AKUMULÁTORY, ALKALICKÝ. Smějí být topné hady naplněny vodou? |
| Správná odpověď | Ne, to je během přepravy této látky zakázáno. |
| č. 1290 | Zkratka souboru otázek: CP7 |
| Otázka | 332 07.0-12 Nákladní tank je naložen látkou UN 2683, SULFID AMONNÝ, ROZTOK. Smějí být topné hady naplněny vodou? |
| Správná odpověď | Ano, jestliže topné hady jsou dobře uzavřené. |