| č. 1291 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| --- | --- |
| Otázka | 231 01.1-01 Určité množství plynu při absolutním tlaku 100 kPa má objem 60 m3. Plyn je při konstantní teplotě 10°C komprimován na tlak 5 barů (bar absolutní). Objem pak bude |
| Správná odpověď | 12 m3. |
| č. 1292 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-02 Propanová pára se nachází v nákladním tanku o objemu 250 m3 a tlaku 4 bary (bar absolutní). Trhlinou v potrubí unikne tolik propanu, že nákladní tank se dostane na atmosférický tlak. Jak velký by byl propanový mrak (mimo nákladní tank), kdyby se nesmísil se vzduchem? |
| Správná odpověď | 750 m3. |
| č. 1293 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-03 Dané množství dusíku o objemu 50 m3 má přetlak 0,6 barů. Plyn je komprimován na objem 20 m3, přičemž teplota zůstane konstantní. Jaký pak bude tlak dusíku? |
| Správná odpověď | 3,0 bary (bar přetlaku). |
| č. 1294 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-04 V nákladním tanku o objemu 250 m3 se nachází dusík. Manometr ukazuje tlak 1,2 barů. Kolik dusíku je zapotřebí, aby se tlak tohoto nákladního tanku zvýšil na manometrický tlak 3 bary? |
| Správná odpověď | 450 m3. |
| č. 1295 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-05 Množství dusíku při tlaku 3,2 bary (bar absolutní) má objem 50 m3. Při konstantní teplotě se objem zredukuje na 10 m3 . Tlak dusíku pak bude |
| Správná odpověď | 16 barů (bar absolutní). |
| č. 1296 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-06 V uzavřeném nákladním tanku se nachází propanová pára pod tlakem 1,2 bary (bar absolutní) při teplotě +10 °C. Zatímco se objem nákladního tanku nezmění, zvýšuje se teplota, dokud tlak nedosáhne 1,4 barů (bar absolutní). Teplota plynu pak bude |
| Správná odpověď | 57 °C. |
| č. 1298 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-07 Nákladní tank obsahuje propanový plyn pod tlakem 5,0 barů (bar absolutní) a při teplotě +40 °C. Propanový plyn se ochladí na 10 °C. Tlak v nákladním tanku pak bude |
| Správná odpověď | 4,5 barů (bar absolutní). |
| č. 1299 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-08 Nákladní tank o objemu 300 m3 obsahuje dusík pod tlakem 1,5 barů (bar přetlaku) při teplotě -10 °C. Teplota dusíku stoupne až na +30 °C. Jak vysoký pak bude tlak? |
| Správná odpověď | 2,9 barů (bar absolutní). |
| č. 1300 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-09 V sudu o objemu 10m3, naplněném dusíkem, je tlak 10 barů (bar absolutní) při teplotě 100 °C. Zatímco se objem sudu nezmění, ochladí se sud s obsahem na -10 °C. Jak vysoký pak bude tlak? |
| Správná odpověď | 7 barů (bar absolutní). |
| č. 1301 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.1-10 V nákladním tanku se nachází dusík při teplotě 40 °C. Tlak se má snížit z 5 barů (bar přetlaku) na 4 bary (bar přetlaku). Až na jakou teplotu musí být tento dusík ochlazen? |
| Správná odpověď | -12,2 °C. |
| č. 1302 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-01 Teplota plynu o objemu 40 m3 pod tlakem 1 bar (bar absolutní) se zvýší z 20 °C na 50 °C; tlak při tom stoupne až na 2 bary (bar absolutní). Jak velký bude objem? |
| Správná odpověď | 22 m3. . |
| č. 1303 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-02 Množství plynu zaujímá při tlaku 1 bar (bar absolutní) a teplotě 10 °C objem 9 m3. Teplota se zvýší na 50 °C, zatímco současně objem se zmenší na 1 m3 . Jak vysoký bude tlak? |
| Správná odpověď | 10,3 barů (bar absolutní). |
| č. 1304 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-03 Množství plynu zaujímá při teplotě 50 °C a tlaku 2 bary (bar absolutní) objem 40 m3 . Poté, co byla teplota snížena na 10 °C, má plyn tlak 1 bar (bar absolutní). Jak velký je pak objem? |
| Správná odpověď | 70 m3. |
| č. 1305 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-04 Množství plynu zaujímá při teplotě 50 °C a tlaku 2 bary (bar absolutní) objem 20 m3 . Teplota plynu se zredukuje na 20 °C a objem, se zvětší na 40 m3. Tlak plynu pak bude |
| Správná odpověď | 0,9 barů (bar absolutní). |
| č. 1306 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-05 Množství plynu zaujímá při teplotě 3,0 °C a tlaku 1,0 bar (bar absolutní) objem 10 m3. Na jakou teplotu se musí plyn ohřát, aby při tlaku 1,1 bar (bar absolutní) měl objem 11 m3? |
| Správná odpověď | 61 °C. |
| č. 1307 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-06 Množství plynu zaujímá při teplotě 77 °C a tlaku 1,0 barů (bar absolutní) objem 20 m3. Na jakou teplotu musí být plyn ochlazen, aby při tlaku 2 bary (bar absolutní) měl objem 8 m3? |
| Správná odpověď | 7 °C. |
| č. 1308 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-07 Při teplotě 10 °C a tlaku 1 bar (bar absolutní) zaujímá množství plynu objem 70 m3. Jak velký bude objem, jestliže tlak se zvýší na 2 bary (bar absolutní) a teplota na 50 °C? |
| Správná odpověď | 40 m3. |
| č. 1309 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-08 Při teplotě 10 °C a tlaku 1 bar (bar absolutní) zaujímá množství plynu objem 5 m3. Jak velký je objem, jestliže tlak se zvýší na 2 bary (bar absolutní) a teplota na 170 °C? |
| Správná odpověď | 4,1 m3. |
| č. 1310 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-09 Objem plynu 8 m3 má při teplotě 7 °C tlak 2 bary (bar absolutní). Jak velký bude tlak, jestliže objem se zvětší na 20 m3 a teplota se zvýší na 77 °C? |
| Správná odpověď | 1,0 bar (bar absolutní). |
| č. 1311 | Zkratka souboru otázek: G1 |
| Otázka | 231 01.2-10 Množství plynu při teplotě 7 °C a tlaku 2 bary (bar absolutní) zaujímá objem 8 m3. Na jakou teplotu musí plyn být zahříván, aby při tlaku 1 bar (bar absolutní) měl objem 20 m3? |
| Správná odpověď | 77 °C. |
| č. 1312 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 02.1-01 Parciální tlak nebo parciální napětí plynu ve směsi plynů, která se nachází v nákladním tanku, je |
| Správná odpověď | tlak, který by tento plyn nabyl, pokud by celý objem směsi vyplnil sám. |
| č. 1313 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 01.2-02 Co označuje parciální tlak nebo parciální napětí plynu ve směsi plynů, která se nachází v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | Tlak, který by tento plyn nabyl, jestliže by celý objem směsi vyplnil sám. |
| č. 1314 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 01.2-03 V nákladním tanku se nachází směs dusíku a propanu. Podíl dusíku na objemu činí 20% a propanu 80%. Celkový tlak v nákladním tanku je 5,0 barů (bar absolutní). Jak vysoký je parciální tlak nebo parciální napětí propanu? |
| Správná odpověď | 4,0 bary (bar absolutní). |
| č. 1315 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 01.2-04 V nákladním tanku se nachází směs propanu a dusíku. Parciální tlak dusíku činí 1,0 bar (bar absolutní) a objemové procento 20%. Jak vysoký je parciální tlak nebo parciální napětí propanu? |
| Správná odpověď | 4,0 bary (bar absolutní). |
| č. 1316 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 01.2-05 Směs plynu s obsahem 70% obj. propanu a 30% obj. butanu se nachází v nákladním tanku pod tlakem 9 barů (bar přetlaku). Jak vysoký je parciální tlak butanu? |
| Správná odpověď | 3,0 bary (bar absolutní). |
| č. 1317 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 01.2-07 Směs plynů propanu a butanu se nachází v nákladním tanku pod tlakem 9,0 barů (bar přetlaku). Parciální tlak propanu činí 7,0 barů (bar absolutní). Jak vysoký je podíl butanu na objemu? |
| Správná odpověď | 30 % obj. |
| č. 1318 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 01.2-08 Směs plynů propanu, n-butanu a isobutanu se nachází v nákladním tanku pod tlakem 10 barů (bar absolutní). Parciální tlak n-butanu a isobutanu činí 2 resp. 3 bary (bar absolutní). Jak velký je podíl propanu na objemu? |
| Správná odpověď | 50 % obj. |
| č. 1319 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 01.2-09 Ve směsi dusíku/kyslíku s tlakem 20 barů (bar absolutní) činí parciální tlak kyslíku 1 bar. Jak vysoký je podíl dusíku na objemu? |
| Správná odpověď | 95 % obj. |
| č. 1320 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 02.2-01 Nákladní tank obsahuje směs plynů z 80 % obj. propanu a 20 % obj. butanu pod tlakem 5 barů. Po odstranění pnutí v nákladních tancích (přetlak = 0) se tlak v nákladním tanku dusíkem zvýší na 4 bary (bar absolutní). Jak vysoký je nyní podíl propanu na objemu? |
| Správná odpověď | 20 % obj. |
| č. 1321 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 02.2-02 V nákladním tanku o objemu 300 m3 se nachází isobutan pod tlakem 0,5 barů (bar přetlaku). Je doplněno 900 m3 propanu. Jak velký je podíl isobutanu na objemu? |
| Správná odpověď | 33,3 % obj. |
| č. 1322 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 02.2-03 V nákladním tanku o objemu 100 m3 se nachází směs plynů pod tlakem 5 barů (bar přetlaku), sestávající z 50 obj.-% propanu a 50 obj.-% propenu. Při konstantní teplotě se dotlačí 600 m3 dusíku s 1 barem. Jak velký je pak objemový podíl propanu? |
| Správná odpověď | 25 % obj. |
| č. 1323 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 02.2-04 Tlak nákladního tanku, naplněného vzduchem (20,0 obj.-% kyslíku), manometrický tlak 0,20 barů, se dusíkem zvýší na manometrický tlak 5,0 barů. Jak vysoký je parciální tlak kyslíku v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | 0,240 barů (bar absolutní). |
| č. 1324 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 02.2-05 V nákladním tanku, naplněném dusíkem, je podtlak 0,5 baru (bar absolutní). Po otevření uzávěru se přivádí okolní vzduch s 20,0 obj.-% kyslíku. Jak vysoký je parciální tlak kyslíku v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | 0,1 barů (bar absolutní). |
| č. 1325 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 02.2-06 Nákladní tank obsahuje propan pod tlakem 0,5 baru (bar přetlaku). Tlak nákladního tanku se zvýší dusíkem na 5 barů (bar přetlaku). Jak velký je pak objemový podíl propanu? |
| Správná odpověď | 25 % obj. |
| č. 1326 | Zkratka souboru otázek: G2 |
| Otázka | 231 02.2-07 Nákladní tank s o objemu 100 m3 obsahuje propan pod tlakem 0,5 baru (bar přetlaku). Tlak nákladního tanku se zvýší 450 m3 dusíku na 1 bar (bar absolutní). Jak vysoký je pak objemový podíl propanu? |
| Správná odpověď | 25 obj.-%. |
| č. 1327 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-01 V nákladním tanku o objemu 72 m3 se nachází 12 kmol ideálního plynu při teplotě 15 °C. Jak vysoký je tlak? |
| Správná odpověď | 4 bary (bar absolutní). |
| č. 1328 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-02 10 kmol ideálního plynu se nachází v nákladním tanku o objemu 120 m3 při teplotě 15 °C. Jak vysoký je tlak? |
| Správná odpověď | 2 bary (bar absolutní). |
| č. 1329 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-03 Určité množství ideálního plynu se při teplotě 15 °C nachází pod tlakem 3 bary (bar absolutní) v nákladním tanku o objemu 120 m3. O jaké množství plynu se jedná?á? |
| Správná odpověď | 15 kmol. |
| č. 1330 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-04 Koncentrovaný mrak látky UN 1978, PROPAN (M=44) o velikosti 120 m3 unikne při 15 °C z tlakového tanku. Kolik kg propanu zmizelo do okolního vzduchu? |
| Správná odpověď | 220 kg. |
| č. 1331 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-05 Kolik látky UN 1969, ISOBUTAN (M=58) se nachází v nákladním tanku o objemu 240 m3 při 15 °C pod tlakem 2 bary (bar absolutní)? |
| Správná odpověď | 1160 kg. |
| č. 1332 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-06 Kolik látky UN 1978, PROPAN (M=42) se nachází v nákladním tanku o objemu 120 m3 při 15 °C pod tlakem 3 bary (bar absolutní)? |
| Správná odpověď | 630 kg. |
| č. 1333 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-07 440 kg látky UN 1978, PROPAN (M=44) se nachází v nákladním tanku o objemu 120 m3 při teplotě 15 °C. Jak velký je tlak? |
| Správná odpověď | 2 bary (bar absolutní). |
| č. 1334 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-08 Nákladní tank o objemu 100 m3 obsahuje při 15 °C 30 kmol látky UN 1978, PROPAN. Kolik m3 PROPAN při 1 baru (bar absolutní) může maximálně uniknout do okolního vzduchu v důsledku netěsného místa? |
| Správná odpověď | 620 m3. |
| č. 1335 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-09 10 kmol ideálního plynu se nachází při teplotě 15 °C a pod tlakem 5 barů (bar absolutní) v nákladním tanku. Jaký objem má nákladní tank? |
| Správná odpověď | 48 m3. |
| č. 1336 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.1-10 Ideální plyn se nachází pod tlakem 4 bary (bar absolutní) v nákladním tanku o objemu 288 m3. Jak velké množství plynu je v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | 48 kmol. |
| č. 1337 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-01 Kolik kg látky UN 1005, ČPAVEK, BEZVODÝ (M=17) se nachází v nákladním tanku o objemu 200 m3 při teplotě 40 °C a při tlaku 3 bary (bar absolutní)? |
| Správná odpověď | 391 kg. |
| č. 1338 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-02 Kolik kg látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ (M=54) se nachází v nákladním tanku o objemu 100 m3 při teplotě 30 °C a při tlaku 2 bary (bar absolutní)? |
| Správná odpověď | 428 kg. |
| č. 1339 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-03 Kolik kg látky UN 1978, PROPAN (M=44) se nachází v nákladním tanku o objemu 100 m3 při teplotě 20 °C a tlaku 3 bary (bar absolutní)? |
| Správná odpověď | 541 kg. |
| č. 1340 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-04 Kolik kg látky UN 1077, PROPEN (M=42) se nachází v nákladním tanku o objemu 200 m3 při teplotě -5°C a tlaku 2 bary (bar absolutní)? |
| Správná odpověď | 752 kg. |
| č. 1341 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-05 Kolik kg látky UN 1969, ISOBUTAN (M=56) se nachází v nákladním tanku o objemu 200 m3 při teplotě 40 °C a tlaku 4 bary (bar absolutní)? |
| Správná odpověď | 1 718 kg. |
| č. 1342 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-06 2640 kg látky UN 1978, PROPAN plyn (M=44) se nachází při teplotě 7 °C v nákladním tanku o objemu 300 m3. Jak velký je tlak v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | 4,0 bary (bar absolutní). |
| č. 1343 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-07 Nákladní tank má objem 100 m3. V nákladním tanku se nachází 1176 kg látky UN 1077, PROPEN (M=42) při teplotě 27 °C. Jak velký je tlak v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | 7,0 barů (bar absolutní). |
| č. 1344 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-08 1700 kg látky UN 1005, ČPAVEK plyn (M=17) se nachází při teplotě 27 °C v nákladním tanku o objemu 450 m3. Jek velký je tlak v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | 5,6 barů (bar absolutní). |
| č. 1345 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-09 1160 kg látky UN 1011, BUTAN plyn (M=58) se nachází při teplotě 27 °C v nákladním tanku o objemu 250 m3. Jak vysoký je tlak v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | 2,0 bary (bar absolutní). |
| č. 1346 | Zkratka souboru otázek: G3 |
| Otázka | 231 03.2-10 2000 kg látky UN 1086, VINYLCHLORID plyn (M=62,5) se nachází při teplotě 27 °C v nákladním tanku o objemu 200 m3. Jak vysoký je tlak v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | 4,0 bary (bar absolutní). |
| č. 1347 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-01 100 m3 kapalného PROPANU (UN 1978) o teplotě -5 °C se zahřeje na 20 °C. Objem pak bude (zaokrouhleno na celé m3) |
| Správná odpověď | 107 m3. |
| č. 1348 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-02 100 m3 kapalného PROPANU (UN 1978) o teplotě 20 °C se ochladí na -5 °C. Objem pak bude (zaokrouhleno na celé m3) |
| Správná odpověď | 93 m3. |
| č. 1349 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-03 100 m3 kapalného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) o teplotě -10 °C se zahřeje na 20 °C. Objem pak bude (zaokrouhleno na celé m3) |
| Správná odpověď | 106 m3. |
| č. 1350 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-04 100 m3 kapalného n-BUTANU (UN 1011) o teplotě 20 °C se ochladí na -10 °C. Objem pak bude (zaokrouhleno na celé m3) |
| Správná odpověď | 95 m3. |
| č. 1351 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-05 Určité množství kapalného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) zaujímá při teplotě 25 °C objem 100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) této kapaliny při 5 °C? |
| Správná odpověď | 96 m3. |
| č. 1352 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-06 Určité množství kapalného 1,3 - BUTADIENU, STABILIZOVANÉHO (UN 1010) zaujímá při teplotě 5 °C objem 100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) této kapaliny při 25 °C? |
| Správná odpověď | 104 m3. |
| č. 1353 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-07 Určité množství kapalného ISOBUTANU (UN 1969) zaujímá při teplotě -10 °C objem 100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) této kapaliny při 30 °C? |
| Správná odpověď | 109 m3. |
| č. 1354 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-08 Určité množství kapalného ISOBUTANU (UN 1969) zaujímá při teplotě 30 °C objem 100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) této kapaliny při -10 °C? |
| Správná odpověď | 92 m3. |
| č. 1355 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-09 Určité množství kapalného PROPENU (UN 1077) zaujímá při teplotě -10 °C objem100 m3. Jak velký je objem (zaokrouhleno na celé m3) při zahřátí na 25 °C? |
| Správná odpověď | 111 m3. |
| č. 1356 | Zkratka souboru otázek: G4 |
| Otázka | 231 04.1-10 Určité množství kapalného PROPENU (UN 1077) má při teplotě 25 °C objem 100 m3. Jak velký bude objem (zaokrouhleno na celé m3) po ochlazení na -10 °C? |
| Správná odpověď | 90 m3. |
| č. 1367 | Zkratka souboru otázek: G5 |
| Otázka | 231 05.0-01 PROPAN (UN 1978) má kritickou teplotu 97 °C, bod varu -42 °C a kritický tlak 42 barů. Propan tudíž může být zkapalněn zvýšením tlaku při |
| Správná odpověď | teplotách pod 97 °C. |
| č. 1368 | Zkratka souboru otázek: G5 |
| Otázka | 231 05.0-02 VINILCHLORID, STABILIZOVANÝ (UN 1086) má kritický tlak 56 barů, bod varu -14°C a kritickou teplotu 156,6°C. Který z následujících výroků je pravdivý? |
| Správná odpověď | Vinylchlorid může být přepravován pouze při atmosférickém tlaku v kapalném stavu při bodu varu. |
| č. 1369 | Zkratka souboru otázek: G5 |
| Otázka | 231 05.0-03 n-Butan má bod varu 0 °C, kritickou teplotu 153 °C a kritický tlak 37 barů. n-Butan tudíž |
| Správná odpověď | může být zkapalněn pomocí zvýšení tlaku při teplotách pod 153 °C. |
| č. 1370 | Zkratka souboru otázek: G5 |
| Otázka | 231 05.0-04 Čpavek má kritickou teplotu 132 °C, kritický tlak 115 barů a bod varu –33 °C. Čpavek může být zkapalněn pouze |
| Správná odpověď | zvýšením tlaku při teplotách pod 132 °C. |
| č. 1371 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.1-01 Polymerace je chemická reakce, při které |
| Správná odpověď | molekuly látky se spojí a uvolní se teplo. |
| č. 1372 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.1-02 Polymerace se uvede do chodu tím,že |
| Správná odpověď | na základě přítomnosti kyslíku nebo jiných radikálů dojde ke vzniku reakce. |
| č. 1373 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.1-03 Spontánně probíhající polymerace se vyznačuje |
| Správná odpověď | vzestupem teploty v kapalině. |
| č. 1374 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.1-04 Charakteristickým nebezpečím nekontrolované polymerace kapaliny je |
| Správná odpověď | vznik termického výbuchu. |
| č. 1375 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.1-05 K čemu může vést spontánní, nekontrolovaná polymerace kapaliny v nákladním tanku? |
| Správná odpověď | K termickému výbuchu. |
| č. 1376 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.2-01 V tabulce C můžeme najít: UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ Co znamená STABILIZOVANÝ? |
| Správná odpověď | Během přepravy musí být prováděna opatření k zastavení případné polymerace. |
| č. 1377 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.2-02 Při přepravě látky UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ, nelze vyloučit polymeraci. Čím tomu můžeme zabránit? |
| Správná odpověď | Přidáním stabilizátoru a/nebo udržení nízkého obsahu kyslíku v nákladním tanku. |
| č. 1378 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.2-03 Proč někdy musí být směs látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ a uhlovodíků přepravována se stabilizátorem? |
| Správná odpověď | Z důvodu velkého obsahu butadienu. |
| č. 1379 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.2-04 Jakou funkci má stabilizátor? |
| Správná odpověď | zabránění polymerace. |
| č. 1380 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.2-05 Látka musí být přepravována se stabilizátorem. Přeprava smí být uskutečněna jen |
| Správná odpověď | pokud v přepravním dokladu je uvedeno, jaký stabilizátor v jaké koncentraci byl přidán. |
| č. 1381 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.2-06 Kde v ADN jsou uvedeny požadavky, které musí při stabilizaci určitých látek být splněny? |
| Správná odpověď | V 3.2, tabulka C a v příslušných vysvětlivkách. |
| č. 1382 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.2-07 Jaké příznaky mohou poukazovat na to, že látka v nákladním tanku právě polymerizuje? |
| Správná odpověď | Zvýšení teploty kapaliny. |
| č. 1383 | Zkratka souboru otázek: G6 |
| Otázka | 231 06.2-09 V polymerizující kapalině je rozpuštěná dostatečně vysoká koncentrace správného stabilizátoru. Je tato kapalina pak stabilizována na dobu neurčitou? |
| Správná odpověď | Ne, protože stabilizátor v důsledku stálé přítomnosti kyslíku pomalu oxiduje. |
| č. 1384 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-01 Tlak páry kapaliny je závislý na |
| Správná odpověď | teplotě kapaliny. |
| č. 1385 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-02 Na čem je závislý tlak páry kapaliny? |
| Správná odpověď | Teplotě kapaliny. |
| č. 1386 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-03 Pára kondenzuje, jestliže tlak páry |
| Správná odpověď | překročí tlak nasycené páry. |
| č. 1387 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-04 Nasycená pára je pára, jejíž |
| Správná odpověď | tlak odpovídá tlaku nasycené páry. |
| č. 1388 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-05 Kapalina se odpařuje, jestliže tlak páry |
| Správná odpověď | je nižší než tlak nasycené páry. |
| č. 1389 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-06 V nákladním tanku se nachází nějakou dobu propanová pára, k tomu ještě malé množství kapaliny na dně tanku. Tlak páry propanu |
| Správná odpověď | je stejný s tlakem nasycené páry propanu. |
| č. 1390 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-07 Z nákladního tanku, který obsahuje kapalný propan, se odsává pára. Po přerušení odsávání |
| Správná odpověď | tlak páry v tomto nákladním tanku stoupne. |
| č. 1391 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-08 Do nákladního tanku č. 2, který obsahuje kapalný propan, je pomocí kompresoru otlačena propanová pára z nákladního tanku č. 3. Po vypnutí kompresoru v nákladním tanku č. 2 |
| Správná odpověď | se tlak páry sníží. |
| č. 1392 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-09 Z nákladního tanku, který obsahuje kapalný propan, se uzavřeným tlakovým ventilem odčerpává kapalina. V tomto nákladním tanku po přerušení odčerpávání |
| Správná odpověď | se tlak páry zvýší. |
| č. 1393 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.1-10 Do nákladního tanku s dusíkem při tlaku 1 bar (bar absolutní) se čerpá kapalný propan. Kapalný propan v tomto nákladním tanku |
| Správná odpověď | se bude ochlazovat. |
| č. 1394 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.2-03 Nákladní tank je při 15 °C naplněn z 91% látkou UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ; manometr ukazuje tlak 3 bary. Toto je vyšší než tlak nasycené páry. Čím tento tlak vzniká? |
| Správná odpověď | Přítomností dusíku. |
| č. 1395 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.2-04 Tankové plavidlo typu G je naloženo látkou UN 1077, PROPEN, z tlakového tanku unikne 1 m3 kapaliny. Kolik propanové páry vznikne? |
| Správná odpověď | 300 m3. |
| č. 1396 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.2-05 Nákladní tank obsahuje dusík při tlaku 1 bar (bar absolutní) a teplotě 5 °C. Tlak nákladního tanku, aniž by se dusík vypustil, se pomocí kompresoru zvýší isobutanovou párou na 3 bary (bar absolutní). Kompresor se zastaví. Co se stane v nákladním tanku? [Upozornění: Tlak nasycené isobutanové páry při 5 °C = 1,86 barů (bar |
| Správná odpověď | Tlak v nákladním tanku se sníží a vznikne kapalina. |
| č. 1397 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.2-06 Nákladní tank obsahuje dusík při tlaku 1 bar (bar absolutní) a teplotě 20 °C. Nákladní tank se bez zpětného odvedení par nakládá látkou ISOBUTAN (UN 1969) při 20 °C na stupeň plnění 80 %. Co se stane s tlakem v nákladním tanku? [Upozornění: Tlak nasycené páry isobutanu při 20 °C = 3,0 bary (bar absolutní)] |
| Správná odpověď | Tlak v nákladním tanku pak činí více než 5 barů (bar absolutní). |
| č. 1398 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.2-08 Nákladní tank obsahuje propanovou páru při tlaku 5,5 barů (bar absolutní) a při teplotě 20° C. Na jakou teplotu musíme tento nákladní tank ochladit, aby se zabránilo kondenzaci? [Tlak nasycené páry propanu při 20 °C = 5,5 barů (bar absolutní)] |
| Správná odpověď | 5 °C. |
| č. 1399 | Zkratka souboru otázek: G7 |
| Otázka | 231 07.2-09 9000 m3 páry vinylchloridu při 1 baru (bar absolutní) se stlačením zkapalní při okolní teplotě. Kolik kapaliny (v m3 ) pak zhruba vznikne? |
| Správná odpověď | 25 m3. |
| č. 1400 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.1-01 Tlak páry kapalného plynu, směsi propanu/butanu je |
| Správná odpověď | vyšší než tlak páry butanu. |
| č. 1401 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.1-02 Který výrok o tlaku páry směsi 60% propylenu a 40% propanu je správný? |
| Správná odpověď | Tlak páry je nižší než tlak páry propylenu. |
| č. 1402 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.1-03 Směs propylenu obsahuje 7 % propanu. Který výrok o tlaku páry směsi je správný? |
| Správná odpověď | Tlak páry je nižší než tlak páry propylenu. |
| č. 1403 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.2-01 Kapalný plyn, směs propanu a butanu, z pohledu zdravotních rizik, je srovnatelný s látkou |
| Správná odpověď | UN 1879, PROPAN. |
| č. 1404 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.2-02 Při přepravě směsi kapalných plynů propanu a butanu musí být dodrženy stejné bezpečnostní požadavky jako při přepravě jiného plynu. O jaký plyn se jedná? |
| Správná odpověď | Látka UN 1969, ISOBUTAN |
| č. 1405 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.2-03 S jakou látkou jsou z pohledu zdravotních rizik srovnatelné UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (UN 1965)? |
| Správná odpověď | Látka UN 1969, ISOBUTAN. |
| č. 1406 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.2-04 Při přepravě SMĚSI A (UN 1965) musí být dodrženy stejné bezpečnostní požadavky, jako při přepravě jiného plynu. O jaký plyn se jedná? |
| Správná odpověď | Látka UN 1969, ISOBUTAN. |
| č. 1407 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.2-05 Jak zařadíte kapalný plyn, směs propanu/butanu, z hlediska jeho nebezpečných vlastností? Jako |
| Správná odpověď | hořlavou látku. |
| č. 1408 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.2-06 Jak zařadíte UN 1965 UHLOVODÍKY, PLYNNÉ, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N. (BUTAN a ISOBUTAN) z hlediska jeho nebezpečných vlastností? Jako |
| Správná odpověď | hořlavou směs. |
| č. 1409 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.2-07 Jak zařadíte směs BUTANU a BUTENU (UN 1965) z hlediska nebezpečných vlastností? Jako |
| Správná odpověď | hořlavou směs. |
| č. 1410 | Zkratka souboru otázek: G8 |
| Otázka | 231 08.2-08 Jak zařadíte METHYLCHLORID (UN 1063) z hlediska nebezpečných vlastností? Jako |
| Správná odpověď | hořlavou látku. |
| č. 1411 | Zkratka souboru otázek: G9 |
| Otázka | 231 09.0-01 Která z následně uvedených látek může spontánně polymerizovat? |
| Správná odpověď | UN 1010, 1,3-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ. |
| č. 1412 | Zkratka souboru otázek: G9 |
| Otázka | 231 09.0-02 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH2=CCl2? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost chlóru je 35,5. |
| Správná odpověď | 97. |
| č. 1413 | Zkratka souboru otázek: G9 |
| Otázka | 231 09.0-03 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3-CO-CH3? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost kyslíku je 16. |
| Správná odpověď | 58. |
| č. 1414 | Zkratka souboru otázek: G9 |
| Otázka | 231 09.0-04 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3Cl? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1, atomová hmotnost chlóru je 35,5. |
| Správná odpověď | 50,5. |
| č. 1415 | Zkratka souboru otázek: G9 |
| Otázka | 231 09.0-05 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH2=C(CH3)-CH=CH2? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1. |
| Správná odpověď | 68. |
| č. 1416 | Zkratka souboru otázek: G9 |
| Otázka | 231 09.0-08 Jaká je relativní molekulová hmotnost látky se vzorcem CH3-CH(CH3)-CH3? Atomová hmotnost uhlíku je 12, atomová hmotnost vodíku je 1. |
| Správná odpověď | 58. |
| č. 1417 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.1-01 Členovi lodní posádky se na ruce vylil kapalný butan. Jaké opatření musíte provést jako první pomoc? Ruce |
| Správná odpověď | minimálně 15 minut oplachovat vodou. |
| č. 1418 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.1-02 Členovi lodní posádky se na ruce vylil kapalný propan. Oplachujete ruce postiženého 15 minut vodou. Co musíte ještě udělat, pokud ruce po oplachování nemají svou přirozenou barvu? |
| Správná odpověď | Přivolat lékaře. |
| č. 1419 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.1-03 Co uděláte, jestliže člen posádky byl na těle polit kapalným butanem? |
| Správná odpověď | Postavíte jej do sprchy a pod sprchou mu svléknete oděv. |
| č. 1420 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.1-04 Člen posádky si polil ruce kapalným čpavkem. Co uděláte nejdříve? |
| Správná odpověď | Budete ruce oplachovat minimálně 15 minut vodou. |
| č. 1421 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.2-01 Člen lodní posádky vdechl hodně propanového plynu, ale není v bezvědomí. Co uděláte jako první? |
| Správná odpověď | Přemístíte jej na čistý vzduch a dohlédnete na něj. |
| č. 1422 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.2-02 Člen lodní posádky vdechl propanový plyn a je v bezvědomí, ale dýchá. Co uděláte jako první? |
| Správná odpověď | Přemístíte jej na čistý vzduch a uvedete jej do stabilizované polohy na boku. |
| č. 1423 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.2-03 Člen lodní posádky vdechl propanový plyn, je v bezvědomí a nedýchá. Co uděláte jako první? |
| Správná odpověď | Přemístíte jej na čistý vzduch a zahájíte dýchání z úst do úst. |
| č. 1424 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.2-04 Člen lodní posádky vdechl čpavek. Kašle a má svíravý pocit při dýchání. Co uděláte jako první? |
| Správná odpověď | Odvedete jej na čistý vzduch, dohlédnete na něj a přivoláte lékaře. |
| č. 1425 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.2-05 Člen lodní posádky vdechl propanový plyn. Kdy použijete dýchání z úst do úst? Jestliže postižený |
| Správná odpověď | je v bezvědomí a nedýchá. |
| č. 1426 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.3-01 Členovi lodní posádky se v odkládacím prostoru během kontroly udělalo špatně. Co uděláte jako první? |
| Správná odpověď | Informovat velitele plavidla a poskytnout první pomoc. |
| č. 1427 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.3-02 Člen lodní posádky zakopne o potrubí a pádem si způsobí těžký úraz. Co uděláte nejdříve? |
| Správná odpověď | Zkontroluji, zda postižený je v bezvědomí. |
| č. 1428 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.3-03 Jak zjistíte, zda je postižený v důsledku nehody v bezvědomí? |
| Správná odpověď | Zkontroluji, zda postižený reaguje na oslovení či jiné podněty. |
| č. 1429 | Zkratka souboru otázek: GM1 |
| Otázka | 233 01.3-04 Člen lodní posádky vdechl nebezpečný plyn a má být přepraven do nemocnice. Co mu dáte s sebou? |
| Správná odpověď | Informaci o naloženém zboží. |
| č. 1430 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.1-01 Během vykládky vyjde najevo, že z příruby mezi nakládacím/vykládacím potrubím a nakládacím zařízením kape kapalina. Co uděláte nejdříve? |
| Správná odpověď | Vypnu čerpadla a zavřu odpovídající uzavírací ventil. |
| č. 1431 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.1-02 Během nakládky vyjde najevo, že se u příruby mezi nakládacím/vykládacím potrubím a nakládacím zařízením nachází netěsné místo. Co uděláte nejdříve? |
| Správná odpověď | Nakládku po konzultaci se zařízením na břehu zastavím. |
| č. 1432 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.1-03 Během jízdy s naloženým plavidlem vyjde najevo, že v nakládacím/vykládacím potrubí existuje netěsné místo. Všechny závěry jsou zavřené. Jak budete postupovat? |
| Správná odpověď | Uvedu potrubí do beztlakého stavu. |
| č. 1433 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.2-01 Během nakládky dojde k malému požáru ve strojovně. Co uděláte kromě uhašení požáru? |
| Správná odpověď | Zapnu rychlouzavírací systém a budu informovat zařízení na břehu. |
| č. 1434 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.2-02 Máte naloženou látku UN 1011, BUTAN. Během jízdy dojde k požáru ve strojovně. Co je potřeba udělat kromě uhašení požáru? |
| Správná odpověď | Budu informovat příslušné úřady. |
| č. 1435 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.2-03 Během vykládky vznikne malý požár ve strojovně. Co je potřeba udělat kromě toho, že požár uhasíte? |
| Správná odpověď | Zapnu rychlouzavírací systém a budu informovat zařízení na břehu. |
| č. 1436 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.3-01 Vaše plavidlo je uvázáno k zařízení na břehu, připraveno k vykládce. V zařízení na břehu je vyhlášen požární poplach. Na nábřeží ani v okolí není vidět žádný požár. Co uděláte? |
| Správná odpověď | Vyčkám na instrukce ze zařízení na břehu. |
| č. 1437 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.3-02 Během vykládky dojde k požáru na lávce. Co uděláte? |
| Správná odpověď | Zapnu rychlouzavírací systém, odvážu plavidlo a odjedu. |
| č. 1438 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.3-03 Během vykládky propanu dojde v zařízení na břehu k úniku plynu; je vyvolán poplach. Co uděláte? |
| Správná odpověď | Vyčkám na instrukce ze zařízení na břehu. |
| č. 1439 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.4-01 Během nakládky propanu pravidelně kontrolujete indikátory. Vyjde najevo, že jeden nákladní tank obsahuje více, než je z hlediska maximálního stupně plnění přípustné. Jak budete postupovat? |
| Správná odpověď | Nakládku ze břehu nechám přerušit a přeplněné množství přečerpat do jiného nákladního tanku. |
| č. 1440 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.4-02 Během nakládky butanu pravidelně kontrolujete indikátory úrovně hladiny. Vyjde najevo, že jeden nákladní tank obsahuje více nákladu, než je z hlediska maximálního stupně plnění přípustné. Co uděláte? |
| Správná odpověď | Necháte nakládku ze břehu přerušit a množství navíc přečerpáte do jiného nákladního tanku |
| č. 1441 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.4-03 Během nakládky propanu se zapne pojistka proti přeplnění. Musíte provést krátkou cestu v zimě. Jak budete postupovat? |
| Správná odpověď | Čerpáte náklad až do povoleného maximálního stupně plnění zpět. |
| č. 1442 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.5-01 Během přepravy látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ vyjde najevo, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila, z čehož můžete vyvodit, že náklad začal polymerizovat. Co uděláte? |
| Správná odpověď | Oznámíte to příjemci nákladu. |
| č. 1443 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.5-02 Během přepravy látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ vyjde najevo, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila. Domníváte se, že náklad začal polymerizovat. Co uděláte? |
| Správná odpověď | Oznámíte to příjemci nákladu. |
| č. 1444 | Zkratka souboru otázek: GM2 |
| Otázka | 233 02.5-03 Během přepravy látky UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ vyjde najevo, že teplota v jednom nákladním tanku se zvýšila. Domníváte se, že náklad začal polymerizovat. Co uděláte? |
| Správná odpověď | Oznámíte to příjemci nákladu. |
| č. 1445 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.1-01 Nákladní tanky plavidla obsahují propylenovou páru při tlaku 0,2 barů (bar přetlaku) a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo propanem. Jak začnete? |
| Správná odpověď | Tak, aby nevznikaly extrémně nízké teplozy. |
| č. 1446 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.1-02 Nákladní tanky plavidla obsahují propylenovou páru při tlaku 0,2 bary (bar přetlaku) a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo směsí propylenu a propanu. Jak začnete? |
| Správná odpověď | Tak, aby nevznikaly extrémně nízké teploty. |
| č. 1447 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.1-03 Nákladní tanky plavidla obsahují páru butanu při tlaku 0,2 bary (bar přetlaku) a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ. Jak začnete? |
| Správná odpověď | Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak dlouho, než obsah butanu odpovídá pokynům plniče. |
| č. 1448 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.1-04 Nákladní tanky plavidla obsahují páru butanu při tlaku 0,2 bary (bar přetlaku) a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ. Jak začnete? |
| Správná odpověď | Nákladní tanky důkladně vyčistíme. |
| č. 1449 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.1-05 Nákladní tanky plavidla obsahují propanovou páru při tlaku 0,2 bary (bar přetlaku) a žádnou kapalinu. Plavidlo musí být naplněno butanem. Čím začnete? |
| Správná odpověď | Nákladní tanky okamžitě naložíte kapalným butanem. |
| č. 1450 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.2-01 Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1978, PROPAN. Nákladní tanky obsahují vzduch. Jak začnete s nakládkou? |
| Správná odpověď | Snížíte obsah kyslíku v nákladních tancích vypláchnutím dusíkem na obsah, který odpovídá pokynům plniče. |
| č. 1451 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.2-02 Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1077, PROPYLEN. Nákladní tanky obsahují vzduch. Jak začnete s nakládkou? |
| Správná odpověď | Snížíte obsah kyslíku v nákladních tancích vypláchnutím dusíkem na obsah,který odpovídá pokynům plniče. |
| č. 1452 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.2-03 Plavidlo právě opouští loděnici. Nákladní tanky byly otevřené. Ventily jsou zavřené. Plavidlo má být naloženo látkou UN 1011, BUTAN. Jak začnete? |
| Správná odpověď | Nákladní tanky vyplachujete dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům plniče. |
| č. 1453 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.2-04 Plavidlo právě opouští loděnici. Nákladní tanky byly otevřené. Ventily jsou zavřené. Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1077, PROPYLEN. Jak byste začal? |
| Správná odpověď | Nákladní tanky vyplachjete dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům plniče. |
| č. 1454 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.2-05 Plavidlo musí být naloženo látkou UN 1969, ISOBUTAN. Nákladní tanky obsahují zcela suchý vzduch při tlaku 0,1 barů (bar přetlaku). Jak začnete? |
| Správná odpověď | Nákladní tanky vyplachjete dusíkem tak dlouho, než je obsah kyslíku v nákladních tancích natolik snížen, že odpovídá pokynům plniče. |
| č. 1455 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.3-01 Nákladní tank s propanovou párou neobsahuje žádnou kapalinu a v nákladním tanku není žádný tlak. Kterými z následujících tlakových výplachů se docílí nejnižší konečná koncentrace? |
| Správná odpověď | 5 x zvýšit tlak na 1 bar (bar přetlaku) a vypustit. |
| č. 1456 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.3-02 Nákladní tank s propanovou párou neobsahuje žádnou kapalinu a v nákladním tanku není žádný tlak. Při kterém z následujících tlakových výplachů, jež všechny mají za následek menší koncentraci propanu než 0,5 % obj., se spotřebuje nejmenší množství dusíku? |
| Správná odpověď | 8 x zvýšit tlak na 1 bar (bar přetlaku) a vypustit. |
| č. 1457 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.3-03 Co rozumíme pod pojmem podélný výplach? |
| Správná odpověď | Nepřetržité zavádění dusíku do nákladního tanku za současného uvolňování tlaku. |
| č. 1458 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.3-04 Co rozumíme pod tlakovým vyplachováním? |
| Správná odpověď | Opakované zvýšení tlaku v jednom nebo více nákladních tancích dusíkem a následné odstranění pnutí. |
| č. 1459 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.3-05 Plavidlo přepravovalo propan a musí z důvodu různých oprav v oblasti nákladu na loděnici. Čím musí být vypláchnuty nákladní tanky? |
| Správná odpověď | Nejdříve dusíkem a pak vzduchem. |
| č. 1460 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.3-06 Plavidlo přepravovalo propan a musí z důvodu svářečských prací v nákladních tancích na loděnici. Čím musíte vypláchnout nákladní tanky a potrubí? |
| Správná odpověď | Nejprve dusíkem a následně vzduchem. |
| č. 1461 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.3-07 Plavidlo přepravovalo butan. Musí se vstoupit do jednoho nákladního tanku. Jakým způsobem musí být tento nákladní tank vypláchnut? |
| Správná odpověď | Nejprve dusíkem a následně vzduchem až do obsahu kyslíku 21 % obj. |
| č. 1462 | Zkratka souboru otázek: GP1 |
| Otázka | 232 01.3-08 Podélný výplach je nejúčinější metoda vypláchnutí nákladních tanků, protože |
| Správná odpověď | vytlačením těžkého plynu dusíkem v počáteční fázi a smísením obou plynů v další fázi se spotřebuje méně dusíku než při tlakovém vypláchnutí. |
| č. 1463 | Zkratka souboru otázek: GP2 |
| Otázka | 232 02.0-03 Co se musí provést s lahví pro odběr vzorku, než lze odebrat reprezentativní vzorek kapaliny? |
| Správná odpověď | Láhev pro odběr vzorku musí být propláchnuta touto kapalinou. |
| č. 1464 | Zkratka souboru otázek: GP2 |
| Otázka | 232 02.0-04 Co se musí provést s lahví pro odběr vzorku, než lze odebrat reprezentativní vzorek plynné fáze? |
| Správná odpověď | Láhev pro odběr vzorku musí být vypláchnuta plynem, který chceme odebrat. |
| č. 1465 | Zkratka souboru otázek: GP2 |
| Otázka | 232 02.0-05 Tankové plavidlo mělo naloženou látku UN 1011, BUTAN. Nákladní tanky jsou prázdné a nevyčištěné. Pomocí podélného výplachu jsou nákladní tanky vyčištěny. Kde se během vyplachování naměří nejvyšší koncentrace butanu? |
| Správná odpověď | V plynovém potrubí. |
| č. 1466 | Zkratka souboru otázek: GP2 |
| Otázka | 232 02.0-07 Po odběru vzorku kapaliny musí příslušná láhev pro odběr vzorku být uschována |
| Správná odpověď | na chráněném místě na palubě v oblasti nákladu. |
| č. 1467 | Zkratka souboru otázek: GP2 |
| Otázka | 232 02.0-08 Proč se při vyplachování nákladních prostor dusíkem pravidelně měří koncentrace plynu? |
| Správná odpověď | Aby bylo možné kontrolovat postup vyplachování. |
| č. 1468 | Zkratka souboru otázek: GP2 |
| Otázka | 232 02.0-10 Po nakládce látky UN 1077, PROPEN, je při naplnění na 50% odebrán vzorek kapaliny. Proč? |
| Správná odpověď | Aby se zjistila kvalita nákladu. |
| č. 1469 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.0-01 Koncentrace hořlavého plynu ve směsi hořlavého plynu a vzduchu je nižší než spodní mez výbušnosti. Jaké jsou vlastnosti směsi? |
| Správná odpověď | Směs nemůže být zapálena. |
| č. 1470 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.02 Koncentrace hořlavého planu ve směsi hořlavého plynu a vzduchu je vyšší než horní mez výbušnosti. Jaké jsou vlastnosti směsi? |
| Správná odpověď | Za přítomnosti vzduchu může vytvořit výbušnou směs. |
| č. 1471 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.03 Směs plynu sestává z 6 % obj. propanu, 4 % obj. kyslíku a 90 % obj. dusíku. Z hlediska nebezpečí výbuchu je tato směs |
| Správná odpověď | bezpečná, protože koncentrace kyslíku je příliš nízká, aby se směs vznítila. |
| č. 1472 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.04 Nákladní tank obsahuje 20 % obj. vzduchu a 80 % obj. dusíku. Pokud tento nákladní tank je naložen isobutanem, vznikne v nákladním tanku |
| Správná odpověď | nevýbušná směs. |
| č. 1473 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.05 Směs plynu sestává z 10 % obj. propenu, 18 % obj. kyslíku a 72 % obj. dusíku. Z hlediska nebezpečí výbuchu je tato směs |
| Správná odpověď | nebezpečná, protože koncentrace propenu se nachází v oblasti výbuchu a koncentrace kyslíku je dostatečně vysoká. |
| č. 1474 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.06 V nákladním tanku se nachází směs plynu sestávající z 5 % obj. propanu, 5 % obj. kyslíku a 90 % obj. dusíku. Smí se tento nákladní tank vypláchnout vzduchem? |
| Správná odpověď | Ne, protože pak se zvýší koncentrace kyslíku a směs se stane výbušnou. |
| č. 1475 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.07 V nákladním tanku se nachází směs plynu z méně než 2 % obj. butanu, 3 % obj. kyslíku a více než 95 % obj. dusíku. Smí tento nákladní tank být vypláchnut vzduchem? |
| Správná odpověď | Ano, protože koncentrace butanu a kyslíku je tak nízká, že při zředění vzduchem nevzniká žádná výbušná směs. |
| č. 1476 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.08 Propanový plyn se nachází v uzavřeném systému pod tlakem. Malým poškozením uniká propan do okolí. Propanový plyn |
| Správná odpověď | se smísí se vzduchem a vytvoří výbušnou směs. |
| č. 1477 | Zkratka souboru otázek: GP3 |
| Otázka | 232 03.09 V místnosti se nachází vzduch s 5 % obj. propanového plynu. V důsledku výboje statické elektřiny v této místnosti vznikne jiskra. Zapálí tato jiskra směs propan/vzduch? |
| Správná odpověď | Ano, protože zápalná energie jiskry je dostatečně velká a koncentrace propanu se nachází v rámci meze výbušnosti. |
| č. 1478 | Zkratka souboru otázek: GP4 |
| Otázka | 232 04.0-01 Která z následně uvedených látek je toxická a žíravá a při vdechnutí představuje bezprostřední nebezpečí? |
| Správná odpověď | UN 1005, ČPAVEK, BEZVODÝ. |
| č. 1479 | Zkratka souboru otázek: GP4 |
| Otázka | 232 04.0-02 Která z následně uvedených látek způsobuje rakovinu? |
| Správná odpověď | UN 1010, 1,2-BUTADIEN, STABILIZOVANÝ. |
| č. 1480 | Zkratka souboru otázek: GP4 |
| Otázka | 232 04.0-03 Který z následně uvedených plynů ovlivňuje při vdechnutí okamžitě centrální nervový systém a při delším působení nebo při vysoké koncentraci má narkotický účinek? |
| Správná odpověď | UN 1086, VINYLCHLORID, STABILIZOVANÝ. |
| č. 1481 | Zkratka souboru otázek: GP4 |
| Otázka | 232 04.0-04 Pod pojmem přípustná maximální koncentrace látky rozumíme |
| Správná odpověď | nejvyšší přípustnou koncentraci této látky ve vzduchu, která i při osmihodinovém působení denně při ne více než 40 hodinách týdně nemá nepříznivé účinky na zdraví. |
| č. 1482 | Zkratka souboru otázek: GP4 |
| Otázka | 232 04.0-05 Co rozumíme pod pojmem mezní hodnota látky na pracovišti? |
| Správná odpověď | Nejvyšší přípustnou koncentraci této látky ve vzduchu, která při osmihodinovém působení denně při ne více než 40 hodinách týdně nemá nepříznivé účinky na zdraví. |
| č. 1483 | Zkratka souboru otázek: GP4 |
| Otázka | 232 04.0-06 Látka má přípustnou maximální koncentraci 100 ppm. Jak dlouho se někdo smí maximálně zdržovat v místnosti, ve které koncentrace této látky činí 150 ppm? |
| Správná odpověď | Do místnosti se nesmí vstoupit. |
| č. 1484 | Zkratka souboru otázek: GP4 |
| Otázka | 232 04.0-07 Látka má přípustnou mezní hodnotu na pracovišti 100 ppm a pachovou hranici 200 ppm. Pokud tuto látku v místnosti necítíme, jaký závěr pak můžeme vyvodit ohledně zdravotních rizik? |
| Správná odpověď | Může to být nebezpečné, protože může být překročena mezní hodnota na pracovišti. |
| č. 1485 | Zkratka souboru otázek: GP4 |
| Otázka | 232 04.0-09 V důsledku úniku vznikne na palubě propanový mrak. Je nebezpečné, kromě nebezpečí hoření, na palubu vstupovat bez nezávislého dýchacího přístroje? |
| Správná odpověď | Ano, protože propan vytlačí vzduch a může způsobit zadušení. |
| č. 1486 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-01 K měření uhlovodíků v dusíku může být použit |
| Správná odpověď | infračervený detektor. |
| č. 1487 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-02 K měření nízké koncentrace toxických plynů v dusíku musíme použít |
| Správná odpověď | detektor toxických plynů. |
| č. 1488 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-03 Nízké koncentrace toxických plynů ve vzduchu měříme |
| Správná odpověď | detektorem toxických plynů. |
| č. 1489 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-04 Ke zjištění obsahu kyslíku ve směsi plynu používáme |
| Správná odpověď | přístroj k měření kyslíku (oxymetr). |
| č. 1490 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-05 Jak můžeme zjistit, zda směs plynu obsahuje dusík? |
| Správná odpověď | To nemůžeme zjistit žádnm z uvedených měřicích přístrojů. |
| č. 1491 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-06 Jakým přístrojem můžeme jednoznačně zjistit, zda směs vodíku/vzduchu není výbušná? |
| Správná odpověď | Kombinovaným přístrojem pro detekci plynů / měřícím přístrojem kyslíku. |
| č. 1492 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-07 Jaký přístroj byste použil, abyste zjistil koncentraci hořlavého plynu ve vzduchu? |
| Správná odpověď | přístroj pro detekci plynů. |
| č. 1493 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-08 Který přístroj byste použil, abyste zjistil koncentraci neznámého, nehořlavého, toxického plynu? |
| Správná odpověď | Detektor toxických plynů. |
| č. 1494 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-09 Inertním plynem naplněná místnost možná obsahuje ještě zbytky propanového plynu. Jak toto zjistíte? |
| Správná odpověď | Infračerveným měřicím přístrojem. |
| č. 1495 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.1-10 Máte jen detektor toxických plynů. Pro který z následně uvedených plynů je tento měřicí přístroj vhodný, abyste mohl zjistit, zda jeho koncentrace v místnosti je dostatečně malá, aby bylo možné do této místnosti vstoupit? |
| Správná odpověď | pro žádnou z těchto látek. |
| č. 1496 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2-01 Pro měření koncentrace toxické látky v prostředí použijete vhodnou trubičku. Po správném provedení měření nepozorujete žádnou změnu zbarvení obsahu. Které z následujících tvrzení je správné? |
| Správná odpověď | Trubička nemůže být použita pro žádné další měření. |
| č. 1497 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2 Smí být použita odpovídající trubička pro měření koncentrace toxických látek v prostoru, i když je po skončení expirace? |
| Správná odpověď | Ne. |
| č. 1498 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2-03 Pro měření nízké koncentrace plynu použijete trubičku, která je opatřena stupnicí. Po stanoveném počtu čerpání je možné v určité délce trubičky pozorovat stopy zabarvení. Trubička je rozdělena na dílky od 10 do 100 ppm, počet zdvihů čerpadla je 10. Po pěti zdvizích čerpadla pozorujete, že zabarvení ukazuje přesně 100 ppm. Jaký vyvodíte závěr? |
| Správná odpověď | Výsledek je neplatný a musí být použita trubička s jiným rozsahem koncentrace. |
| č. 1499 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2-04 Pro měření nízké koncentrace plynů použijete trubičku, která je opatřena stupnicí. Po stanoveném počtu čerpání je možné v určité délce trubičky pozorovat stopy zabarvení. Trubička je rozdělena na dílky od 10 do 100 ppm, počet zdvihů čerpadla je 10. Po deseti zdvizích čerpadla není pozorováno žádné zabarvení. Co je z toho možné vyvodit? |
| Správná odpověď | Koncentrace plynu je nižší než 100 ppm. |
| č. 1500 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2-05 Jak byste zjistili, že je pumpička čerpadla vzduchotěsná? |
| Správná odpověď | Nasazením uzavřené trubičky na špičku trysky po stlačení pumpičky. |
| č. 1501 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2-06 Kombinovaný přístroj pro detekci plynu a měření kyslíku ukáže následující výsledek: kyslík 18 %, výbušnost 50 %. Jak mohou být výsledky interpretovány? |
| Správná odpověď | Koncentrace hořlavých plynů je 50 % spodní hranice výbušnosti. Pro měření s kombinovaným zařízením je zde dostatek kyslíku. Směs tedy není výbušná, protože nebylo dosaženo spodní hranice výbušnosti. |
| č. 1502 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2-07 Kombinovaný přístroj pro detekci plynu a měření kyslíku ukáže následující výsledek: kyslík 8 %, výbušnost 0 %. Jak mohou být interpretovány výsledky? |
| Správná odpověď | Hodnota výbušnosti nemusí být spolehlivá, protože koncentrace kyslíku je příliš nízká na to, aby došlo ke vzplanutí. |
| č. 1503 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2-08 Po určení koncentrace kyslíku je na přístroji pro detekci plynů zjištěna hodnota 50 %. Co to znamená? |
| Správná odpověď | Koncentrace hořlavých plynů je 50 % spodní hranice výbušnosti. |
| č. 1504 | Zkratka souboru otázek: GP5 |
| Otázka | 232 05.2-09 Máte přístroj pro detekci plynů, který pracuje na principu katalytického spalování. Pro kterou z následujících látek nesmí být přístroj použit, aby nedošlo k jeho zničení? |
| Správná odpověď | UN 1063 METHYLCHLORID |
| č. 1496 | Zkratka souboru otázek: GP6 |
| Otázka | 232 06.0-01 Než vstoupíme do hradícího prostoru, musí být provedena měření koncentrace plynů. Jak byste nejlépe postupoval? |
| Správná odpověď | Pomocí ohebné trubky se měří odshora dolů v různých výškách. |
| č. 1497 | Zkratka souboru otázek: GP6 |
| Otázka | 232 06.0-02 Plavidlo je naloženo látkou UN 1978, PROPAN. Po pečlivých měřeních vyjde najevo, že jeden instalační prostor obsahuje dostatek kyslíku a méně než 5 % spodní hranice výbušnosti propanu. Který výrok je správný? |
| Správná odpověď | Do tohoto prostoru smí vstupovat osoba bez ochranné výstroje. |
| č. 1498 | Zkratka souboru otázek: GP6 |
| Otázka | 232 06.0-04 Při měření atmosféry v uzavřeném prostoru pomocí kombinovaného přístroje pro detekci plynů / měřicího přístroje kyslíku je výsledek: 16 obj.-% kyslíku a 9% spodní hranice výbušnosti. Který výrok je správný? |
| Správná odpověď | Tento prostor je bezpečný z hlediska výbuchu, ale není bezpečná pro lidi. |
| č. 1499 | Zkratka souboru otázek: GP6 |
| Otázka | 232 06.0-05 Z měření atmosféry v uzavřeném prostoru pomocí kombinovaného přístroje pro detekci plynů / měřicího přístroje kyslíku vyplyne následující: 16 obj.-% kyslíku a 60% spodní hranice výbušnosti Který výrok je správný? |
| Správná odpověď | Tento prostor není bezpečný pro lidi a není bezpečný z hlediska výbuchu. |
| č. 1500 | Zkratka souboru otázek: GP6 |
| Otázka | 232 06.0-06 Plavidlo přepravuje látku UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ. Po měření atmosféry v instalačním prostoru se ukáže, že tento prostor obsahuje 20 % obj. kyslíku a 100 ppm butadienu. Necháte někoho v ochranném oděvu a s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu prostor zkontrolovat. Jaká další opatření přijmete? |
| Správná odpověď | Tuto osobu zajistíte lanem, postavíte další osobu k přístupovému otvoru, připravíte pro ni stejné vybavení a postaráte se o to, aby se v doslechu nacházely další dvě osoby. |
| č. 1501 | Zkratka souboru otázek: GP6 |
| Otázka | 232 06.0-07 Plavidlo je naloženo látkou UN 1010, BUTADIENY, STABILIZOVANÉ. Instalační prostor je kontrolován, přitom vyjde najevo: měřící přístroj kyslíku ukazuje 21 obj.-%, přístroj pro detekci plynů ukazuje 10 % spodní hranice výbušnosti a toximetr 10 ppm butadienu. Co z těchto naměřených hodnot odvodíte? |
| Správná odpověď | Měření nedává smasl. |
| č. 1502 | Zkratka souboru otázek: GP6 |
| Otázka | 232 06.0-08 Plavidlo přepravuje látku UN 1033, DIMETHYLETER. Po měření atmosféry v instalačním prostoru se ukáže, že tento obsahuje 20 obj.-% kyslíku a 500 ppm dimetyleteru. Někdo musí do této místnosti vstoupit. Je vybaven ochranným oděvem, nezávislým dýchacím přístrojem a záchrannou výstrojí. Na palubě je muž u přístupového otvoru. Jaká dodatečná opatření musí být dále provedena? |
| Správná odpověď | Připravíte pro osobu u přístupového otvoru stejnou výstroj a kromě toho se postaráte o to, aby se v doslechu posledně jmenovaného nacházely další dvě osoby. |
| č. 1503 | Zkratka souboru otázek: GP6 |
| Otázka | 232 06.0-09 Co je třeba udělat před vstupem do instalačního prostoru? |
| Správná odpověď | V instalačním prostoru se musí provést měření koncentrace kyslíku a plynu. |
| č. 1504 | Zkratka souboru otázek: GP7 |
| Otázka | 232 07.0-01 Měřeními bylo zjištěno, že instalační prostor je bez plynů, není ale k dispozici osvědčení o nepřítomnosti plynu, koncentrace kyslíku je dostačující. Jaké činnosti smíte v instalačním prostoru provádět? |
| Správná odpověď | Smí se provádět jen vizuální kontrola a lehké práce údržby, při kterých se nepoužívá oheň, nebo nevznikají jiskry. |