č. 788; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-01 Jaká je zkratka pro Dohodu o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách?. Správná odpověď; ADN.. č. 789; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-02 Kterou oblast upravuje ADN?. Správná odpověď; Předpoklady, za kterých smí být přepravovány nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách.. č. 790; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-03 Pod kterým číslem ADN najdete seznam tříd?. Správná odpověď; V bodu 2.1.1.1.. č. 791; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-04 Kde se můžete dočíst, které látky smějí být přepravovány tankovými plavidly?. Správná odpověď; V bodu 3.2, tabulka A a C.. č. 792; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-05 Který z následně uvedených dokumentů se podle ADN musí při přepravě nebezpečného nákladu nacházet na plavidle?. Správná odpověď; ADN.. č. 793; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-06 Pod kterými čísly ADN jsou uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravách nebezpečných věcí v plavidlech pro přepravu suchých nákladů?. Správná odpověď; V bodu 7.1.3.1 - 7.1.3.99.. č. 794; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-07 Pod kterými čísly ADN jsou uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravách nebezpečných věcí v tankových plavidlech?. Správná odpověď; V bodu 7.2.3.1 - 7.2.3.99.. č. 795; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-09 Co je "odborník" ve smyslu ADN?. Správná odpověď; Osoba, která má zvláštní znalosti ADN a toto může prokázat platným osvědčením od příslušného úřadu.. č. 796; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-10 Kde v ADN naleznete vzory "Schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí" a "Prozatímního schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?. Správná odpověď; V Části 8.. č. 797; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-11 Kdo je odborníkem pro ADN ve smyslu 8.2.1.2?. Správná odpověď; Člen posádky nebo jiná osoba, která své znalosti může doložit osvědčením, vystaveným příslušným úřadem. č. 798; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-12 Jakou platnost má osvědčení o zvláštních znalostech ADN?. Správná odpověď; 5 let.. č. 799; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-13 K čemu slouží předpisy ADN?. Správná odpověď; ADN stanovuje podmínky, za kterých smějí být na vnitrozemských vodních cestách přepravovány nebezpečné věci.. č. 800; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-14 Kde naleznete předpisy pro stavbu tankových plavidel typu N?. Správná odpověď; V Části 9,9.3.3.. č. 801; Zkratka souboru otázek: AA1. Otázka; 110 01.0-15 Kde najdete předpisy pro stavbu plavidel přepravující volně ložený náklad?. Správná odpověď; V části 9,9.1. č. 801; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-01 Plavidlo je naloženo nákladem nebezpečných věcí. Jaký je bod vzplanutí pohonných hmot, kterými smějí být poháněny motory plavidla?. Správná odpověď; > nebo rovno 55 °C.. č. 802; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-02 Pokud je v bodu 3.2, tabulka A předepsán detektor toxických plynů, musí se nacházet též na tlačných člunech bez obytných prostor?. Správná odpověď; Ne, stačí, jestliže takovým přístrojem je vybaven tlačný remorkér nebo plavidlo, které sestavu pohání.. č. 803; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-03 Jaké pohonné hmoty nesmějí být na plavidlech používány pro pohon motorů ?. Správná odpověď; pod bod vzplanutí hmot < 55 °C.. č. 804; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-04 Jak daleko od chráněné oblasti resp. oblasti nákladu musí být vzdáleny sací otvory motorů?. Správná odpověď; Minimálně 2,00 m.. č. 805; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-05 Jak nízký smí být bod vzplanutí paliv pro spalovací motory na plavidlech, přepravujících nebezpečné věci?. Správná odpověď; 55 °C.. č. 806; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-06 Které z následovně uvedených zařízení se musí nacházet ve výfukovém potrubí plavidel, podléhajících ADN?. Správná odpověď; Lapač jisker.. č. 807; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-07 Jak daleko musí minimálně být vzdálené výstupní otvory výfuků od chráněné oblasti resp. oblasti nákladu?. Správná odpověď; 2,00 m.. č. 808; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-08 Pokud je topný kotel ve strojovně poháněn kapalnými pohonnými hmotami, musí tyto pohonné hmoty mít bod vzplanutí. Správná odpověď; > nebo rovno 55 °C.. č. 809; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-09 Jak daleko musí minimálně být výfuky motorů od otvorů nákladních prostor resp. od oblasti nákladu?. Správná odpověď; 2,00 m.. č. 810; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-10 Máte dvojité dno nákladních prostor resp. úložných prostor zřídit jako tank pro pohonné hmoty. Jak vysoký musí tento tank minimálně být?. Správná odpověď; 0,60 m.. č. 811; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-11 Která plavidla musí dle ADN být stavěna pod dohledem uznávané klasifikační společnosti a být zařazena do své nejvyšší třídy?. Správná odpověď; Určitá plavidla s dvojitou obšívkou pro suché náklady a všechna tanková plavidla, která přepravují nebezpečné věci.. č. 812; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-12 Na plavidle se musí nacházet návody k použití od přístrojů a zařízení, které jsou předepsány podle ADN. V jakém jazyce/v jakých jazycích tyto návody musí být?. Správná odpověď; V němčině, francouzštině nebo angličtině a pokud je to zapotřebí v jazyce, který je na plavidle obvykle používán.. č. 813; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-13 Kdo musí provést kontrolu zvláštního vybavení a přístroje pro detekci plynů předepsané v ADN?. Správná odpověď; Osoba, která je k tomuto oprávněna příslušným úřadem.. č. 814; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-14 Kde se podle ADN musí nacházet předepsané zvláštní vybavení u tlačných sestav a spřažených plavidel?. Správná odpověď; Na tlačném remorkéru nebo na plavidle, které obstarává pohon.. č. 815; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-19 Na plavidle se musí nacházet návody k použití přístrojů a zařízení, které jsou předepsány dle ADN. V jakém jazyce/jakých jazycích musí být?. Správná odpověď; V jazyce německém, francouzském nebo anglickém a v případě potřeby navíc v jazyce, který se na plavidle obvykle používá.. č. 816; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-16 Smějí být instalovány akumulátory v chráněné oblasti resp. v oblasti nákladu?. Správná odpověď; Ne, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6.. č. 817; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-17 Pod pojmem "záchranný vrátek" podle ADN se rozumí. Správná odpověď; zařízení pro vyzdvihování osob z prostorů, jako jsou nákladní tanky.. č. 818; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-18 V ADN se používá pojem "chráněná oblast". Které typy plavidel mají "chráněnou oblast"?. Správná odpověď; Plavidla pro přepravu suchých nákladů.. č. 820; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-20 V ADN se používá pojem "zóna 0 (nula). Jaké typy plavidel mají "zónu 0"?. Správná odpověď; Tanková plavidla.. č. 821; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-21 Co se podle ADN rozumí pod pojmem "vhodný únikový prostředek" ?. Správná odpověď; Dýchací ochranný prostředek zkonstruovaný k zakrytí uživatelových úst, nosu a očí, který je možno snadno nasadit a který slouží k úniku z nebezpečné oblasti.. č. 822; Zkratka souboru otázek: AA2. Otázka; 110 02.0-22 Kde se podle ADN smí nacházet akumulátory?. Správná odpověď; Na tankových plavidlech a plavidlech pro suché náklady mimo oblasti nákladu resp. v chráněnou oblast, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6.. č. 821; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-01 Co musí být na plavidle spolu s přístroji pro detekci plynů a detektory toxických plynů?. Správná odpověď; Návod k použití.. č. 822; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-02 Jak na plavidle zjistíme, zda se uvolnily toxické plyny v nebezpečné koncentraci, pocházející z nákladu?. Správná odpověď; Detektorem toxických plynů.. č. 823; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-03 Kdo musí kontrolovat přístroje pro detekci plynů (explozimetry)?. Správná odpověď; Osoby, které k tomuto byly oprávněnypříslušným úřadem.. č. 824; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-04 Jak se stanoví oblast výbušnosti určité látky?. Správná odpověď; Mezi spodní a horní hranicí výbušnosti.. č. 825; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-05 Oblast výbuchu hořlavých plynů se nachází:. Správná odpověď; mezi spodní a horní hranicí výbušnosti.. č. 826; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-06 Kdy a kým musí být kontrolovány měřící přístroje podle pododdílu 8.1.5.1?. Správná odpověď; Podle údajů výrobce osobou k tomuto pověřenou příslušným úřadem.. č. 829; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-09 1 ppm znamená. Správná odpověď; 1 díl na 1 milión dílů.. č. 830; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-10 Pokud je zažehnuta koncentrace plynu mezi spodní a horní hranicí výbušnosti. Správná odpověď; vznikne výbuch.. č. 831; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-11 Porušením potrubí přívodu kyslíku činí obsah kyslíku v místnosti 30 obj. %. Jak je třeba situaci posoudit?. Správná odpověď; Hrozí vysoké riziko požáru.. č. 832; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-12 Co rozumíme pod "chudou" směsí, pokud hovoříme o nebezpečí výbuchu? Máme tím na mysli, že existuje příliš málo. Správná odpověď; hořlavé látky.. č. 833; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-13 Pokud je zapotřebí vstoupit do místnosti, která byla delší dobu uzavřena, je největší nebezpečí pro vstupující osobu. Správná odpověď; příliš málo kyslíku.. č. 834; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-14 Jak vysoký je běžný podíl kyslíku v okolním vzduchu?. Správná odpověď; 21 objemových procent.. č. 835; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-15 Vstup do nákladních prostor, nákladních tanků nebo dvojitých boků, je možný bezpečným způsobem bez použití ochranného dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu, jestliže nejsou přítomny žádné škodlivé látky v nebezpečných koncentracích a naměřený obsah kyslíku je minimálně. Správná odpověď; 21%.. č. 836; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-16 Jaký přístroj potřebujete, abyste změřili přítomnost toxických látek?. Správná odpověď; Detektor toxických plynů.. č. 837; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-17 Jakým přístrojem lze zjistit, zda existuje nebezpečí výbuchu?. Správná odpověď; Přístrojem pro detekci plynů.. č. 838; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-18 Co označuje zkratka ppm?. Správná odpověď; parts per million (částice na jeden milión).. č. 839; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-19 Určité trubičky přístrojů pro detekci plynů mají předtrubičku. K čemu může sloužit?. Správná odpověď; Aby se zachytila vlhkost a nečistoty.. č. 840; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-20 Jak si ověříte, že trubička přístroje pro detekci plynů je ještě použitelná?. Správná odpověď; Kontrolou, zda bylo překročeno datum trvanlivosti.. č. 841; Zkratka souboru otázek: AA4. Otázka; 110 04.0-21 V jakých jednotkách se měří nebezpečí výbuchu?. Správná odpověď; v objemových procentech.. č. 838; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-01 Které nebezpečné látky zahrnuje třída 2?. Správná odpověď; Plyny.. č. 839; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-02 Do které třídy patří plyny?. Správná odpověď; Třída 2.. č. 840; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-03 Do které třídy patří hořlavé kapaliny?. Správná odpověď; Třída 3.. č. 841; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-04 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?. Správná odpověď; Hořlavé kapaliny.. č. 842; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-05 Jaké je hlavní nebezpečí nebezpečné kapaliny třídy 8?. Správná odpověď; Žíravost.. č. 843; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-06 Do jaké třídy patří organické peroxidy?. Správná odpověď; Třída 5.2.. č. 844; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-07 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?. Správná odpověď; Žíravé látky.. č. 845; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-08 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?. Správná odpověď; Infekční látky.. č. 846; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-09 Jaké je hlavní nebezpečí kapaliny třídy 3?. Správná odpověď; Hořlavost.. č. 847; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-10 Které je hlavní nebezpečí hořlavé kapaliny třídy 6.1?. Správná odpověď; Toxicita.. č. 848; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-11 Může mít nebezpečná látka podle ADN více druhů nebezpečí?. Správná odpověď; Ano.. č. 849; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-12 Co je teplota samovznícení?. Správná odpověď; Nejnižší teplota horkého povrchu, na kterém se vznítí hořlavá látka ve formě směsi plyn/vzduch nebo pára/vzduch.. č. 850; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-13 Co je bod vzplanutí?. Správná odpověď; Nejnižší teplota, při které hořlavá kapalina vyvine tolik hořlavých par, že tyto mohou být zapáleny plamenem.. č. 851; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-14 Máte příkaz, převzít náklad prázdných, ale nikoliv vyčištěných autobaterií. Jedná se přitom o nebezpečné věci?. Správná odpověď; Ano, prázdné nevyčištěné baterie jsou nebezpečné věci.. č. 852; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-15 Proč jsou zvláště nebezpečné hořlavé prachy?. Správná odpověď; Protože při rozvíření může dojít k prašným výbuchům.. č. 853; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-16 Co se uvádí jako "jedovatost"?. Správná odpověď; Toxicita látky.. č. 854; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-17 Jak se chová látka UN 1203, BENZÍN při zahřátí?. Správná odpověď; Rozpíná se.. č. 855; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-18 Jaký význam mají u třídy 2 písmena TF uvedená v následujícím označení (UN 1053, SIROVODÍK, třída 2, 2 TF)?. Správná odpověď; Toxický, hořlavý.. č. 856; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-19 Jak je nebezpečná látka třídy 6.1, obalová skupina II?. Správná odpověď; Toxická.. č. 857; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-20 Jaký význam mají obalové skupiny I, II nebo III u látek třídy 3?. Správná odpověď; Udávají stupeň nebezpečnosti.. č. 858; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-21 Jaký význam má obalová skupina I u látek třídy 3?. Správná odpověď; Látka s vysokým nebezpečím.. č. 859; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-22 Jaký význam má obalová skupina III u látek třídy 8?. Správná odpověď; Slabě žíravá látka.. č. 860; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-23 Jaké nebezpečí vznikne vytečením hluboce zchlazených, zkapalněných plynů helium, dusík, oxid uhličitý?. Správná odpověď; Nebezpečí udušení pro osoby a zvířata.. č. 861; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-24 Který z následujících plynů je hořlavý?. Správná odpověď; UN 1978, PROPAN, Třída 2, 2F.. č. 862; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-25 Jaké je hlavní nebezpečí u nebezpečné látky třídy 5.1?. Správná odpověď; Látka podporující hoření.. č. 863; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-26 Kterou podstatnou vlastnost mají látky PROPAN, ARGON a OXID UHLIČITÝ?. Správná odpověď; Těžší než vzduch.. č. 864; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-27 Jaké je hlavní nebezpečí nebezpečné kapaliny třídy 8?. Správná odpověď; Žíravost.. č. 865; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-028 Do které třídy ADN jsou zařazeny látky, které jMAJÍ ako hlavní nebezpečí "toxicitu"?. Správná odpověď; Třída 6.1.. č. 866; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-29 Do které třídy jsou zařazeny látky, které jMAJÍ ako hlavní nebezpečí "podporu hoření"?. Správná odpověď; Třída 5.1.. č. 867; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-30 Které nebezpečné látky patří do třídy 9?. Správná odpověď; Jiné nebezpečné látky a předměty.. . 868; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-31 Které nebezpečné látky patří do třídy 8?. Správná odpověď; Žíravé látky.. . 869; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-32 Které nebezpečné látky patří do třídy 7?. Správná odpověď; Radioaktivní látky.. č. 870; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-33 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2?. Správná odpověď; Infekční látky.. č. 871; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-34 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.1?. Správná odpověď; Toxické látky.. č. 872; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-35 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.2 ?. Správná odpověď; Organické peroxidy.. č. 873; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-36 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.1?. Správná odpověď; Látky podporující hoření.. č. 874; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-37 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.3?. Správná odpověď; Látky, které při styku s vodou vytváří hořlavé plyny.. č. 875; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-38 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.2?. Správná odpověď; Samozápalné látky.. č. 876; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-39 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.1?. Správná odpověď; Hořlavé tuhé látky.. č. 877; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-40 Které nebezpečné látky patří do třídy 2?. Správná odpověď; Plyny.. č. 878; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-41 Které nebezpečné látky patří do třídy 3?. Správná odpověď; Hořlavé kapaliny.. č. 879; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-42 Do které třídy se zahrnují hořlavé kapaliny?. Správná odpověď; Třída 3.. č. 880; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-43 Do které třídy se zařazují radioaktivní látky?. Správná odpověď; Třída 7.. č. 881; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-44 Do které třídy se zařazují zásady a kyseliny?. Správná odpověď; Třída 8.. č. 882; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-45 Látka UN 1134, CHLORBENZEN je nebezpečná látka třídy. Správná odpověď; 3. č. 883; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-46 Hustota výparů z kapalin je v poměru k hustotě vnějšího vzduchu většinou. Správná odpověď; vyšší.. č. 884; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-47 Jaké je latinské označení pro kyslík?. Správná odpověď; Oxygenium. č. 885; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-48 Co v chemických vzorcích označuje písmeno „N“?. Správná odpověď; Dusík. č. 886; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-49 Jaký symbol označuje uhlík?. Správná odpověď; C. č. 887; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-50 Co se rozumí pod pojmem bod varu kapaliny?. Správná odpověď; Teplota, při které kapalina při normálním atmosférickém tlaku zcela přejde do skupenství páry. č. 888; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-51 Na čem závisí skupenství látky?. Správná odpověď; Na tlaku a teplotě. č. 889; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-52 Co se rozumí pod pojmem bod varu kapaliny?. Správná odpověď; Teplota, při které kapalina při tlaku 100 kPa (1 bar) přejde do skupenství páry. č. 890; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-53 Jak se nazývá přechod kapaliny v páru?. Správná odpověď; Vypařování. č. 891; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-54 Co znamená oxidace?. Správná odpověď; Sloučení látky s kyslíkem. č. 892; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-55 Čím je zpravidla zahájena reakce polymerizace?. Správná odpověď; Zvýšením teploty. č. 893; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-56 Jestliže se pára nad kapalinou s touto kapalinou v tanku nachází v rovnováze, je tato pára nasycená. Co se stane, když klesne teplota?. Správná odpověď; Část páry zkondenzuje. č. 894; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-57 Hořlavé kapaliny se kromě jiného člení podle jejich bodu vzplanutí. V jaké oblasti bodu vzplanutí je látka nejsnáze hořlavá?. Správná odpověď; Pod 23°C. č. 895; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-58 V Jjakých jednotkách se uvádí bod vzplanutí?. Správná odpověď; V °C. č. 896; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-59 Jaký význam má součinitel teplotní roztažnosti kapaliny?. Správná odpověď; Hodnota roztažnosti objemu kapaliny na °C. č. 897; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-60 Kde dochází k odpařování kapaliny?. Správná odpověď; Přímo nad povrchem povrchu kapaliny. č. 898; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-61 Co u kapalin znamená pojem „viskozita“?. Správná odpověď; Vnitřní tření. č. 899; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-62 Jak se nazývá vnitřní tření kapaliny?. Správná odpověď; Viskozita. č. 900; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-63 Co se obecně stane při zvýšení teploty látky obecně?. Správná odpověď; Rychlost molekul se zvýší. č. 901; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-64 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0?. Správná odpověď; -273 °C. č. 902; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-65 Aby se zamezilo polymerizaci, přidává se do určitých výrobků určitá jistá látka. O jakou látku se jedná?. Správná odpověď; O inhibitor. č. 903; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-66 Jak velká je hmotnost 1 m3 čisté vody při 4°C?. Správná odpověď; 1000 kg. č. 904; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-67 Při jaké teplotě má 1m3 čisté vody hmotnost 1000 kg?. Správná odpověď; 4°C. č. 905; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-68 Proč je dusík zákeřný plyn?. Správná odpověď; Protože je bez zápachu. č. 906; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-69 Proč se v první řadě musíme vyhnout plynovým oblakům?. Správná odpověď; Protože snižují obsah kyslíku. . 907; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-70 Která z následovně uvedených látek může být pohlcována pokožkou do těla, čímž může dojít k poškození zdraví?. Správná odpověď; Benzen. č. 908; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-71 Jestliže se pokožka dostane do styku s jednou z níže uvedených látek, vzniknou těžká poranění. O jakou látku se jedná?. Správná odpověď; Kyselina sírová. č. 909; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-72 Která z následovně uvedených látek je inertní plyn?. Správná odpověď; Dusík. č. 910; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-73 Aby se zamezilo polymerizaci, musí se přidat? D Teplo a světlo. Správná odpověď; Inhibitor. č. 911; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-74 Jakou hodnotu pH může mít silná kyselina?. Správná odpověď; 0 až 3. č. 912; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-75 Co jsou látky třídy 5.1?. Správná odpověď; Látky podporující hoření. č. 913; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-76 Co je polymerizace?. Správná odpověď; Chemická reakce. č. 914; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-77 Látka UN 1230 METHANOL je hořlavá, má ale ještě jedno další nebezpečí. Do jaké třídy patří toto další nebezpečí?. Správná odpověď; Třída 6.1. č. 915; Zkratka souboru otázek: AA5. Otázka; 110 05.0-78 Do jaké třídy patří výbušné látky a předměty?. Správná odpověď; Třída 1. č. 883; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-01 Vaše tanky na pohonné hmoty obsahují celkem 42 000 l motorové nafty. Je toto množství nebezpečnou věcí ve smyslu ADN?. Správná odpověď; Ne, motorová nafta, která se nachází v plavidle a slouží k jeho pohonu, není považována za nebezpečné věci ve smyslu ADN.. č. 884; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-03 Smějí na plavidlech, která přepravují nebezpečné věci, cestovat osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí a nejsou na plavidle ze služebních důvodů?. Správná odpověď; Ne, v žádném případě.. č. 885; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-04 Musí vůdce plavidla při nakládce a vykládce kromě ustanovení ADN ještě dbát na jiné předpisy?. Správná odpověď; Ano, na předpisy místně příslušného úřadu, jako např. Přístavní řád.. . 886; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-05 Smí být nebezpečný náklad překládán z jednoho plavidla do druhého?. Správná odpověď; Ano, se svolením místně příslušného úřadu.. č. 887; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-06 Které kusy zásilek s nebezpečnými věcmi se nesmí podle předpisů ADN přepravovat?. Správná odpověď; Kusy, které neodpovídají mezinárodním předpisům pro nebezpečné věci.. č. 888; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-07 Smíte při přepravě infekčních látek třídy 6.2 vzít na palubu osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo nejsou na plavidle ze služebních důvodů?. Správná odpověď; Ne.. č. 890; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-08 Kdo je na plavidle zodpovědný za označení plavidla modrým kuželem/modrým světlem?. Správná odpověď; Velitel plavidla.. č. 891; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-09 Plavidlo je označeno modrým kuželem/modrým světlem. Kdo je zodpovědný za odstranění tohoto označení?. Správná odpověď; Velitel plavidla.. č. 892; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-10 Je vystaveno platné potvrzení o nepřítomnosti plynu. Co se stane s označením „modrý kužel“, resp. „modré světlo“ na plavidle?. Správná odpověď; Plavidlo nepotřebuje žádné označení modrým kuželem resp. modrým světlem.. č. 893; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-12 Ve kterých předpisech jsou uvedena ustanovení o označení plavidla, které přepravuje nebezpečné věci?. Správná odpověď; V CEVNI a ADN.. č. 894; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-14 Kdo je zodpovědný za to, že jsou při přepravě nebezpečných věcí dodržovány předpisy ADN?. Správná odpověď; Vůdce plavidla.. č. 895; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-15 Jak můžete zjistit, zda musíte Vaše plavidlo označit modrým kuželem/modrým světlem? Na základě. Správná odpověď; tabulky A a 7.1.5.0 nebo tabulky C a 7.2.5.0.. č. 896; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-16 Kdy se smí překládat náklad mimo schválené překladní místo?. Správná odpověď; Pokud toto místní příslušný úřad povolil.. č. 897; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-17 Tank s 50 000 litry benzínu (teplotní součinitel roztažnosti benzínu činí 0,001 na 1 °C) má teplotu 10 °C. Teplota se zvýší na 20 °C. Kolik litrů benzínu se nyní v tanku nachází?. Správná odpověď; 50 500.. č. 898; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-18 Během jízdy má plavidlo, naložené nebezpečným nákladem havárii a náklad musí být přeložen. Co pro tento případ předepisuje ADN?. Správná odpověď; Překládka smí být provedena pouze se svolením místně příslušného úřadu.. č. 899; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-19 Co je podle CEVNI signál „nepřibližuj se“?. Správná odpověď; Kombinovaný zvukový a optický signál.. č. 900; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-20 Kotvící plavidla, která jsou označena podle 3.2, tabulka A nebo C musí. Správná odpověď; mít na palubě odborníka dle bodu 8.2.1.. č. 901; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-21 Vaše plavidlo je označeno jedním modrým kuželem. Jaký odstup musíte minimálně dodržet, jestliže čekáte před plavebními komorami nebo mosty?. Správná odpověď; 100 m.. č. 902; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-22 Vaše plavidlo je označeno dvěma modrými kužely. Jaký odstup musíte minimálně dodržet, jestliže čekáte před plavebními komorami nebo mosty?. Správná odpověď; 100 m.. č. 903; Zkratka souboru otázek: AA6. Otázka; 110 06.0-23 Co musí mít kotvící plavidlo přepravující nebezpečné věci na palubě?. Správná odpověď; Odborníka podle 8.2.1.. č. 898; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-01 Pro každou nebezpečnou věc, přepravovanou podle ADN, musí na plavidle být odesilatelem vystavený a řádně vyplněný dokument, který obsahuje všechny záznamy, které podle Části 5 musí do tohoto papíru být zaznamenány, jako např. oficiální pojmenování látky, UN číslo, čísla vzorů bezpečnostních značek a případně obalová skupina. Jak tento papír nazýváme?. Správná odpověď; Přepravní doklad.. č. 899; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-03 K čemu slouží přepravní doklad podle ADN?. Správná odpověď; K identifikaci přepravovaných nebezpečných věcí dle ADN.. č. 900; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-04 Které údaje musí obsahovat přepravní doklady o naložených nebezpečných věcech?. Správná odpověď; Záznamy, předepsané v bodu 5.4.1.. č. 901; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-05 Který z následujících údajů musí být uveden v přepravním dokladu dle ADN?. Správná odpověď; Jméno a adresa odesílatele/odesílatelů.. č. 902; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-06 Které z následujících údajů musí být uvedeny v přepravním dokladu dle ADN?. Správná odpověď; Oficiální pojmenování látky, UN číslo, čísla vzorů bezpečnostních značek a případně obalová skupina.. č. 903; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-07 Musí vůdce plavidla informovat osoby, které se nachází na plavidle, o písemných pokynech?. Správná odpověď; Ano, v opačném případě by osoby na plavidle v případě nehody nebyly schopné, písemné pokyny správně použít.. č. 904; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-08 Během přepravy nebezpečných věcí se musí podle ADN na plavidle nacházet určité dokumenty. Který z následujících dokumentů se musí kromě jiných nacházet na plavidle?. Správná odpověď; Přepravní doklad.. č. 905; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-09 Kdo má vůdci plavidla při přepravě nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách předat písemné pokyny, které se musí na plavidle během jízdy nacházet?. Správná odpověď; Dopravce.. č. 906; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-10 Kdo vystavuje schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?. Správná odpověď; Příslušný úřad jedné ze smluvních stran Dohody ADN.. č. 907; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-11 Jaká je bez prodloužení nejdelší doba platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?. Správná odpověď; Pět let.. č. 908; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-12 Pro chování při nehodách nebo událostech, které se mohou stát během přepravy nebezpečných věcí, musí dopravce vůdci plavidla předat dokument. Vůdce plavidla musí osoby na plavidle seznámit s obsahem těchto dokumentů a postarat se o to, že se tyto dokumenty během přepravy nachází na snadno identifikovatelném místě v kormidelně. Jak se tento dokument nazývá?. Správná odpověď; Písemné pokyny.. č. 909; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-13 V jakém dokumentu jsou popsaná opatření, která musí být provedena v případě nehody nebo mimořádné události?. Správná odpověď; V písemných pokynech.. č. 910; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-14 Kdo musí vůdci plavidla poskytnout písemné pokyny?. Správná odpověď; Dopravce.. č. 911; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-15 K čemu slouží písemné pokyny podle 5.4.3 ADN?. Správná odpověď; Jako instrukce pro chování při nehodách nebo mimořádných událostech.. č. 912; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-17 Kde jsou popsaná nebezpečí, která hrozí při přepravě látky?. Správná odpověď; V písemných pokynech.. č. 913; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-18 Kde se můžete dočíst, jaké nebezpečí vás může ohrožovat při přepravě nebezpečných věcí?. Správná odpověď; V písemných pokynech.. č. 914; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-019 V jakých jazycích jsou písemné pokyny vyhotoveny?. Správná odpověď; V jazyce nebo v jazycích, které umí číst a rozumí jim velitel plavidla a odborník. Pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, musí být též v jednom z těchto jazyků.. č. 915; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-20 Kde a jak musíte mít na palubě příslušné písemné pokyny, jestliže na Vašem plavidle přepravujete nebezpečnou věc?. Správná odpověď; V kormidelně na snadno dostupném místě.. č. 916; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-21 Kdo musí zajistit, že posádka rozumí písemným pokynům a je schopná, správně pokyny vykonávat?. Správná odpověď; Vůdce plavidla.. č. 917; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-22 U koho musí velitel plavidla dbát na to, že rozumí písemným pokynům a budou správně použity?. Správná odpověď; U příslušných členů posádky.. č. 918; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-23 Jako vůdce plavidla přejímáte nebezpečný náklad. Jaké máte povinnosti?. Správná odpověď; Musíte zajistit, aby příslušní členové posádky rozuměli písemným pokynům a byli schopni tyto pokyny správně používat.. 00č. 919; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-25 Kdy se musíte seznámit s obsahem písemných pokynů?. Správná odpověď; Před začátkem nakládky.. č. 920; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-26 Ve kterém doprovodném dokladu jsou popsána nebezpečí, která vychází z přepravovaných nebezpečných věcí?. Správná odpověď; V písemných pokynech.. č. 921; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-27 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být vystaven odesilatelem vydaný přepravní doklad, jestliže jsou přepravovány nebezpečné věci z Nizozemí do Rakouska?. Správná odpověď; Holandsky a dále v němčině, francouzštině nebo angličtině.. č. 922; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-28 Co se musí udělat s písemnými pokyny?. Správná odpověď; Musí se během přepravy nacházet v kormidelně.. č. 923; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-29 Kde se musí nacházet písemné pokyny?. Správná odpověď; V kormidelně.. č. 924; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-30 V jakém dokumentu je uvedeno, jak se musí postupovat při nehodách nebo mimořádných událostech?. Správná odpověď; V písemných pokynech.. č. 925; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-31 Členové posádky se musí informovat o opatřeních v případě nehody s nebezpečnými věcmi. Ve kterém dokumentu jsou tato opatření uvedena?. Správná odpověď; V písemných pokynech.. č. 926; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-34 Kde se může posádka dočíst, jaká další opatření musí být provedena v případě havárie?. Správná odpověď; V písemných pokynech.. č. 927; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-35 Plavidlo mělo havárii. Který úřad je oprávněn odejmout schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí?. Správná odpověď; Úřad, který osvědčení vystavil.. č. 928; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-36 Plavidlo po havárii již neodpovídá předpisům části 9 ADN a je jí vystaveno prozatímní schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Jak dlouho je platné?. Správná odpověď; Pro jednorázovou jízdu a pro určitý náklad.. č. 929; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-37 Ve kterém dokladu musí být uvedeno, že přepravovaná látka představuje riziko nebezpečí pro životní prostředí?. Správná odpověď; V přepravním dokladu. č. 930; Zkratka souboru otázek: AA7. Otázka; 110 07.0-38 Přepravujete látku, pro kterou je v oddíle 3.2.3, tabulka C, sloupec 5 uveden kód N1, N2 nebo N3. Jaká dodatečná informace musí být uvedena v přepravním dokladu?. Správná odpověď; „Ohrožující životní prostření“. č. 928; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-01 Během přepravy nebezpečných věcí jsou ochranné pomůcky podle 8.1.5.1 ADN nedostačující. Jak se velitel plavidla dozví, jaké dodatečné ochranné pomůcky musí na plavidle mít?. Správná odpověď; To je uvedeno v bezpečnostním listu.. č. 929; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-02 Vaši paži zasáhla žíravá látka. Co uděláte nejdříve?. Správná odpověď; Paži důkladně opláchnu vodou, oděv svléknu.. č. 930; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-03 Při odpojování plnícího potrubí se Vám na ruce dostala nafta. Co uděláte?. Správná odpověď; Oděv odstraním, ruce umyji vodou a mýdlem.. č. 931; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-04 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Při nehodě na palubě došlo k zasažení osob. Co musíte udělat nejdříve?. Správná odpověď; Zachovat klid, posoudit celou situaci, poskytnout první pomoc při zohlednění vlastní ochrany.. č. 932; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-05 Plavidlo přepravuje toxické látky. Po nehodě, ke které dojde na palubě plavidla, došlo k zasažení osob. Co uděláte nejdříve?. Správná odpověď; Obléknu ochrannou výstroj a odvedu raněné z místa ohrožení.. č. 933; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-07 Hrozí nebezpečí, jestliže při havárii pronikne do vody větší množství snadno hořlavých kapalných látek?. Správná odpověď; Ano, nad vodní hladinou mohou vznikat směsi plyn/vzduch, které se mohou popřípadě vznítit na velmi vzdálených místech a vést k výbuchu.. č. 934; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-08 Jak je třeba nakládat s ručním hasicím přístrojem, u kterého byla pouze jednou krátce stisknuta spouštěcí páčka?. Správná odpověď; Ruční hasicí přístroj musí být neprodleně zkontrolován osobou pověřenou příslušným orgánem.. č. 935; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-09 Co musí vůdce plavidla po nehodě provést nejdříve?. Správná odpověď; Provést opatření uvedená v písemných pokynech.. č. 936; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-10 Kolika dalšími přídavnými ručními hasicími přístroji oproti jiným předpisům musí být alespoň vybaveno plavidlo, přepravující nebezpečné věci?. Správná odpověď; Minimálně dvěma přídavnými ručními hasicími přístroji.. č. 937; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-11 Jaký okruh osob, které vstupují do nákladních prostor nebo u tankových plavidel do určitých prostor pod palubou, je oprávněn nosit ochranné dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu, které jsou zásobovány stlačeným vzduchem?. Správná odpověď; Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a zdravotně jsou schopné dodatečné zatížení zvládnout.. č. 938; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-12 Smí se na plavidlech, přepravujících nebezpečné látky, kouřit?. Správná odpověď; Na plavidlech je kouření zakázáno. Tento zákaz neplatí v obytných prostorech a v kormidelně, pokud jsou uzavřená okna, dveře, světlíky a kryty.. č. 939; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-13 Jakým způsobem je zákaz kouření na plavidle oznámen?. Správná odpověď; Informačními tabulemi na vhodných místech na plavidle.. č. 940; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-14 Zjistíte, že poslední kontrola Vašich hasicích přístrojů byla před dvěma lety. Které z následujících opatření musíte provést?. Správná odpověď; Neprodleně nechám hasicí přístroje zkontrolovat nebo nahradit takovými, jejichž osvědčení o kontrole je ještě platné.. č. 941; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-15 Jak často musí být kontrolovány hasící přístroje na Vašich plavidlech?. Správná odpověď; Minimálně každé dva roky.. č. 942; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-16 Jak lze poznat, zda ruční hasicí přístroj byl zkontrolován?. Správná odpověď; Z údajů o provedení inspekce na hasicím přístroji.. č. 943; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-17 Kde byste měl pokud možno stát s hasicím přístrojem, pokud hasíte požár?. Správná odpověď; Po směru větru.. č. 944; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-18 V chráněné oblasti resp. v oblasti nákladu je zakázáno používat pohyblivé elektrické vedení. Musíte se proto zříci osvětlení lávky na břeh?. Správná odpověď; Zákaz neplatí pro elektrické kabely k zapojení signálních světel a světel lávky na břeh, pokud místo zapojení (např. zásuvka) je pevně namontováno na plavidle v bezprostřední blízkosti signálního stožáru nebo lávky.. č. 945; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-19 Jaký účel plní připojení uzemňovacího kabelu k nádobě při plnění?. Správná odpověď; Odvod elektrostatického náboje.. č. 946; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-20 V jaké lhůtě musí být kontrolovány hasicí přístroje?. Správná odpověď; Každé dva roky.. č. 947; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-21 Plavidlo přepravuje nebezpečný náklad. Dodatečně k ručním hasicím přístrojům, předepsaným dle všeobecných technických předpisů se musí na plavidle podle ADN nacházet minimálně dva další ruční hasicí přístroje. Ve kterém oddílu je toto uvedeno?. Správná odpověď; V 8.1.4.. č. 948; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-22 Ve kterém oddílu ADN je uvedeno, že na palubě plavidel, přepravujících nebezpečné věci, musí být uveden zákaz kouření?. Správná odpověď; V 8.3.4.. č. 949; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-23 Musíte okamžitě vstoupit do uzavřeného prostoru, ve kterém je nedostatek kyslíku. Co mimo jiné uděláte?. Správná odpověď; Použiji ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.. č. 950; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-24 Mechanické jiskry vzniknou. Správná odpověď; úderem kov na kov.. č. 951; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-25 Čím se nezvýší nebezpečí statického náboje?. Správná odpověď; Zahřátím kapaliny.. č. 952; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-26 Kde se musí nacházet popelníky?. Správná odpověď; V blízkosti každého východu z obytných prostor a kormidelny.. č. 953; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-27 K předepsaným ručním hasicím přístrojům podle jiných předpisů musí být plavidla, která přepravují nebezpečné věci dle ADN, vybavena dalšími ručními hasicími přístroji. O jaký minimální počet se zde jedná?. Správná odpověď; 2. č. 954; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-28 Který hasicí prostředek se také nazývá "suchý led"?. Správná odpověď; CO2.. č. 955; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-29 Z jakých důvodů nesmějí být tzv. masky s filtrem nikdy používány v uzavřených místnostech? Protože masky s filtrem. Správná odpověď; jsou závislé na obsahu kyslíku v okolním vzduchu.. č. 956; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-30 V čem spočívá účinek práškového hasicího prostředku? Práškový hasicí prostředek převážně. Správná odpověď; je antikatalytický.. č. 957; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-31 Musíte vstoupit do místnosti, ve které vzniká kouř. Jakou osobní ochrannou výstroj zvolíte?. Správná odpověď; Dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí.. č. 958; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-32 Jakou ochranu rozumíme pod pojmem „vhodná ochrana zraku“?. Správná odpověď; Ochranné brýle.. č. 959; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-33 Kam se musí co nejrychleji uchýlit posádka, která se nachází na palubě při úniku plynového mraku?. Správná odpověď; Na nějaké místo proti směru větru.. č. 960; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-34 Masky s filtrem smějí být používány pro. Správná odpověď; práce na palubě.. č. 961; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-35 U kterých prací se smějí používat masky s filtrem bez předchozí kontroly obsahu kyslíku v ovzduší?. Správná odpověď; Při pracích na palubě.. č. 962; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-36 Kde nebo jak se v žádném případě nesmějí používat masky s filtrem s absorpčním materiálem. Správná odpověď; v uzavřených prostorech.. č. 963; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-37 Do místností s obsahem kyslíku méně než 21% se smí vstupovat jen. Správná odpověď; s ochranným dýchacím přístrojem, nezávislým na okolním vzduchu.. č. 964; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-38 Požár benzínu nejlépe uhasíme. Správná odpověď; práškovým hasicím přístrojem.. č. 965; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-39 Na ručním hasicím přístroji je pro třídu požáru uvedeno písmeno "C". Tento hasicí přístroj je vhodný pro hašení požárů. Správná odpověď; plynu.. č. 966; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-40 Na požáry elektrických instalací, které jsou pod napětím, nejlépe použijete. Správná odpověď; CO2.. č. 967; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-41 Které tvrzení je správné?. Správná odpověď; Kyslík podporuje hoření.. č. 968; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-42 Aby mohl vzniknout požár, musí se setkat tři faktory. Který z následujících faktorů k nim nepatří?. Správná odpověď; Dusík.. č. 969; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-43 Práškový hasicí prostředek ABC není vhodný k hašení. Správná odpověď; požárů kovů.. č. 970; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-44 Proč se při hašení ohně používá rozstřikovací proud?. Správná odpověď; Protože oheň lze lépe uhasit díky chladivému účinku.. č. 971; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-45 Vaše plavidlo je naloženo toxickými látkami. Po havárii z plavidla uniká náklad. Co musí vůdce plavidla udělat nejdříve?. Správná odpověď; Zapojit signál "nepřibližuj se".. č. 972; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-46 Proč se při hašení požáru pokud je to možné, používá tryskající vodní proud? Protože. Správná odpověď; tryskající vodní proud má dobrý chladící účinek.. č. 973; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-47 Který z následně uvedených hasicích prostředků je nejvhodnější pro hašení požáru elektrické rozvodny?. Správná odpověď; CO2.. č. 974; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-48 Jak lze nejlépe zkontrolovat, zda je v uzavřené místnosti požár?. Správná odpověď; Opatrným ohmatáním stěn nebo dveří.. č. 975; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-49 Stala se nehoda s ublížením na zdraví. Na co musí dbát osoba, poskytující první pomoc?. Správná odpověď; Na svoje vlastní bezpečí.. č. 976; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-50 U někoho během práce s určitou látkou nastanou dýchací potíže. Nejdříve. Správná odpověď; postiženého odvedete na čerstvý vzduch.. č. 977; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-51 Co pokaždé dáte s sebou, jestliže někdo na palubě z důvodu zasažení nebezpečnou látkou musí být odvezen do nemocnice?. Správná odpověď; Údaje z přepravního dokladu k dané nebezpečné látce.. č. 978; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-52 Jak se do lidského těla mohou dostat toxické látky?. Správná odpověď; Nadýcháním, požitím a kůží.. č. 979; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-53 Jak budete nejdříve postupovat, jestliže někdo ztratil vědomí?. Správná odpověď; Uvolním veškerý těsný oděv postiženého.. č. 980; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-54 Pokud někdo utrpěl popáleniny, nesmíme mu svléci oděv. Správná odpověď; aby se zamezilo zvětšení rány.. č. 981; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-55 Pokud se části těla dostaly do styku s nebezpečnými látkami, co je potřeba obecně udělat nejdříve?. Správná odpověď; Opláchnout velkým množstvím vody.. č. 982; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-57 Co je třeba udělat postiženému, pokud se mu dostala do očí kyselina?. Správná odpověď; Vypláchnout velkým množstvím vody.. č. 983; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-58 Pokud se někomu ústy dostane do žaludku žíravá látka, nesmíme nikdy. Správná odpověď; vyvolat zvracení.. č. 984; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-59 Při popáleninách spočívá první pomoc. Správná odpověď; v polévání velkým množstvím studené vody.. . 985; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-61 Chlazení popálenin se provádí výlučně. Správná odpověď; velkým množstvím tekoucí studené (vlažné) vody.. č. 986; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-62 Hovoříte o bezvědomí, jestliže. Správná odpověď; postižený nereaguje vůbec nebo skoro vůbec.. č. 987; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-63 Oči, které přišly do styku s nebezpečnými látkami, ošetříte. Správná odpověď; vypláchnutím velkým množstvím vody.. č. 988; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-64 Někdo spolkl toxickou látku. Jak ho ošetříte?. Správná odpověď; Dáte mu vypít hodně vody.. č. 989; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-65 První pomoc při bezvědomí je. Správná odpověď; postiženého uložit do stabilizované polohy, aby se zamezilo zadušení a zkontrolovat, zda postižený dýchá.. č. 990; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-66 Co by se mělo udělat u osob v bezvědomí, které pozřely žíravé látky?. Správná odpověď; V žádném případě nevyvolávat zvracení.. č. 991; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-67 Co uděláte při úrazech elektrickým proudem?. Správná odpověď; Pokusím se bezpečně vypnout proud.. č. 992; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-68 Jaká jsou základní pravidla při poskytování první pomoci?. Správná odpověď; Zhodnotit nebezpečí, zjistit, co oběti schází, pokud možno hned na místě nehody poskytnout pomoc, oběť uklidnit.. č. 993; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-69 Domníváte se, že postižený utrpěl šok. Co uděláte?. Správná odpověď; Nenecháte ho prochladnout a nenecháte ho pít.. č. 994; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-70 První pomoc má za účel. Správná odpověď; zabránit těžkým poraněním.. č. 995; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-71 Jak nejdříve ošetříte popáleninu?. Správná odpověď; Ochladím vodou. .. č. 996; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-72 Někdo utrpěl poranění nebezpečnou látkou. Které doklady byste měl v každém případě předat lékaři?. Správná Odpověď; Údaje z přepravního dokladu týkající se nebezpečné látky.. č. 997; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-73 Tlačný remorkér tlačí čtyři tlačné čluny. Dva čluny jsou naložené žíravými látkami třídy 8. Kde se musí nacházet osobní ochranná výstroj?. Správná odpověď; Pouze na tlačném remorkéru.. č. 998; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-74 Pro koho musí být na plavidle vhodné únikové prostředky?. Správná odpověď; Pro každou osobu, která se nachází na plavidle.. č. 999; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110-08.0-75 Používání ohně nebo otevřeného světla je na většině míst na plavidle zakázána. Kde smíte používat oheň nebo otevřené světlo?. Správná odpověď; V obytných prostorech a v kormidelně.. č. 1000; Zkratka souboru otázek: AA8. Otázka; 110 08.0-76 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Přístup do nákladních prostor pod palubu je dovolen pouze osobám s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu. Které osoby jsou oprávněny toto dýchací zařízení použít?. Správná odpověď; 0Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a zdravotně jsou schopné dodatečné zatížení zvládnout. č. 1658; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-01 Musí mít tankové plavidlo typu N mít kofrdamy?. Správná odpověď; Ano, kofrdamy jsou předepsané na obou koncích oblasti nákladu.. č. 1659; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-02 Musí se na palubě tankového plavidla typu N v oblasti nákladu nacházet nakládací čerpadla a příslušné nakládací a vykládací potrubí?. Správná odpověď; Ano.. č. 1660; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-03 Jakým způsobem musí být uspořádáno nakládací a vykládací potrubí?. Správná odpověď; Musí být uzpůsobeno tak, aby kapalina nacházející se po nakládce nebo vykládce v potrubí mohla být bezpečně odstraněna a mohla odtéci buď do nákladních tanků nebo do tanků na břehu.. č. 1661; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-04 Smí být nakládací a vykládací potrubí prodlouženo přes přední nebo zadní kofrdam?. Správná odpověď; Ne, to je zakázáno s výjimkou zásobovacích plavidel.. č. 1662; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-05 Kde musí být instalovány spalovací motory, které jsou provozovány během nakládky, vykládky nebo odplynování?. Správná odpověď; Mimo oblast nákladu.. č. 1663; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-06 Kterému typu tankových plavidel je přiřazena látka UN 1203, BENZÍN?. Správná odpověď; Typ "N uzavřená".. č. 1664; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-07 V tankové plavbě se rozlišují tři typy tankových plavidel. Kde je uvedeno, v jakých typech plavidel mohou být jednotlivé látky minimálně přepravovány?. Správná odpověď; Kapitola 3.2, tabulka C.. č. 1665; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-08 Na palubě tankového plavidla se na konci oblasti nákladu nachází plná příčná stěna dle 9.3.3.10.2. Co je v této souvislosti třeba zohlednit při nakládce, vykládce a odplynování?. Správná odpověď; Dveře během nakládky nebo vykládky nesmí být otevřeny bez svolení velitele plavidla, aby se plyny, které jsou těžší než vzduch, nemohly dostat do obytné části.. č. 1666; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-09 Která z následujících vlastností je typická pro tankové plavidlo typu G?. Správná odpověď; Nákladní tanky jsou vytvořené jako tlakové nádoby.. č. 1667; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-10 Na kterých z následně uvedených míst se na tankovém plavidle typu "N uzavřená" nachází pojistky proti prošlehnutí plamenů?. Správná odpověď; Ve větracích otvorech kofrdamů.. č. 1668; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-11 Jakou úlohu plní pojistka proti prošlehnutí plamenů?. Správná odpověď; Má zamezit průniku plamene do prostoru, který je chráněn (např. nákladní tank, kofrdam).. č. 1669; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-12 U jakého stupně plnění musí nejpozději reagovat snímač mezních hodnot pro spuštění pojistky proti přetečení? Při. Správná odpověď; 97,5 %.. č. 1670; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-13 Co je podle ADN úrovňový výstražný přístroj?. Správná odpověď; Přístroj, který při nakládce akustickým a optickým signálem ukazuje, že brzy bude dosažen nejvyšší přípustný stupeň plnění nákladního tanku.. č. 1671; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-14 U jakého stupně plnění musí nejpozději reagovat úrovňový výstražný přístroj u tankového plavidla typu N? Při. Správná odpověď; 90 %.. č. 1672; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-15 Jaký je typický znak pro tankové plavidlo typu C?. Správná odpověď; Plavidlo s hladkou palubou postavené s dvojitou obšívkou.. č. 1673; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-16 V jakých časových odstupech musí být kontrolovány hadice tankových plavidel pro nakládku a vykládku?. Správná odpověď; Jednou ročně, osobami k tomu oprávněným příslušným úřadem.. č. 1674; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-17 Překladní potrubní zařízení na břehu má být napojeno na potrubní systém tankového plavidla. Na co je třeba kromě jiného dbát?. Správná odpověď; Všechny šrouby spojovacích přírub musí být nasazené a utažené.. č. 1675; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-18 Kde je v ADN předepsáno, že nakládací a vykládací potrubí musí být po každé nakládce vyprázdněno?. Správná odpověď; V pododdílu 7.2.4.25.4.. č. 1676; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-19 Co je u tankových plavidel zpětné plynové potrubí?. Správná odpověď; Potrubí, které během nakládky spojuje jeden nákladní tank se zařízením na břehu a je opatřeno pojistnými ventily k ochraně nákladního tanku před nepřípustným vnitřním přetlakem nebo podtlakem a slouží k odvedení plynů do břehového zařízení.. č. 1677; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-20 Co je u tankových plavidel sběrné plynové potrubí?. Správná odpověď; Potrubí, které spojuje navzájem dva nebo více nákladních tanků, které je vybaveno pojistnými ventily k ochraně nákladních tanků před nepřípustným vnitřním přetlakem nebo podtlakem a slouží k odvedení plynů do břehového zařízení.. č. 1678; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-21 Musí se nakládací a vykládací potrubí na palubách tankových plavidel odlišovat od ostatních potrubí?. Správná odpověď; Ano, a sice zřetelně, např. barevným označením.. č. 1679; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-23 V jaké výši nad palubou se musí minimálně nacházet otvory nákladních tanků u tankového plavidla typu N, jestliže mají příčný řez více než 0,10 m2?. Správná odpověď; 50 cm.. č. 1680; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-24 Odkud musí být možné zjistit stupeň plnění nákladních tanků?. Správná odpověď; Z míst obsluhy uzavíracích zařízení.. č. 1681; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-25 Pokud má být do nákladních tanků přes nakládací a vykládací systém tankového plavidla typu N vedena balastní voda, musí přípojky potřebné pro nasávání. Správná odpověď; se nacházet uvnitř oblasti nákladu, avšak mimo nákladní tanky.. č. 1682; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-26 Co rozumíme na tankovém plavidle pod pojmem zvýšená střední část paluby?. Správná odpověď; Zvýšení paluby tanků nad úroveň ochozů.. č. 1683; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-27 Která z následně uvedených místností tankového plavidla typu N patří do oblasti nákladu?. Správná odpověď; Hradící prostor (kofrdam).. č. 1684; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-28 Jak daleko musí být minimálně vzdálené sací otvory motorů na palubě tankového plavidla typu N vzdálené od oblasti nákladu?. Správná odpověď; 2,00 m.. č. 1685; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-29 Jaký je nejvyšší přípustný objem nákladního tanku u tankového plavidla při L*B*H ve výši nad 3 750 m3 aniž by existoval výpočet pro vyšší objem?. Správná odpověď; 380 m3.. č. 1686; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-30 Kolik "m" tlaku vody nad palubou musí vydržet přepážka tankového plavidla, aby ve smyslu ADN byla považována za vodotěsnou?. Správná odpověď; 1,00 m.. č. 1687; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-31 Pokud je tankové plavidlo vybaveno tlakovými tanky, musí tyto nákladní tanky být dimenzovány minimálně na provozní tlak ve výši. Správná odpověď; 400 kPa.. č. 1688; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-32 Kde se na tankovém plavidle musí nacházet kofrdam?. Správná odpověď; Vzadu a vpředu v oblasti nákladu.. č. 1690; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-34 O jaký násobek se musí zkušební tlak nákladního tanku tankového plavidla typu N minimálně nacházet nad provozním tlakem?. Správná odpověď; 1,3.. č. 1691; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-35 Z kterého místa musí být možné u tankových plavidel typu N uzavřené přečíst přetlak a podtlak v nákladním tanku?. Správná odpověď; Z místa na plavidle, ze kterého lze přerušit nákladku nebo vykládku.. č. 1692; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-36 Kde najdete předpisy pro stavbu tankových plavidlal typu N?. Správná odpověď; V pododdílech 9.3.3.0 až 9.3.3.99.. č. 1693; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-37 Které z následujících zařízení podle ADN není bezpečnostním nebo kontrolním zařízením k zamezení přeplnění tanků?. Správná odpověď; Hliníková měřící tyč.. č. 1694; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-38 Kterými zařízeními nebo výstrojí musí být vybavena tanková plavidla typu "N uzavřená".?. Správná odpověď; Bezpečnostními zařízeními, která zamezí nepřípustným přetlakům a podtlakům.. č. 1695; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-39 Se kterým z následně uvedených potrubí smí být pevně spojeno nakládací/vykládací potrubí?. Správná odpověď; Se žádným z uvedených potrubí.. č. 1696; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-40 Kde se na palubě musí nacházet nakládací čerpadla a příslušné nakládací a vykládací potrubí?. Správná odpověď; V oblasti nákladu.. č. 1697; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-41 Potrubí určené pro odsátí vody v nákladním tanku tankového plavidla typu N musí být na místech spojení s nakládacím a vykládacím potrubím vybaveno. Správná odpověď; zpětným ventilem.. č. 1698; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-42 Nakládací a vykládací potrubí tankového plavidla typu N musí být vybaveno. Správná odpověď; zařízením pro měření tlaku na výstupu čerpadel.. č. 1700; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-43 Jak musí být provedeno nakládací a vykládací potrubí? Musí. Správná odpověď; mít potřebnou elasticitu, těsnost a pevnost v tlaku při zkušebním tlaku.. č. 1701; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-44 Pokud je nákladním potrubím do nákladních tanků přiváděna voda za účelem čištění nebo pro příjem balastní vody, musí se na spojovacím místě mezi potrubím pro vodu a nakládacím potrubím nacházet následující armatura:. Správná odpověď; zpětný ventil.. č. 1702; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-45 U nakládacího a vykládacího potrubí tankových plavidel typu N je předepsán zkušební tlak. Jak vysoký tento musí minimálně být?. Správná odpověď; 1000 kPa (10 barů).. č. 1703; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-47 Kde se v nákladních tancích tankových plavidel typu "N uzavřená", musí nacházet vyústění nakládacího a vykládacího potrubí?. Správná odpověď; U podlahy nákladního tanku.. č. 1704; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-48 Účelem hradicích prostor (kofrdamů) je. Správná odpověď; oddělit příď a záď od nákladních tanků.. č. 1705; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-49 Pro tanková plavidla typu N je kromě jiného požadován seznam elektrických provozních prostředků, instalovaných v oblasti nákladu. Který z následně uvedených údajů není předepsán?. Správná odpověď; Rozměry a výkon.. č. 1706; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-50 Jaký bod vzplanutí musí mít pohonné hmoty pro motory na palubách tankových plavidel, která přepravují nebezpečný náklad?. Správná odpověď; Minimálně 55°C.. č. 1707; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-051 Jaká je na tankových plavidlech výška spodní hrany dveřních otvorů v bočních stěnách nástaveb a vstupních palubních otvorů do prostor pod palubou?. Správná odpověď; 0,50 m.. č. 1708; Zkratka souboru otázek: TS2. Otázka; 130 02.0-52 Provozní prostory mimo oblast nákladu, nacházející se na tankovém plavidle pod palubou, musí být oddělené od nákladních tanků. Jak je toto oddělení provedeno?. Správná odpověď; Kofrdamem.. č. 1703; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-01 Kdo je považován za odesilatele prázdných nevyčištěných nákladních tanků u tankových plavidel?. Správná Odpověď; Velitel plavidla.. č. 1704; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-02 Jedete na tankovém plavidle typu N s nákladními tanky, nezávislými na obšívce. Plavidlo je vyložené. Smějí být dvojité boky a dvojité dno používány pro balastní vodu?. Správná odpověď; Ano, pojmutí balastní vody je v tomto případě povoleno.. č. 1705; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-03 Je povoleno otevření krytů nákladních tanků, které jsou naložené, při přepravě látek třídy 3, pro které je požadována ochrana před výbuchem?. Správná odpověď; Ne.. č. 1706; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-04 Než na tankových plavidlech smí být započato s opravami nebo údržbářskými pracemi, které vyžadují použití ohně nebo elektrického proudu, nebo při jejichž provedení může dojít ke vzniku jisker, musí být k dispozici povolení nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu. Povolení vystavuje. Správná odpověď; příslušný úřad.. č. 1707; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-05 Odplynování tankových plavidel během jízdy smí být prováděno. Správná odpověď; za podmínek, uvedených v pododdílu 7.2.3.7.2.. č. 1708; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-06 Co se může stát při nakládce uzavřeného tankového plavidla, jestliže jsou pojistky proti přetlaku v otvorech nákladních tanků ucpané?. Správná odpověď; Tank bude deformován ("nafoukne se").. č. 1709; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-07 Jak veliký je nejvýše přípustný obsah zbytkového tanku u tankových plavidel typu N?. Správná odpověď; 30 m3.. č. 1710; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-08 Na tankových plavidlech se nachází dočerpávací potrubí,. Správná odpověď; aby bylo možné nákladní tanky optimálně vyložit.. č. 1711; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-09 Dočerpávací systém na tankovém plavidle má za účel nákladní tanky. Správná odpověď; co nejvíce vyprázdnit.. č. 1712; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-10 Jaké nebezpečí vzniká profouknutím nakládacího potrubí zařízením na břehu pomocí stlačeného vzduchu?. Správná odpověď; Nákladní tanky mohou být deformovány.. č. 1713; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-11 Je předepsáno, že nakládací a vykládací potrubí musí být po každé nakládce vyprázdněno?. Správná odpověď; Ano.. č. 1714; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-12 Odplynování nákladních tanků musí být přerušeno, jestliže mimo oblast nákladu před obytnými prostory je třeba počítat s nebezpečnými plyny. Tato nebezpečná koncentrace plynu činí více než. Správná odpověď; 20 % spodní hranice výbušnosti.. č. 1715; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-13 Odplynování vyvázaných tankových plavidel smí být provedeno. Správná odpověď; na místech, která jsou schválena místně příslušným úřadem.. č. 1716; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-14 Plavidlo vybavené topnými hady musí na loděnici. Proč se topné hady proplachují?. Správná odpověď; Aby se zajistilo, že v topných hadech nezůstaly z důvodu netěsnosti žádné zbytky nákladu.. č. 1717; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-15 Na kterých místech je povoleno odplynování jiných látek než UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY?. Správná odpověď; Během jízdy nebo na místech, která jsou za tímto účelem stanovena.. č. 1718; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-16 Jaký je nejvyšší možný obsah zbytkového tanku?. Správná odpověď; 30 m3.. č. 1719; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-17 Prázdné tankové plavidlo, které přepravovalo UN 1208 HEXANY třídy 3, klasifikační kód F1, musí během jízdy odplynovat nákladní tanky. Jak vysoká smí být maximální koncentrace plynu, která uniká přes pojistku proti prošlehnutí plamenů do okolního vzduchu?. Správná odpověď; < 50 % spodní hranice výbušnosti.. č. 1720; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-18 Tankové plavidlo, které přepravuje látky třídy 8, obalová skupina I, musí během jízdy odplynovat nákladní tanky. Jak vysoká smí být maximální koncentrace plynu, která uniká pojistkou proti prošlehnutí plamenů do okolního vzduchu?. Správná odpověď; < 10 % spodní hranice výbušnosti.. č. 1721; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-19 Musí být nádoby na odpadní vody uzavřeny víkem?. Správná Odpověď; Ano.. č. 1722; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-20 Za jakých podmínek mohou být otevřeny otvory nákladních tanků?. Správná odpověď; Pokud jsou nákladní tanky prázdné, odplynované a bez pnutí a koncentrace hořlavých plynů v nákladním tanku se pohybuje pod 10% spodní hranice výbušnosti.. č. 1723; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-21 Nákladní tank byl odplynován po UN 1294 TOLUEN. Z důvodu čistících prací je nutno do něj vstoupit. Před vstupem však musí být provedeno měření. Za jakých podmínek smí být toto měření provedeno?. Správná odpověď; Jestliže osoba, která měření provádí, má dýchací přístroj a v nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.. č. 1724; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-22 Jaké nebezpečí může vzniknout, jestliže je nákladní tank čištěn tlakovým čistícím zařízením?. Správná odpověď; Vzniká nebezpečí elektrostatického náboje.. č. 1725; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-23 Vaše tankové plavidlo, s dvojitými boky a dvojitým dnem, je naloženo látkou UN 1780 FUMARYLCHLORID. Mohou být dvojité boky naplněny vodou až do 90%?. Správná odpověď; Ne, naplnění dvojitých boků není v případě tohoto nákladu dovoleno.. č. 1726; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-24 Po vyložení Vašeho tankového plavidla zůstává pár litrů v nákladních tancích. Musíte nákladní tanky vyčistit. Na co musíte dbát, jestliže zbytek nákladu chcete deponovat ve zbytkovém tanku, ve kterém se již nachází jiný výrobek? Musíte. Správná odpověď; se přesvědčit, že obě látky spolu nereagují tak, že by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí.. č. 1727; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-25 Jaké podmínky musí splňovat zbytkový tank tankového plavidla? Musí být vybaven. Správná odpověď; podtlakovým a vysokorychlostním ventilem a zařízením ukazujícím úroveň hladiny.. č. 1728; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-26 Osvědčení o nepřítomnosti plynu slouží k prokázání, že. Správná odpověď; v prostorách, pro které bylo vystaveno osvědčení o nepřítomnosti plynu, lze bez ohrožení pracovat.. č. 1729; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-27 Pokud velitel plavidla po odplynování nákladního tanku chce odejmout označení podle kapitoly 3.2, tabulka C (modrý kužel/modré kužely nebo modré světlo/modrá světla), musí koncentrace plynu být pod. Správná odpověď; 20% spodní hranice výbušnosti.. č. 1730; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-28 Pokud je během vykládky používáno zařízení na ohřev nákladu, musí místnost, ve které je zařízení instalováno, odpovídat požadavkům podle pododdílu 9.3.3.52.3 b). Tyto požadavky nemusí být splněny, jestliže bod vzplanutí nákladu je. Správná odpověď; větší nebo roven 60° C.. č. 1731; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-29 Pokud tankové plavidlo přepravuje náklad, který je během přepravy zahříván, musí být nákladní tank/tanky musí podle ADN vybaveny. Správná odpověď; zařízením k měření teploty nákladu.. č. 1732; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-30 Tankové plavidlo typu N-otevřené s pojistkami proti prošlehnutí plamenů přepravuje látku, která má ve sloupci (9) tabukly C v kapitole 3.2 předepsáno zařízení pro ohřev nákladu. Musí být nákladní tanky při přepravě tohoto výrobku vybaveny teploměrem?. Správná odpověď; Ano, to je u tohoto výrobku potřebné.. č. 1733; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-31 Tankové plavidlo typu N-otevřené s pojistkami proti prošlehnutí plamenů přepravuje látku UN 1229, MESITYLOXID. Musí být nákladní tanky při přepravě tohoto výrobku vybaveny teploměrem?. Správná odpověď; Ne, to u tohoto výrobku není potřebné.. č. 1734; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-32 Jedete na tankovém plavidle typu N. Plavidlo nemá možnost vytápění nákladu. Dostanete zakázku k přepravě nákladu látky UN 1779, KYSELINA MRAVENČÍ. Jaká je dle ADN nejnižší vnější teplota, při které Vaše plavidlo tento výrobek již nesmí přepravovat?. Správná odpověď; 12° C.. č. 1735; Zkratka souboru otázek: TS3. Otázka; 130 03.0-33 Přepravujete Vaším tankovým plavidlem látku UN 2215, MALEINANHYDRID, ROZTAVENÝ. Pro tuto látku není vyžadováno jištění proti explozi. Jaká je dle ADN nejvyšší přípustná přepravní teplota, která nesmí být překročena?. Správná odpověď; + 88° C.. č. 1733; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-01 Smějí se na tankovém plavidle typu "N uzavřené" během nakládky otevírat otvory pro odběr vzorků u nákladních tanků?. Správná odpověď; Ano, ale jen u nákladních tanků, naložených nebezpečnými látkami, u kterých se v kapitole 3.2, tabulka C, sloupec 19 předepsáno označení jedním nebo dvěma modrými kužely nebo světly a nakládka je minimálně 10 minut přrušena.. č. 1734; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-02 Po nakládce tankového plavidla, které je označeno modrým kuželem/modrým světlem, musí být odebrán vzorek nákladu. Kdy nejdříve smíte otevřít otvor pro odběr vzorků?. Správná odpověď; Jakmile nakládka byla alespoň 10 minut přerušena a v příslušném nákladním tanku bylo odstraněno pnutí.. č. 1735; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-03 Jaký přístroj se musí nacházet na tankovém plavidle, jestliže je to vyžadováno v tabulce C?. Správná odpověď; Přístroj pro detekci plynů.. č. 1736; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-04 Jaký přístroj se musí nacházet na tankových plavidlech, jestliže je to vyžadováno v části 8 a kapitole 3.2 v tabulce C?. Správná odpověď; Přístroj pro detekci plynů.. č. 1737; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-05 Který z následujících měřících přístrojů nepatří k přístrojům pro měření nebezpečných plynů a výparů před vstupem do nákladních tanků, hradicích přepážek a ostatních uzavřených prostor?. Správná odpověď; Pyrometr.. č. 1738; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-06 U jednoho nákladního tanku není známo, jaká látka v něm byla naposledy přepravována. V nákladním tanku je provedeno měření přístrojem pro detekci plynů. Přístroj ukazuje, že neexistuje žádné nebezpečí výbuchu. Lze ospravedlnit vstup do nákladního tanku bez ochranného dýchacího zařízení, nezávislého na okolním vzduchu?. Správná odpověď; Ne, protože by se v nákladním tanku mohly vyskytovat toxické plyny.. č. 1739; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-07 Nákladní tank je bez toxických plynů. Jaká hodnota koncentrace plynu v nákladním tanku nesmí být překročena, abyste do tohoto nákladního tanku směli vstoupit?. Správná odpověď; 50 % spodní hranice výbušnosti.. č. 1740; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-08 V prázdném nákladním tanku, ve kterém předtím byl naložen benzín, musíte pomocí přístroje pro detekci plynů zjistit, zda existuje nebezpeční výbuchu. V jaké výšce měříte?. Správná odpověď; V nákladním tanku dole.. č. 1741; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-09 Proč během odběru vzorku, který je prováděn otvorem pro odběr vzorku, z bezpečnostních důvodů nikdy nesmí být používán provaz z nylonu?. Správná odpověď; Při použití nylonového provazu může dojít ke vzniku elektrostatického náboje.. č. 1742; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-10 Po nakládce látky s označením UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, musí být odebrán vzorek. Které zařízení pro odběr vzorku musí být alespoň používáno?. Správná odpověď; Otevřené zařízení pro odběr vzorku.. č. 1743; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-11 Máte naloženou látku s označením UN 1718 BUTYLFOSFÁT a chtěli byste odebrat vzorek nákladu. Jaké osobní ochranné prostředky musíte dle ADN mít?. Správná odpověď; Ochranné brýle, pár ochranných rukavic, pár vhodných ochranných bot, ochranný oděv a dýchací přístroj závislý na okolním prostředí.. č. 1744; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-12 Přepravujete látku UN 1203, BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY ve dvou nákladních tancích a v šesti ostatních tancích látku UN 1202 NAFTU MOTOROVOU nebo OLEJ PLYNOVÝ nebo OLEJ TOPNÝ, LEHKÝ. Plavidlo je vybaveno sběrným plynovým systémem, na který jsou všechny nákladní tanky napojeny. Nákladní tanky naložené naftou nemají pojistku proti prošlehnutí plamenů v otvoru pro odběr zkušebního vzorku. Smíte přes otvor pro odběr zkušebního vzorku odebrat vzorek nafty?. Správná odpověď; Ne, protože by se nekontrolovaně mohly uvolnit výpary z nafty.. č. 1745; Zkratka souboru otázek: TS4. Otázka; 130 04.0-13 Plavidlo vezlo jako poslední náklad látku s označením UN 2282, HEXANOLY a Vy chcete otevřít kryty nákladních tanků, abyste nákladní tanky vyčistili. Kdy podle ADN smíte nejdříve otevřít kryty nákladních tanků?. Správná odpověď; Poté, co byl nákladní tank odplynován a v nákladním tanku se již nevyskytuje více hořlavého plynu než 10 procent spodní hranice výbušnosti.. č. 1743; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-01 Co znamená "stav nákladního tanku 3" podle bodu 3.2, tabulka C?. Správná odpověď; Nákladní tank, otevřený, s pojistkou proti prošlehnutí plamenů.. č. 1744; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-02 Kterým předpisům má odpovídat prázdné, nevyčištěné tankové plavidlo typu N, které přepravovalo benzín a následně má přepravovat topný olej?. Správná odpověď; Všem příslušným předpisům ADN.. č. 1745; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-03 Smíte jako velitel tankového plavidla, naloženého látkou UN 1203, BENZÍN, vzít na palubu osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo nejsou na plavidle ze služebních důvodů?. Správná odpověď; Ne, v žádném případě.. č. 1746; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-04 V jakých časových odstupech musí být kontrolovány prázdné hradící prostory (kofrdamy) tankových plavidel, aby se zjistilo, zda přepážka směrem k přepravovanému nákladu je vodotěsná?. Správná odpověď; Jednou denně.. č. 1747; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-05 Smějí být hradicí prostory (kofrdamy) tankového plavidla naplněny balastní vodou?. Správná odpověď; Ne, s výjimkou přechodných předpisů podle bodu 1.6.7.2.. č. 1748; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-06 Tankové plavidlo typu N je nakládáno látkou třídy 3. Jak mohu zjistit nejvyšší možný stupeň plnění?. Správná odpověď; Podle tabulky C.. č. 1749; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-07 Jaký je nejvyšší možný stupeň plnění látky UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY?. Správná odpověď; 97 %.. č. 1750; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-08 Kde v ADN naleznete ustanovení o nejvyšším možném stupni plnění tankových plavidel?. Správná odpověď; V pododdílu 7.2.4.21.. č. 1751; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-09 Kde je předepsáno, až do jakého stupně plnění lze naplnit nákladní tank tankového plavidla?. Správná odpověď; V části 7 a části 9 ADN.. č. 1752; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-10 Smějí být na tankovém plavidle, které je označeno jedním modrým kuželem, otevřené pláště pojistek proti prošlehnutí plamenů?. Správná odpověď; Ano, ale pouze u vyložených nákladních tanků za účelem kontroly nebo čištění poté, co v nákladních tancích bylo odstraněno pnutí a byly odplynovány.. č. 1753; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-11 Smí se během vykládky tankového plavidla provádět současně doplnění pohonnými hmotami?. Správná odpověď; Pouze se souhlasem příslušného úřadu.. č. 1754; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-12 Smějí se během nakládky nebo vykládky tanková plavidla typu N uzavřené použít k ukotvení plastová lana?. Správná odpověď; Jen tehdy, pokud je posun plavidla znemožněn ocelovými lany.. č. 1755; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-13 Jaký je při přepravě látky UN 2031 KYSELINA DUSIČNÁ, jiná než dýmavá, obsahující více než 70 % kyseliny, nejvyšší stupeň plnění?. Správná odpověď; 97 %.. č. 1756; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-14 Máte přepravit látku UN 1301, VINYLACETÁT, STABILIZOVANÝ. Jak musíte označit Vaše tankové plavidlo?. Správná odpověď; Plavidlo musí být označeno jedním modrým světlem resp. jedním modrým kuželem.. č. 1757; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-15 Vyložil jste ze svého tankového plavidla náklad BENZINU. Nákladní tanky ještě jsou neodplynované a nevyčištěné. Co se stane s označením modrými světly/modrými kužely?. Správná odpověď; Zůstane beze změny.. č. 1758; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-16 Může během přepravy hladina kapaliny v uzavřeném nákladním tanku stoupat?. Správná odpověď; Ano, především jestliže se kapalný náklad zahřívá (např. působením slunečního záření).. č. 1759; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-17 Proč nesmějí být nákladní tanky naplněny až po okraj?. Správná odpověď; Protože kapalina se při zahřívání rozpíná, mohla by poškodit plavidlo nebo/a vytéci z tanku.. č. 1760; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-18 Jaká ustanovení existují pro přepravu nebezpečných věcí v kusech tankovými plavidly?. Správná odpověď; Je zakázáno, v oblasti nákladu přepravovat kusy, vyjma zbytkového nákladu, zbytku nákladu a odpadní vody v ne více jak 6 schválených velkoobjemových prostředcích (IBC) nebo nádržkových kontejnerech o objemu max. 2 m3/kus, jakož max. 30 vzorků nákladu.. č. 1761; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-19 Prázdný nákladní tank o objemu 200 m3 je uzavřen, takže z něj nemůže vystupovat žádný vzduch. Poté do tohoto nákladního tanku bude napumpováno 20 m3 kapaliny. Jak vysoký je přibližně absolutní tlak v nákladním tanku po naplnění touto kapalinou?. Správná odpověď; 110 kPa (1,1 barů).. č. 1762; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-20 Prázdný nákladní tank o objemu 300 m3 je uzavřen, takže z něj nemůže vystupovat žádný vzduch. Poté do tohoto nákladního tanku bude napumpováno 15 m3 kapaliny. Jak vysoký je přibližně absolutní tlak v nákladním tanku po naplnění touto kapalinou?. Správná odpověď; Více než 100 kPa.. č. 1763; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-21 Kapalina v nákladním tanku má stejnou hustotu jako voda. Šoupátka nákladních tanků plavidla jsou uzavřená. Jaký tlak působí na nakládací potrubí?. Správná odpověď; 50 kPa (0,5 baru).. č. 1764; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-22 Do jednoho nákladního tanku musí být převzata partie 285 m3. Přípustný stupeň plnění činí 95%. Velikost nákladního tanku musí činit minimálně. Správná odpověď; 300 m3.. č. 1765; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-23 Jako spojení mezi přírubou Vašeho tankového plavidla a nakládacím ramenem překladiště obdržíte mezikus z hliníku. Je toto použití hliníku na tankovém plavidle povoleno?. Správná odpověď; Ne.. č. 1766; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-24 Na kterých místech smějí být tanková plavidla nakládána nebo vykládána?. Správná odpověď; Na místech, která k tomu byla místně příslušnými orgány schválena.. č. 1767; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-25 Která z následovně uvedených látek krystalizuje při teplotě nižší než 4 °C?. Správná odpověď; UN 1114 BENZEN.. č. 1768; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-26 Která z následovně uvedených látek smí být naložena do tankového plavidla při teplotě nižší než 4 °C bez možnosti vytápění?. Správná odpověď; UN 2055 STYREN.. č. 1769; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-27 Po nakládce látek UN 1203 BENZÍN zůstanou čtyři nákladní tanky prázdné. Tyto prázdné nákladní tanky mají být naloženy látkou UN 1202, NAFTA MOTOROVÁ. Na co je třeba dbát?. Správná odpověď; Přijmout stejná bezpečnostní opatření jako při nakládce benzínu.. č. 1770; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-28 Pokud je nákladní tank naložen až po nejvyšší stupeň plnění, pak v nákladním tanku zbude ještě určitý volný prostor. K čemu tento volný prostor slouží?. Správná Odpověď; Aby se zachytila expanze nákladu.. č. 1771; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-29 Při přepravě nebezpečných látek se někdy nad náklad rozmístí inertní plyn např. dusík. To se provádí, aby se. Správná odpověď; náklad uzavřel před vnějším vzduchem.. č. 1772; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-30 Kdy se smí začít s nakládkou a vykládkou tankových plavidel?. Správná odpověď; Po vyplnění kontrolního listu.. č. 1773; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-31 Pro látku UN 1203 BENZÍN s více než 10 % benzenu, platí maximální přípustný stupeň plnění tanku. Správná odpověď; 95 %.. č. 1774; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-32 Jedete na tankovém plavidle. Musíte naložit látku UN 1230, METHANOL. Přípustná relativní hustota podle schvalovacího osvědčení činí 1,1. Až do jakého stupně plnění smějí nákladní tanky být nejvýše plněny? Nejvýše do. Správná odpověď; 95%.. č. 1775; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-33 Jedete na tankovém plavidle. Musíte naložit látku UN 1662 NITROBENZEN. Přípustná relativní hustota podle schvalovacího osvědčení činí 1,1. Až do jakého stupně plnění smějí nákladní tanky být nejvýše plněny? Nejvýše do. Správná odpověď; 90,9%.. č. 1776; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-34 Jedete na tankovém plavidle. Musíte naložit látku UN 1999 DEHTY, KAPALNÉ. Teplota látky činí 85 °C. Až do jakého stupně plnění smějí nákladní tanky být nejvýše plněny? Nejvýše do. Správná odpověď; 97%.. č. 1777; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-35 Plavidlo typu N musí být naloženo látkou UN 1780, FUMARYLCHLORID. Dvojité boky nesmějí být během přepravy naplněny balastní vodou, protože. Správná odpověď; látka s vodou prudce reaguje.. č. 1778; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-36 Vaším tankovým plavidlem typu N, s výtlakem 2000 m3, chcete přepravit 145 m3 látky UN 2796, KYSELINA SÍROVÁ. Smíte ke zlepšení stability kurzu při silném větru přilehlé dvojité boky naplnit balastní vodou?. Správná odpověď; Ne, to je u tohoto nákladu výslovně zakázáno.. č. 1779; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-37 Je Vám nabídnut náklad s uvedenou teplotou 279 K. Kolika stupňům Celsia odpovídá 279° Kelvina?. Správná odpověď; 6 °C.. č. 1780; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-38 Musíte naložit látku UN 1307, p-XYLEN. Teplota tohoto nákladu činí 75°C. Jaké údaje potřebujete znát, abyste mohl spočítat maximální stupeň plnění při 15°C?. Správná odpověď; Součinitel roztažnosti, rozdíl teplot a objem.. č. 1782; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-40 Smí být na kalových člunech přepravovány nádoby na lodní provozní odpady, obsahující oleje a mazadla?. Správná odpověď; Ano, to je dovoleno, jestliže není překročen objem 2 m3 a nádoby jsou bezpečně uloženy v oblasti nákladu.. č. 1783; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-41 Musí být podle ADN vyplněn kontrolní list, jestliže zásobovací plavidlo předává lodní pohonné hmoty tankovému plavidlu, které je naloženo hořlavými látkami?. Správná odpověď; Ne, to podle ADN není zapotřebí.. č. 1784; Zkratka souboru otázek: TS6. Otázka; 130 06.0-42 Když je vykládáno plavidlo a sběrné plynové potrubí zařízení na břehu je napojené, pak tlak na místě předání. Správná odpověď; nesmí překročit otevírací tlak vysokorychlostního ventilu.. č. 1779; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-01 Všechna tanková plavidla, která jsou schválená pro přepravu hořlavých kapalin, musí mít schvalovací osvědčení. Co toto osvědčení potvrzuje?. Správná odpověď; Že konstrukce a vybavení plavidla odpovídá předpisům ADN.. č. 1780; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-02 Kde v ADN je popsán kontrolní list a jeho použití?. Správná odpověď; V části 7 (7.2.4.10) a části 8 (8.6.3).. č. 1781; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-03 K jakému okamžiku musí kontrolní list podle vzoru v bodu 8.6.3 být vyplněn?. Správná odpověď; Před nakládkou a vykládkou tankových plavidel.. č. 1782; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-04 V kolika provedeních musí být vyhotoven kontrolní list dle vzoru v bodu 8.6.3?. Správná odpověď; Ve dvou provedeních.. č. 1783; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-05 Kdo musí kontrolní list podepsat?. Správná odpověď; Velitel plavidla nebo jím pověřená osoba na plavidle a jedna osoba od zařízení na břehu, která je zodpovědná za nakládku resp. vykládku.. č. 1784; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-06 Než se u tankových plavidel smí začít s nakládkou nebo vykládkou nebezpečných věcí, musí být vyplněn a podepsán kontrolní list podle 7.2.4.10. Kým?. Správná odpověď; Velitelem plavidla nebo jím pověřenou osobou na plavidle a osobou, zodpovědnou za překládku u břehového zařízení.. č. 1785; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-07 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích je kontrolní list vytištěn?. Správná odpověď; V jazyce, který je pro velitele plavidla a osobu, odpovědnou za překlad na břehu srozumitelný.. č. 1786; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-08 Kde v ADN najdete vzor kontrolního listu dle bodu 7.2.4.10?. Správná odpověď; V oddílu 8.6.3.. č. 1787; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-10 Jedete na prázdném tankovém plavidle, ze kterého byla vyložena látka UN 1202, TOPNÝ OLEJ. Smíte vzít s sebou na bok tlačný člun, který má naloženo 200 t pšenice?. Správná odpověď; Ano, ale pouze tehdy, když má tlačný člun schvalovací osvědčení.. č. 1788; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-11 Prázdné odplynované tankové plavidlo (s osvědčením o nepřítomnosti plynu) má závadu na motoru. Smí jej nákladní motorové plavidlo vzít k nejbližší loděnici?. Správná odpověď; Ano, motorové nákladní plavidlo nepotřebuje žádné schvalovací osvědčení.. č. 1789; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-13 Kdo musí na palubě tankového plavidla dbát na to, že příslušní členové posádky rozumí písemným pokynům a jsou schopni, tyto správně použít?. Správná odpověď; Vůdce tankového plavidla.. č. 1790; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-14 V sestavě přepravuje tankové motorové plavidlo nebezpečné věci. Tankový tlačný člun přepravuje věcí, které nepodléhají ADN. Musí obě plavidla mít schvalovací osvědčení?. Správná odpověď; Ano.. č. 1791; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-15 V jakém dokumentu je stanovena nejvyšší přípustná míra nakládky a vykládky tankového plavidla typ N, otevřená?. Správná odpověď; Ve schvalovacím osvědčení nebo v instrukcích pro míru nakládky a vykládky.. č. 1792; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-16 Uznávaným znalcem vystavené osvědčení o nepřítomnosti plynu ztrácí platnost. Správná odpověď; pokud se z nějakého důvodu rozšířily látky nebo páry.. č. 1793; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-17 Co musí velitel tankového plavidla uvést do knihy nákladů?. Správná odpověď; UN číslo nebo identifikační číslo látky, oficiální pojmenování pro přepravu, třídu a vedlejší nebezpečí, popř. obalovou skupinu.. č. 1794; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-18 V jakém případě musí velitel plavidla podle ADN vystavit přepravní doklad sám?. Správná odpověď; Pokud jsou nákladní tanky prázdné nebo vyložené.. č. 1795; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-19 Pro kterou látku je nutné mít deník registrace operací během přepravy? Pro. Správná odpověď; UN 1203 BENZÍN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY.. č. 1796; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-20 Po jakou minimální dobu se musí deník registrace operací během přepravy uchovávat na palubě?. Správná odpověď; Tři měsíce.. č. 1797; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-21 Klasifikační společnost, pod jejímž dozorem bylo tankové plavidlo postaveno, vystaví dokument, který zahrnuje seznam látek. Cílem tohoto dokumentu je uvést:. Správná odpověď; které nebezpečné věci tímto plavidlem smějí být přepravovány.. č. 1798; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-22 K čemu slouží schvalovací osvědčení u tankového plavidla?. Správná odpověď; Potvrzuje, že plavidlo odpovídá příslušným ustanovením ADN.. č. 1799; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-23 Maximální doba platnosti prozatímního osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí tankového plavidla je:. Správná odpověď; tři měsíce.. č. 1800; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-24 Plavidlo přepravuje benzín z Rotterdamu do Amsterdamu. Velitel plavidla ovládá pouze německý jazyk. V jakém jazyce/jakých jazycích musí být předány písemné pokyny?. Správná odpověď; Alespoň v jazyce, který umí číst a rozumí mu velitel plavidla a odborník.. č. 1801; Zkratka souboru otázek: TS7. Otázka; 130 07.0-25 Jaké informace, mimo jiné, se musí objevit v deníku registrace operací během přepravy?. Správná odpověď; Místo nakládky a UN číslo.. č. 1800; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-01 Chcete na tankovém plavidle v oblasti nákladu provádět opravářské a údržbářské práce, které vyžadují použití ohně nebo elektrického proudu nebo při jejichž provádění mohou vznikat jiskry. Za jakých podmínek smějí tyto práce být prováděny?. Správná odpověď; Pokud existuje povolení místně příslušného úřadu nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu.. č. 1801; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-02 Jaký druh obuvi musí být používán z bezpečnostních důvodů při překladu hořlavých kapalin?. Správná odpověď; Uzavřená bezpečnostní obuv s antistatickou podrážkou.. č. 1802; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-03 Které nářadí smíte používat v oblasti nákladu na naloženém tankovém plavidle typu N?. Správná odpověď; Nářadí, při jehož používání nehrozí nebezpečí vzniku jisker.. č. 1803; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-04 Smí se vstupovat do dvojitých boků a dvojitého dna?. Správná odpověď; Ano, ale jen ke kontrolním účelům a k provedení čistících prací, v žádném případě ale během jízdy.. č. 1804; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-05 Smíte na palubě tankového plavidla používat přenosnou kabelovou lampu, chráněnou pře výbuchem?. Správná odpověď; Ne, na palubě se smí používat jen přenosná lampa s vlastním zdrojem proudu, která má "prohlášení o shodě".. č. 1805; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-06 Je na tankovém plavidle typu "N otevřená" povoleno v oblasti nákladu provádět práce, při kterých se musí počítat se vznikem jisker?. Správná odpověď; Ne, toto je zakázáno na všech tankových plavidlech.. č. 1806; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-07 Smíte na palubě tankového plavidla typu "N otevřená", které má naloženo 1000 t látky UN 1202, TOPNÝ OLEJ, za jízdy kouřit?. Správná odpověď; Ne, zákaz kouření na palubě platí na všech tankových plavidlech typu N.. č. 1807; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-08 Smí se v obytných místnostech tankového plavidla typu "N uzavřená", které přepravuje látku, pro kterou není požadováno žádné označení modrým světlem/modrým kuželem, za jízdy kouřit?. Správná odpověď; Ano, pokud jsou okna a dveře uzavřeny.. č. 1808; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-09 V jakých časových intervalech musí být na tankovém plavidle typu N kontrolovány ruční hasící přístroje?. Správná odpověď; Minimálně každé dva roky.. č. 1809; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-10 Smí se na tankovém plavidle typu "N otevřená" během vykládky látky UN 1202, TOPNÝ OLEJ (LEHKÝ) v obytných místnostech vařit na sporáku na topný olej nebo smí svítit petrolejová lampa?. Správná odpověď; Ne, na plavidle se během nakládky, vykládky ani odplynování nacházet žádný oheň nebo otevřené světlo.. č. 1810; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-11Tankové plavidlo typu N- uzavřená je naložena látkou UN 1203 BENZÍN. Smí se během jízdy používat v obytných prostorech petrolejová lampa?. Správná odpověď; Na tankových plavidlech typu N je oheň či otevřené světlo během nakládky, vykládky nebo odplynování zakázáno, během jízdy však je povoleno.. č. 1811; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-12 Během nakládky a vykládky látky UN 1203 BENZÍN, jakož při odplynování tankových plavidel, nesmějí být používána určitá elektrická zařízení. Jak jsou tato označena?. Správná odpověď; Červeným označením.. č. 1812; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-13 Za jakých podmínek se smí používat dýchací přístroj, nezávislý na okolním vzduchu, aby se mohlo vstoupit do tanku?. Správná odpověď; Dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu se smí používat pouze s nutnou ochrannou výstrojí a pod dozorem, osoba musí být zajištěna pomocí lana.. č. 1813; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-14 Čím může vzniknout elektrostatický náboj?. Správná odpověď; Vzájemným třením elektricky špatně vodivých látek nebo předmětů.. č. 1814; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-15 Co můžete udělat, abyste při plnění nákladních tanků elektrostatický náboj udrželi co nejmenší?. Správná odpověď; Začít plnění s redukovaným nakládacím výkonem, než se konec plnícího potrubí nachází v kapalině.. č. 1815; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-16 Na palubě tankového plavidla typu N chcete přepravovat osobní automobil nebo motorový člun. Co je při tom třeba dodržet?. Správná odpověď; Dopravní prostředek musí stát mimo oblast nákladu.. č. 1816; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-17 Jedete na tankovém plavidle, které je naloženo nebezpečným nákladem. Chcete na palubě, mimo oblast nákladu provádět opravářské práce, u kterých je zapotřebí použití ohně. Smíte toto udělat?. Správná odpověď; Ne, to se smí pouze tehdy, jestliže je vystaveno povolení místně příslušného úřadu nebo osvědčení o nepřítomnosti plynu.. č. 1817; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-18 Tankové plavidlo je naloženo látkou UN 1203 BENZÍN. Ve strojovně se musí svařovat. Smí se to?. Správná odpověď; Ano, pokud dveře a otvory jsou zavřené.. č. 1818; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-19 Proč musí být u hadicových rozvodů zařízení pro mytí tanků pravidelně kontrolována schopnost elektrické vodivosti? Aby se zamezilo:. Správná odpověď; elektrostatickému výboji. č. 1819; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-20 Na palubě tankového plavidla typu N otevřená s pojistkou proti prošlehnutí plamenů se má na krytu nákladního tanku pracovat s elektrickou vrtačkou. Je to dovolené?. Správná odpověď; Pouze pokud místně příslušný úřad vydal povolení nebo existuje osvědčení o nepřítomnosti plynu. č. 1820; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-21 Proč smějí být nákladní tanky vystříkány jen tehdy, když byly vyvětrány?. Správná odpověď; Z důvodu nebezpečí elektrostatického náboje.. č. 1821; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-22 Během měření koncentrace plynu v prázdném nákladním tanku, jehož předchozí obsah není znám, nereaguje přístroj pro detekci plynů. Smí se do tohoto nákladního tanku vstoupit bez dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu?. Správná odpověď; Ne, protože přítomnost toxických plynů a obsah kyslíku nebyly kontrolovány.. č. 1822; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-23 K provedení čistících prací musí člen posádky vstoupit do nákladního tanku. Co z následující ochranné výstroje se nikdy nesmí použít?. Správná odpověď; Plná maska s filtrem.. č. 1824; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-25 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné látky třídy 3, pro které je požadována ochrana před výbuchem. Jaký typ masky nebo dýchacího přístroje se musí na plavidle nacházet pro každého člena posádky?. Správná odpověď; Odpovídající dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu. č. 1825; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-26 Kdy se musí používat maska s filtremí?. Správná odpověď; Při odběru vzorku, jestliže se toto vyžaduje v kapitole 3.2, tabulka C.. č. 1826; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-27 Během nakládky tankového plavidla se do vody dostane benzín. Kapalina. Správná odpověď; se na vodní hladině rozšíří a poté odpaří.. č. 1827; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-28 Smíte na tankových plavidlech provádět čistící práce s kapalinami, které mají bod vzplanutí menší než 55 C°?. Správná odpověď; Ano, ale pouze v oblasti nákladu.. č. 1828; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-29 Jedete na tankovém plavidle a musíte naložit látku UN 1202, TOPNÝ OLEJ. Předchozí látka byla také UN 1202, TOPNÝ OLEJ. Musí osoby, které zapojují nakládací hadici nebo nakládací rameno, podle ADN mít ochranu dýchacích orgánů?. Správná odpověď; Ne, to u této látky není zapotřebí.. č. 1829; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-30 Jedete na tankovém plavidle a musíte naložit látku UN 2079, DIETYLENTRIAMIN. Předchozí náklad byla látka UN 1202, TOPNÝ OLEJ a nákladní tanky jsou vyčištěné a odplynované. Musí osoby, které zapojují nakládací hadici nebo nakládací rameno, podle ADN mít ochranu dýchacích orgánů?. Správná odpověď; Ne, to u této látky není zapotřebí.. č. 1830; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-31 Jedete na tankovém plavidle typu N a musíte naložit látku UN 2289, ISOFORONDIAMIN. Musí být osoby, které napojují nakládací hadici nebo nakládací rameno podle ADN vybaveny ochrannými prostředky?. Správná odpověď; Ano, u této látky je to předepsáno.. č. 1831; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-32 Musí se na tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné věci, vždy nacházet přístroj pro detekci plynu dle ADN?. Správná odpověď; Ne, pouze pokud je to požadováno v kapitole 3.2, tabulka C.. č. 1832; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-33 Co se podle ADN rozumí pod pojmem „stálé hoření“?. Správná odpověď; Rovnoměrné hoření s neurčitou dobou trvání.. č. 1833; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-34 Musí být na tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné látky, vždy pro každou osobu k dispozici únikový prostředek dle ADN?. Správná odpověď; Ne, pouze pokud je to vyžadováno v 3.2, tabulka C.. č. 1834; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-35 Je dle ADN na každém tankovém plavidle, které přepravuje nebezpečné věci, pro každého člena posádky předepsán jeden pár ochranné obuvi?. Správná odpověď; Ano, to platí pro všechna tanková plavidla.. č. 1835; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-36 Je dle ADN předepsána na plavidle přítomnost dýchacích přístrojů, nezávislých na okolním vzduchu?. Správná odpověď; Ne. Je to závislé na tom, zda chceme vstoupit do uzavřeného prostoru.. č. 1836; Zkratka souboru otázek: TS8. Otázka; 130 08.0-37 ADN v určitých případech předepisuje, že musí být k dispozici dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu. Typ filtru, který musí být použit, najdete v. Správná odpověď; návodu od výrobce..