| č. 788 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| --- | --- | --- |
| Otázka | 110 01.0-01 Jaká je zkratka pro Dohodu o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách? |  |
| Správná odpověď | ADN. |  |
| č. 789 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-02 Kterou oblast upravuje ADN? |  |
| Správná odpověď | Předpoklady, za kterých smí být přepravovány nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách. |  |
| č. 790 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-03 Pod kterým číslem ADN najdete seznam tříd? |  |
| Správná odpověď | V bodu 2.1.1.1. |  |
| č. 791 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-04 Kde se můžete dočíst, které látky smějí být přepravovány tankovými plavidly? |  |
| Správná odpověď | V bodu 3.2, tabulka A a C. |  |
| č. 792 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-05 Který z následně uvedených dokumentů se podle ADN musí při přepravě nebezpečného nákladu nacházet na plavidle? |  |
| Správná odpověď | ADN. |  |
| č. 793 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-06 Pod kterými čísly ADN jsou uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravách nebezpečných věcí v plavidlech pro přepravu suchých nákladů? |  |
| Správná odpověď | V bodu 7.1.3.1 - 7.1.3.99. |  |
| č. 794 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-07 Pod kterými čísly ADN jsou uvedeny všeobecné provozní předpisy, které je třeba dodržovat při přepravách nebezpečných věcí v tankových plavidlech? |  |
| Správná odpověď | V bodu 7.2.3.1 - 7.2.3.99. |  |
| č. 795 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-09 Co je "odborník" ve smyslu ADN? |  |
| Správná odpověď | Osoba, která má zvláštní znalosti ADN a toto může prokázat platným osvědčením od příslušného úřadu. |  |
| č. 796 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-10 Kde v ADN naleznete vzory "Schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí" a "Prozatímního schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí? |  |
| Správná odpověď | V Části 8. |  |
| č. 797 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-11 Kdo je odborníkem pro ADN ve smyslu 8.2.1.2? |  |
| Správná odpověď | Člen posádky nebo jiná osoba, která své znalosti může doložit osvědčením, vystaveným příslušným úřadem |  |
| č. 798 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-12 Jakou platnost má osvědčení o zvláštních znalostech ADN? |  |
| Správná odpověď | 5 let. |  |
| č. 799 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-13 K čemu slouží předpisy ADN? |  |
| Správná odpověď | ADN stanovuje podmínky, za kterých smějí být na vnitrozemských vodních cestách přepravovány nebezpečné věci. |  |
| č. 800 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-14 Kde naleznete předpisy pro stavbu tankových plavidel typu N? |  |
| Správná odpověď | V Části 9,9.3.3. |  |
| č. 801 | Zkratka souboru otázek: AA1 |  |
| Otázka | 110 01.0-15 Kde najdete předpisy pro stavbu plavidel přepravující volně ložený náklad? |  |
| Správná odpověď | V části 9,9.1 |  |
| č. 801 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-01 Plavidlo je naloženo nákladem nebezpečných věcí. Jaký je bod vzplanutí pohonných hmot, kterými smějí být poháněny motory plavidla? |  |
| Správná odpověď | > nebo rovno 55 °C. |  |
| č. 802 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-02 Pokud je v bodu 3.2, tabulka A předepsán detektor toxických plynů, musí se nacházet též na tlačných člunech bez obytných prostor? |  |
| Správná odpověď | Ne, stačí, jestliže takovým přístrojem je vybaven tlačný remorkér nebo plavidlo, které sestavu pohání. |  |
| č. 803 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-03 Jaké pohonné hmoty nesmějí být na plavidlech používány pro pohon motorů ? |  |
| Správná odpověď | pod bod vzplanutí hmot < 55 °C. |  |
| č. 804 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-04 Jak daleko od chráněné oblasti resp. oblasti nákladu musí být vzdáleny sací otvory motorů? |  |
| Správná odpověď | Minimálně 2,00 m. |  |
| č. 805 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-05 Jak nízký smí být bod vzplanutí paliv pro spalovací motory na plavidlech, přepravujících nebezpečné věci? |  |
| Správná odpověď | 55 °C. |  |
| č. 806 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-06 Které z následovně uvedených zařízení se musí nacházet ve výfukovém potrubí plavidel, podléhajících ADN? |  |
| Správná odpověď | Lapač jisker. |  |
| č. 807 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-07 Jak daleko musí minimálně být vzdálené výstupní otvory výfuků od chráněné oblasti resp. oblasti nákladu? |  |
| Správná odpověď | 2,00 m. |  |
| č. 808 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-08 Pokud je topný kotel ve strojovně poháněn kapalnými pohonnými hmotami, musí tyto pohonné hmoty mít bod vzplanutí |  |
| Správná odpověď | > nebo rovno 55 °C. |  |
| č. 809 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-09 Jak daleko musí minimálně být výfuky motorů od otvorů nákladních prostor resp. od oblasti nákladu? |  |
| Správná odpověď | 2,00 m. |  |
| č. 810 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-10 Máte dvojité dno nákladních prostor resp. úložných prostor zřídit jako tank pro pohonné hmoty. Jak vysoký musí tento tank minimálně být? |  |
| Správná odpověď | 0,60 m. |  |
| č. 811 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-11 Která plavidla musí dle ADN být stavěna pod dohledem uznávané klasifikační společnosti a být zařazena do své nejvyšší třídy? |  |
| Správná odpověď | Určitá plavidla s dvojitou obšívkou pro suché náklady a všechna tanková plavidla, která přepravují nebezpečné věci. |  |
| č. 812 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-12 Na plavidle se musí nacházet návody k použití od přístrojů a zařízení, které jsou předepsány podle ADN. V jakém jazyce/v jakých jazycích tyto návody musí být? |  |
| Správná odpověď | V němčině, francouzštině nebo angličtině a pokud je to zapotřebí v jazyce, který je na plavidle obvykle používán. |  |
| č. 813 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-13 Kdo musí provést kontrolu zvláštního vybavení a přístroje pro detekci plynů předepsané v ADN? |  |
| Správná odpověď | Osoba, která je k tomuto oprávněna příslušným úřadem. |  |
| č. 814 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-14 Kde se podle ADN musí nacházet předepsané zvláštní vybavení u tlačných sestav a spřažených plavidel? |  |
| Správná odpověď | Na tlačném remorkéru nebo na plavidle, které obstarává pohon. |  |
| č. 815 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-19 Na plavidle se musí nacházet návody k použití přístrojů a zařízení, které jsou předepsány dle ADN. V jakém jazyce/jakých jazycích musí být? |  |
| Správná odpověď | V jazyce německém, francouzském nebo anglickém a v případě potřeby navíc v jazyce, který se na plavidle obvykle používá. |  |
| č. 816 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-16 Smějí být instalovány akumulátory v chráněné oblasti resp. v oblasti nákladu? |  |
| Správná odpověď | Ne, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6. |  |
| č. 817 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-17 Pod pojmem "záchranný vrátek" podle ADN se rozumí |  |
| Správná odpověď | zařízení pro vyzdvihování osob z prostorů, jako jsou nákladní tanky. |  |
| č. 818 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-18 V ADN se používá pojem "chráněná oblast". Které typy plavidel mají "chráněnou oblast"? |  |
| Správná odpověď | Plavidla pro přepravu suchých nákladů. |  |
| č. 820 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-20 V ADN se používá pojem "zóna 0 (nula). Jaké typy plavidel mají "zónu 0"? |  |
| Správná odpověď | Tanková plavidla. |  |
| č. 821 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-21 Co se podle ADN rozumí pod pojmem "vhodný únikový prostředek" ? |  |
| Správná odpověď | Dýchací ochranný prostředek zkonstruovaný k zakrytí uživatelových úst, nosu a očí, který je možno snadno nasadit a který slouží k úniku z nebezpečné oblasti. |  |
| č. 822 | Zkratka souboru otázek: AA2 |  |
| Otázka | 110 02.0-22 Kde se podle ADN smí nacházet akumulátory? |  |
| Správná odpověď | Na tankových plavidlech a plavidlech pro suché náklady mimo oblasti nákladu resp. v chráněnou oblast, kromě případů, kdy je možné uplatnit kapitolu 1.6. |  |
| č. 821 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-01 Co musí být na plavidle spolu s přístroji pro detekci plynů a detektory toxických plynů? |  |
| Správná odpověď | Návod k použití. |  |
| č. 822 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-02 Jak na plavidle zjistíme, zda se uvolnily toxické plyny v nebezpečné koncentraci, pocházející z nákladu? |  |
| Správná odpověď | Detektorem toxických plynů. |  |
| č. 823 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-03 Kdo musí kontrolovat přístroje pro detekci plynů (explozimetry)? |  |
| Správná odpověď | Osoby, které k tomuto byly oprávněnypříslušným úřadem. |  |
| č. 824 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-04 Jak se stanoví oblast výbušnosti určité látky? |  |
| Správná odpověď | Mezi spodní a horní hranicí výbušnosti. |  |
| č. 825 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-05 Oblast výbuchu hořlavých plynů se nachází: |  |
| Správná odpověď | mezi spodní a horní hranicí výbušnosti. |  |
| č. 826 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-06 Kdy a kým musí být kontrolovány měřící přístroje podle pododdílu 8.1.5.1? |  |
| Správná odpověď | Podle údajů výrobce osobou k tomuto pověřenou příslušným úřadem. |  |
| č. 829 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-09 1 ppm znamená |  |
| Správná odpověď | 1 díl na 1 milión dílů. |  |
| č. 830 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-10 Pokud je zažehnuta koncentrace plynu mezi spodní a horní hranicí výbušnosti |  |
| Správná odpověď | vznikne výbuch. |  |
| č. 831 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-11 Porušením potrubí přívodu kyslíku činí obsah kyslíku v místnosti 30 obj. %. Jak je třeba situaci posoudit? |  |
| Správná odpověď | Hrozí vysoké riziko požáru. |  |
| č. 832 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-12 Co rozumíme pod "chudou" směsí, pokud hovoříme o nebezpečí výbuchu? Máme tím na mysli, že existuje příliš málo |  |
| Správná odpověď | hořlavé látky. |  |
| č. 833 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-13 Pokud je zapotřebí vstoupit do místnosti, která byla delší dobu uzavřena, je největší nebezpečí pro vstupující osobu |  |
| Správná odpověď | příliš málo kyslíku. |  |
| č. 834 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-14 Jak vysoký je běžný podíl kyslíku v okolním vzduchu? |  |
| Správná odpověď | 21 objemových procent. |  |
| č. 835 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-15 Vstup do nákladních prostor, nákladních tanků nebo dvojitých boků, je možný bezpečným způsobem bez použití ochranného dýchacího přístroje nezávislého na okolním vzduchu, jestliže nejsou přítomny žádné škodlivé látky v nebezpečných koncentracích a naměřený obsah kyslíku je minimálně |  |
| Správná odpověď | 21%. |  |
| č. 836 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-16 Jaký přístroj potřebujete, abyste změřili přítomnost toxických látek? |  |
| Správná odpověď | Detektor toxických plynů. |  |
| č. 837 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-17 Jakým přístrojem lze zjistit, zda existuje nebezpečí výbuchu? |  |
| Správná odpověď | Přístrojem pro detekci plynů. |  |
| č. 838 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-18 Co označuje zkratka ppm? |  |
| Správná odpověď | parts per million (částice na jeden milión). |  |
| č. 839 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-19 Určité trubičky přístrojů pro detekci plynů mají předtrubičku. K čemu může sloužit? |  |
| Správná odpověď | Aby se zachytila vlhkost a nečistoty. |  |
| č. 840 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-20 Jak si ověříte, že trubička přístroje pro detekci plynů je ještě použitelná? |  |
| Správná odpověď | Kontrolou, zda bylo překročeno datum trvanlivosti. |  |
| č. 841 | Zkratka souboru otázek: AA4 |  |
| Otázka | 110 04.0-21 V jakých jednotkách se měří nebezpečí výbuchu? |  |
| Správná odpověď | v objemových procentech. |  |
| č. 838 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-01 Které nebezpečné látky zahrnuje třída 2? |  |
| Správná odpověď | Plyny. |  |
| č. 839 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-02 Do které třídy patří plyny? |  |
| Správná odpověď | Třída 2. |  |
| č. 840 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-03 Do které třídy patří hořlavé kapaliny? |  |
| Správná odpověď | Třída 3. |  |
| č. 841 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-04 Které nebezpečné látky patří do třídy 3? |  |
| Správná odpověď | Hořlavé kapaliny. |  |
| č. 842 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-05 Jaké je hlavní nebezpečí nebezpečné kapaliny třídy 8? |  |
| Správná odpověď | Žíravost. |  |
| č. 843 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-06 Do jaké třídy patří organické peroxidy? |  |
| Správná odpověď | Třída 5.2. |  |
| č. 844 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-07 Které nebezpečné látky patří do třídy 8? |  |
| Správná odpověď | Žíravé látky. |  |
| č. 845 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-08 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2? |  |
| Správná odpověď | Infekční látky. |  |
| č. 846 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-09 Jaké je hlavní nebezpečí kapaliny třídy 3? |  |
| Správná odpověď | Hořlavost. |  |
| č. 847 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-10 Které je hlavní nebezpečí hořlavé kapaliny třídy 6.1? |  |
| Správná odpověď | Toxicita. |  |
| č. 848 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-11 Může mít nebezpečná látka podle ADN více druhů nebezpečí? |  |
| Správná odpověď | Ano. |  |
| č. 849 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-12 Co je teplota samovznícení? |  |
| Správná odpověď | Nejnižší teplota horkého povrchu, na kterém se vznítí hořlavá látka ve formě směsi plyn/vzduch nebo pára/vzduch. |  |
| č. 850 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-13 Co je bod vzplanutí? |  |
| Správná odpověď | Nejnižší teplota, při které hořlavá kapalina vyvine tolik hořlavých par, že tyto mohou být zapáleny plamenem. |  |
| č. 851 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-14 Máte příkaz, převzít náklad prázdných, ale nikoliv vyčištěných autobaterií. Jedná se přitom o nebezpečné věci? |  |
| Správná odpověď | Ano, prázdné nevyčištěné baterie jsou nebezpečné věci. |  |
| č. 852 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-15 Proč jsou zvláště nebezpečné hořlavé prachy? |  |
| Správná odpověď | Protože při rozvíření může dojít k prašným výbuchům. |  |
| č. 853 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-16 Co se uvádí jako "jedovatost"? |  |
| Správná odpověď | Toxicita látky. |  |
| č. 854 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-17 Jak se chová látka UN 1203, BENZÍN při zahřátí? |  |
| Správná odpověď | Rozpíná se. |  |
| č. 855 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-18 Jaký význam mají u třídy 2 písmena TF uvedená v následujícím označení (UN 1053, SIROVODÍK, třída 2, 2 TF)? |  |
| Správná odpověď | Toxický, hořlavý. |  |
| č. 856 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-19 Jak je nebezpečná látka třídy 6.1, obalová skupina II? |  |
| Správná odpověď | Toxická. |  |
| č. 857 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-20 Jaký význam mají obalové skupiny I, II nebo III u látek třídy 3? |  |
| Správná odpověď | Udávají stupeň nebezpečnosti. |  |
| č. 858 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-21 Jaký význam má obalová skupina I u látek třídy 3? |  |
| Správná odpověď | Látka s vysokým nebezpečím. |  |
| č. 859 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-22 Jaký význam má obalová skupina III u látek třídy 8? |  |
| Správná odpověď | Slabě žíravá látka. |  |
| č. 860 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-23 Jaké nebezpečí vznikne vytečením hluboce zchlazených, zkapalněných plynů helium, dusík, oxid uhličitý? |  |
| Správná odpověď | Nebezpečí udušení pro osoby a zvířata. |  |
| č. 861 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-24 Který z následujících plynů je hořlavý? |  |
| Správná odpověď | UN 1978, PROPAN, Třída 2, 2F. |  |
| č. 862 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-25 Jaké je hlavní nebezpečí u nebezpečné látky třídy 5.1? |  |
| Správná odpověď | Látka podporující hoření. |  |
| č. 863 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-26 Kterou podstatnou vlastnost mají látky PROPAN, ARGON a OXID UHLIČITÝ? |  |
| Správná odpověď | Těžší než vzduch. |  |
| č. 864 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-27 Jaké je hlavní nebezpečí nebezpečné kapaliny třídy 8? |  |
| Správná odpověď | Žíravost. |  |
| č. 865 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-028 Do které třídy ADN jsou zařazeny látky, které jMAJÍ ako hlavní nebezpečí "toxicitu"? |  |
| Správná odpověď | Třída 6.1. |  |
| č. 866 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-29 Do které třídy jsou zařazeny látky, které jMAJÍ ako hlavní nebezpečí "podporu hoření"? |  |
| Správná odpověď | Třída 5.1. |  |
| č. 867 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-30 Které nebezpečné látky patří do třídy 9? |  |
| Správná odpověď | Jiné nebezpečné látky a předměty. |  |
| č. 868 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-31 Které nebezpečné látky patří do třídy 8? |  |
| Správná odpověď | Žíravé látky. |  |
| č. 869 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-32 Které nebezpečné látky patří do třídy 7? |  |
| Správná odpověď | Radioaktivní látky. |  |
| č. 870 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-33 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.2? |  |
| Správná odpověď | Infekční látky. |  |
| č. 871 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-34 Které nebezpečné látky patří do třídy 6.1? |  |
| Správná odpověď | Toxické látky. |  |
| č. 872 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-35 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.2 ? |  |
| Správná odpověď | Organické peroxidy. |  |
| č. 873 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-36 Které nebezpečné látky patří do třídy 5.1? |  |
| Správná odpověď | Látky podporující hoření. |  |
| č. 874 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-37 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.3? |  |
| Správná odpověď | Látky, které při styku s vodou vytváří hořlavé plyny. |  |
| č. 875 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-38 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.2? |  |
| Správná odpověď | Samozápalné látky. |  |
| č. 876 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-39 Které nebezpečné látky patří do třídy 4.1? |  |
| Správná odpověď | Hořlavé tuhé látky. |  |
| č. 877 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-40 Které nebezpečné látky patří do třídy 2? |  |
| Správná odpověď | Plyny. |  |
| č. 878 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-41 Které nebezpečné látky patří do třídy 3? |  |
| Správná odpověď | Hořlavé kapaliny. |  |
| č. 879 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-42 Do které třídy se zahrnují hořlavé kapaliny? |  |
| Správná odpověď | Třída 3. |  |
| č. 880 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-43 Do které třídy se zařazují radioaktivní látky? |  |
| Správná odpověď | Třída 7. |  |
| č. 881 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-44 Do které třídy se zařazují zásady a kyseliny? |  |
| Správná odpověď | Třída 8. |  |
| č. 882 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-45 Látka UN 1134, CHLORBENZEN je nebezpečná látka třídy |  |
| Správná odpověď | 3 |  |
| č. 883 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-46 Hustota výparů z kapalin je v poměru k hustotě vnějšího vzduchu většinou |  |
| Správná odpověď | vyšší. |  |
| č. 884 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-47 Jaké je latinské označení pro kyslík? |  |
| Správná odpověď | Oxygenium |  |
| č. 885 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-48 Co v chemických vzorcích označuje písmeno „N“? |  |
| Správná odpověď | Dusík |  |
| č. 886 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-49 Jaký symbol označuje uhlík? |  |
| Správná odpověď | C |  |
| č. 887 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-50 Co se rozumí pod pojmem bod varu kapaliny? |  |
| Správná odpověď | Teplota, při které kapalina při normálním atmosférickém tlaku zcela přejde do skupenství páry |  |
| č. 888 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-51 Na čem závisí skupenství látky? |  |
| Správná odpověď | Na tlaku a teplotě |  |
| č. 889 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-52 Co se rozumí pod pojmem bod varu kapaliny? |  |
| Správná odpověď | Teplota, při které kapalina při tlaku 100 kPa (1 bar) přejde do skupenství páry |  |
| č. 890 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-53 Jak se nazývá přechod kapaliny v páru? |  |
| Správná odpověď | Vypařování |  |
| č. 891 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-54 Co znamená oxidace? |  |
| Správná odpověď | Sloučení látky s kyslíkem |  |
| č. 892 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-55 Čím je zpravidla zahájena reakce polymerizace? |  |
| Správná odpověď | Zvýšením teploty |  |
| č. 893 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-56 Jestliže se pára nad kapalinou s touto kapalinou v tanku nachází v rovnováze, je tato pára nasycená. Co se stane, když klesne teplota? |  |
| Správná odpověď | Část páry zkondenzuje |  |
| č. 894 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-57 Hořlavé kapaliny se kromě jiného člení podle jejich bodu vzplanutí. V jaké oblasti bodu vzplanutí je látka nejsnáze hořlavá? |  |
| Správná odpověď | Pod 23°C |  |
| č. 895 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-58 V Jjakých jednotkách se uvádí bod vzplanutí? |  |
| Správná odpověď | V °C |  |
| č. 896 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-59 Jaký význam má součinitel teplotní roztažnosti kapaliny? |  |
| Správná odpověď | Hodnota roztažnosti objemu kapaliny na °C |  |
| č. 897 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-60 Kde dochází k odpařování kapaliny? |  |
| Správná odpověď | Přímo nad povrchem povrchu kapaliny |  |
| č. 898 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-61 Co u kapalin znamená pojem „viskozita“? |  |
| Správná odpověď | Vnitřní tření |  |
| č. 899 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-62 Jak se nazývá vnitřní tření kapaliny? |  |
| Správná odpověď | Viskozita |  |
| č. 900 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-63 Co se obecně stane při zvýšení teploty látky obecně? |  |
| Správná odpověď | Rychlost molekul se zvýší |  |
| č. 901 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-64 Při jaké teplotě je kinetická energie molekuly 0? |  |
| Správná odpověď | -273 °C |  |
| č. 902 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-65 Aby se zamezilo polymerizaci, přidává se do určitých výrobků určitá jistá látka. O jakou látku se jedná? |  |
| Správná odpověď | O inhibitor |  |
| č. 903 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-66 Jak velká je hmotnost 1 m3 čisté vody při 4°C? |  |
| Správná odpověď | 1000 kg |  |
| č. 904 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-67 Při jaké teplotě má 1m3 čisté vody hmotnost 1000 kg? |  |
| Správná odpověď | 4°C |  |
| č. 905 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-68 Proč je dusík zákeřný plyn? |  |
| Správná odpověď | Protože je bez zápachu |  |
| č. 906 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-69 Proč se v první řadě musíme vyhnout plynovým oblakům? |  |
| Správná odpověď | Protože snižují obsah kyslíku |  |
| č. 907 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-70 Která z následovně uvedených látek může být pohlcována pokožkou do těla, čímž může dojít k poškození zdraví? |  |
| Správná odpověď | Benzen |  |
| č. 908 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-71 Jestliže se pokožka dostane do styku s jednou z níže uvedených látek, vzniknou těžká poranění. O jakou látku se jedná? |  |
| Správná odpověď | Kyselina sírová |  |
| č. 909 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-72 Která z následovně uvedených látek je inertní plyn? |  |
| Správná odpověď | Dusík |  |
| č. 910 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-73 Aby se zamezilo polymerizaci, musí se přidat? D Teplo a světlo |  |
| Správná odpověď | Inhibitor |  |
| č. 911 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-74 Jakou hodnotu pH může mít silná kyselina? |  |
| Správná odpověď | 0 až 3 |  |
| č. 912 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-75 Co jsou látky třídy 5.1? |  |
| Správná odpověď | Látky podporující hoření |  |
| č. 913 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-76 Co je polymerizace? |  |
| Správná odpověď | Chemická reakce |  |
| č. 914 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-77 Látka UN 1230 METHANOL je hořlavá, má ale ještě jedno další nebezpečí. Do jaké třídy patří toto další nebezpečí? |  |
| Správná odpověď | Třída 6.1 |  |
| č. 915 | Zkratka souboru otázek: AA5 |  |
| Otázka | 110 05.0-78 Do jaké třídy patří výbušné látky a předměty? |  |
| Správná odpověď | Třída 1 |  |
| č. 883 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-01 Vaše tanky na pohonné hmoty obsahují celkem 42 000 l motorové nafty. Je toto množství nebezpečnou věcí ve smyslu ADN? |  |
| Správná odpověď | Ne, motorová nafta, která se nachází v plavidle a slouží k jeho pohonu, není považována za nebezpečné věci ve smyslu ADN. |  |
| č. 884 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-03 Smějí na plavidlech, která přepravují nebezpečné věci, cestovat osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí a nejsou na plavidle ze služebních důvodů? |  |
| Správná odpověď | Ne, v žádném případě. |  |
| č. 885 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-04 Musí vůdce plavidla při nakládce a vykládce kromě ustanovení ADN ještě dbát na jiné předpisy? |  |
| Správná odpověď | Ano, na předpisy místně příslušného úřadu, jako např. Přístavní řád. |  |
| č. 886 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-05 Smí být nebezpečný náklad překládán z jednoho plavidla do druhého? |  |
| Správná odpověď | Ano, se svolením místně příslušného úřadu. |  |
| č. 887 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-06 Které kusy zásilek s nebezpečnými věcmi se nesmí podle předpisů ADN přepravovat? |  |
| Správná odpověď | Kusy, které neodpovídají mezinárodním předpisům pro nebezpečné věci. |  |
| č. 888 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-07 Smíte při přepravě infekčních látek třídy 6.2 vzít na palubu osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo nejsou na plavidle ze služebních důvodů? |  |
| Správná odpověď | Ne. |  |
| č. 890 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-08 Kdo je na plavidle zodpovědný za označení plavidla modrým kuželem/modrým světlem? |  |
| Správná odpověď | Velitel plavidla. |  |
| č. 891 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-09 Plavidlo je označeno modrým kuželem/modrým světlem. Kdo je zodpovědný za odstranění tohoto označení? |  |
| Správná odpověď | Velitel plavidla. |  |
| č. 892 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-10 Je vystaveno platné potvrzení o nepřítomnosti plynu. Co se stane s označením „modrý kužel“, resp. „modré světlo“ na plavidle? |  |
| Správná odpověď | Plavidlo nepotřebuje žádné označení modrým kuželem resp. modrým světlem. |  |
| č. 893 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-12 Ve kterých předpisech jsou uvedena ustanovení o označení plavidla, které přepravuje nebezpečné věci? |  |
| Správná odpověď | V CEVNI a ADN. |  |
| č. 894 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-14 Kdo je zodpovědný za to, že jsou při přepravě nebezpečných věcí dodržovány předpisy ADN? |  |
| Správná odpověď | Vůdce plavidla. |  |
| č. 895 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-15 Jak můžete zjistit, zda musíte Vaše plavidlo označit modrým kuželem/modrým světlem? Na základě |  |
| Správná odpověď | tabulky A a 7.1.5.0 nebo tabulky C a 7.2.5.0. |  |
| č. 896 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-16 Kdy se smí překládat náklad mimo schválené překladní místo? |  |
| Správná odpověď | Pokud toto místní příslušný úřad povolil. |  |
| č. 897 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-17 Tank s 50 000 litry benzínu (teplotní součinitel roztažnosti benzínu činí 0,001 na 1 °C) má teplotu 10 °C. Teplota se zvýší na 20 °C. Kolik litrů benzínu se nyní v tanku nachází? |  |
| Správná odpověď | 50 500. |  |
| č. 898 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-18 Během jízdy má plavidlo, naložené nebezpečným nákladem havárii a náklad musí být přeložen. Co pro tento případ předepisuje ADN? |  |
| Správná odpověď | Překládka smí být provedena pouze se svolením místně příslušného úřadu. |  |
| č. 899 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-19 Co je podle CEVNI signál „nepřibližuj se“? |  |
| Správná odpověď | Kombinovaný zvukový a optický signál. |  |
| č. 900 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-20 Kotvící plavidla, která jsou označena podle 3.2, tabulka A nebo C musí |  |
| Správná odpověď | mít na palubě odborníka dle bodu 8.2.1. |  |
| č. 901 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-21 Vaše plavidlo je označeno jedním modrým kuželem. Jaký odstup musíte minimálně dodržet, jestliže čekáte před plavebními komorami nebo mosty? |  |
| Správná odpověď | 100 m. |  |
| č. 902 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-22 Vaše plavidlo je označeno dvěma modrými kužely. Jaký odstup musíte minimálně dodržet, jestliže čekáte před plavebními komorami nebo mosty? |  |
| Správná odpověď | 100 m. |  |
| č. 903 | Zkratka souboru otázek: AA6 |  |
| Otázka | 110 06.0-23 Co musí mít kotvící plavidlo přepravující nebezpečné věci na palubě? |  |
| Správná odpověď | Odborníka podle 8.2.1. |  |
| č. 898 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-01 Pro každou nebezpečnou věc, přepravovanou podle ADN, musí na plavidle být odesilatelem vystavený a řádně vyplněný dokument, který obsahuje všechny záznamy, které podle Části 5 musí do tohoto papíru být zaznamenány, jako např. oficiální pojmenování látky, UN číslo, čísla vzorů bezpečnostních značek a případně obalová skupina. Jak tento papír nazýváme? |  |
| Správná odpověď | Přepravní doklad. |  |
| č. 899 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-03 K čemu slouží přepravní doklad podle ADN? |  |
| Správná odpověď | K identifikaci přepravovaných nebezpečných věcí dle ADN. |  |
| č. 900 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-04 Které údaje musí obsahovat přepravní doklady o naložených nebezpečných věcech? |  |
| Správná odpověď | Záznamy, předepsané v bodu 5.4.1. |  |
| č. 901 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-05 Který z následujících údajů musí být uveden v přepravním dokladu dle ADN? |  |
| Správná odpověď | Jméno a adresa odesílatele/odesílatelů. |  |
| č. 902 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-06 Které z následujících údajů musí být uvedeny v přepravním dokladu dle ADN? |  |
| Správná odpověď | Oficiální pojmenování látky, UN číslo, čísla vzorů bezpečnostních značek a případně obalová skupina. |  |
| č. 903 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-07 Musí vůdce plavidla informovat osoby, které se nachází na plavidle, o písemných pokynech? |  |
| Správná odpověď | Ano, v opačném případě by osoby na plavidle v případě nehody nebyly schopné, písemné pokyny správně použít. |  |
| č. 904 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-08 Během přepravy nebezpečných věcí se musí podle ADN na plavidle nacházet určité dokumenty. Který z následujících dokumentů se musí kromě jiných nacházet na plavidle? |  |
| Správná odpověď | Přepravní doklad. |  |
| č. 905 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-09 Kdo má vůdci plavidla při přepravě nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách předat písemné pokyny, které se musí na plavidle během jízdy nacházet? |  |
| Správná odpověď | Dopravce. |  |
| č. 906 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-10 Kdo vystavuje schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí? |  |
| Správná odpověď | Příslušný úřad jedné ze smluvních stran Dohody ADN. |  |
| č. 907 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-11 Jaká je bez prodloužení nejdelší doba platnosti schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí? |  |
| Správná odpověď | Pět let. |  |
| č. 908 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-12 Pro chování při nehodách nebo událostech, které se mohou stát během přepravy nebezpečných věcí, musí dopravce vůdci plavidla předat dokument. Vůdce plavidla musí osoby na plavidle seznámit s obsahem těchto dokumentů a postarat se o to, že se tyto dokumenty během přepravy nachází na snadno identifikovatelném místě v kormidelně. Jak se tento dokument nazývá? |  |
| Správná odpověď | Písemné pokyny. |  |
| č. 909 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-13 V jakém dokumentu jsou popsaná opatření, která musí být provedena v případě nehody nebo mimořádné události? |  |
| Správná odpověď | V písemných pokynech. |  |
| č. 910 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-14 Kdo musí vůdci plavidla poskytnout písemné pokyny? |  |
| Správná odpověď | Dopravce. |  |
| č. 911 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-15 K čemu slouží písemné pokyny podle 5.4.3 ADN? |  |
| Správná odpověď | Jako instrukce pro chování při nehodách nebo mimořádných událostech. |  |
| č. 912 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-17 Kde jsou popsaná nebezpečí, která hrozí při přepravě látky? |  |
| Správná odpověď | V písemných pokynech. |  |
| č. 913 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-18 Kde se můžete dočíst, jaké nebezpečí vás může ohrožovat při přepravě nebezpečných věcí? |  |
| Správná odpověď | V písemných pokynech. |  |
| č. 914 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-019 V jakých jazycích jsou písemné pokyny vyhotoveny? |  |
| Správná odpověď | V jazyce nebo v jazycích, které umí číst a rozumí jim velitel plavidla a odborník. Pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, musí být též v jednom z těchto jazyků. |  |
| č. 915 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-20 Kde a jak musíte mít na palubě příslušné písemné pokyny, jestliže na Vašem plavidle přepravujete nebezpečnou věc? |  |
| Správná odpověď | V kormidelně na snadno dostupném místě. |  |
| č. 916 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-21 Kdo musí zajistit, že posádka rozumí písemným pokynům a je schopná, správně pokyny vykonávat? |  |
| Správná odpověď | Vůdce plavidla. |  |
| č. 917 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-22 U koho musí velitel plavidla dbát na to, že rozumí písemným pokynům a budou správně použity? |  |
| Správná odpověď | U příslušných členů posádky. |  |
| č. 918 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-23 Jako vůdce plavidla přejímáte nebezpečný náklad. Jaké máte povinnosti? |  |
| Správná odpověď | Musíte zajistit, aby příslušní členové posádky rozuměli písemným pokynům a byli schopni tyto pokyny správně používat. |  |
| č. 919 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-25 Kdy se musíte seznámit s obsahem písemných pokynů? |  |
| Správná odpověď | Před začátkem nakládky. |  |
| č. 920 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-26 Ve kterém doprovodném dokladu jsou popsána nebezpečí, která vychází z přepravovaných nebezpečných věcí? |  |
| Správná odpověď | V písemných pokynech. |  |
| č. 921 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-27 V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být vystaven odesilatelem vydaný přepravní doklad, jestliže jsou přepravovány nebezpečné věci z Nizozemí do Rakouska? |  |
| Správná odpověď | Holandsky a dále v němčině, francouzštině nebo angličtině. |  |
| č. 922 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-28 Co se musí udělat s písemnými pokyny? |  |
| Správná odpověď | Musí se během přepravy nacházet v kormidelně. |  |
| č. 923 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-29 Kde se musí nacházet písemné pokyny? |  |
| Správná odpověď | V kormidelně. |  |
| č. 924 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-30 V jakém dokumentu je uvedeno, jak se musí postupovat při nehodách nebo mimořádných událostech? |  |
| Správná odpověď | V písemných pokynech. |  |
| č. 925 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-31 Členové posádky se musí informovat o opatřeních v případě nehody s nebezpečnými věcmi. Ve kterém dokumentu jsou tato opatření uvedena? |  |
| Správná odpověď | V písemných pokynech. |  |
| č. 926 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-34 Kde se může posádka dočíst, jaká další opatření musí být provedena v případě havárie? |  |
| Správná odpověď | V písemných pokynech. |  |
| č. 927 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-35 Plavidlo mělo havárii. Který úřad je oprávněn odejmout schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí? |  |
| Správná odpověď | Úřad, který osvědčení vystavil. |  |
| č. 928 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-36 Plavidlo po havárii již neodpovídá předpisům části 9 ADN a je jí vystaveno prozatímní schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Jak dlouho je platné? |  |
| Správná odpověď | Pro jednorázovou jízdu a pro určitý náklad. |  |
| č. 929 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-37 Ve kterém dokladu musí být uvedeno, že přepravovaná látka představuje riziko nebezpečí pro životní prostředí? |  |
| Správná odpověď | V přepravním dokladu |  |
| č. 930 | Zkratka souboru otázek: AA7 |  |
| Otázka | 110 07.0-38 Přepravujete látku, pro kterou je v oddíle 3.2.3, tabulka C, sloupec 5 uveden kód N1, N2 nebo N3. Jaká dodatečná informace musí být uvedena v přepravním dokladu? |  |
| Správná odpověď | „Ohrožující životní prostření“ |  |
| č. 928 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-01 Během přepravy nebezpečných věcí jsou ochranné pomůcky podle 8.1.5.1 ADN nedostačující. Jak se velitel plavidla dozví, jaké dodatečné ochranné pomůcky musí na plavidle mít? |  |
| Správná odpověď | To je uvedeno v bezpečnostním listu. |  |
| č. 929 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-02 Vaši paži zasáhla žíravá látka. Co uděláte nejdříve? |  |
| Správná odpověď | Paži důkladně opláchnu vodou, oděv svléknu. |  |
| č. 930 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-03 Při odpojování plnícího potrubí se Vám na ruce dostala nafta. Co uděláte? |  |
| Správná odpověď | Oděv odstraním, ruce umyji vodou a mýdlem. |  |
| č. 931 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-04 Plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Při nehodě na palubě došlo k zasažení osob. Co musíte udělat nejdříve? |  |
| Správná odpověď | Zachovat klid, posoudit celou situaci, poskytnout první pomoc při zohlednění vlastní ochrany. |  |
| č. 932 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-05 Plavidlo přepravuje toxické látky. Po nehodě, ke které dojde na palubě plavidla, došlo k zasažení osob. Co uděláte nejdříve? |  |
| Správná odpověď | Obléknu ochrannou výstroj a odvedu raněné z místa ohrožení. |  |
| č. 933 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-07 Hrozí nebezpečí, jestliže při havárii pronikne do vody větší množství snadno hořlavých kapalných látek? |  |
| Správná odpověď | Ano, nad vodní hladinou mohou vznikat směsi plyn/vzduch, které se mohou popřípadě vznítit na velmi vzdálených místech a vést k výbuchu. |  |
| č. 934 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-08 Jak je třeba nakládat s ručním hasicím přístrojem, u kterého byla pouze jednou krátce stisknuta spouštěcí páčka? |  |
| Správná odpověď | Ruční hasicí přístroj musí být neprodleně zkontrolován osobou pověřenou příslušným orgánem. |  |
| č. 935 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-09 Co musí vůdce plavidla po nehodě provést nejdříve? |  |
| Správná odpověď | Provést opatření uvedená v písemných pokynech. |  |
| č. 936 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-10 Kolika dalšími přídavnými ručními hasicími přístroji oproti jiným předpisům musí být alespoň vybaveno plavidlo, přepravující nebezpečné věci? |  |
| Správná odpověď | Minimálně dvěma přídavnými ručními hasicími přístroji. |  |
| č. 937 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-11 Jaký okruh osob, které vstupují do nákladních prostor nebo u tankových plavidel do určitých prostor pod palubou, je oprávněn nosit ochranné dýchací přístroje nezávislé na okolním vzduchu, které jsou zásobovány stlačeným vzduchem? |  |
| Správná odpověď | Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a zdravotně jsou schopné dodatečné zatížení zvládnout. |  |
| č. 938 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-12 Smí se na plavidlech, přepravujících nebezpečné látky, kouřit? |  |
| Správná odpověď | Na plavidlech je kouření zakázáno. Tento zákaz neplatí v obytných prostorech a v kormidelně, pokud jsou uzavřená okna, dveře, světlíky a kryty. |  |
| č. 939 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-13 Jakým způsobem je zákaz kouření na plavidle oznámen? |  |
| Správná odpověď | Informačními tabulemi na vhodných místech na plavidle. |  |
| č. 940 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-14 Zjistíte, že poslední kontrola Vašich hasicích přístrojů byla před dvěma lety. Které z následujících opatření musíte provést? |  |
| Správná odpověď | Neprodleně nechám hasicí přístroje zkontrolovat nebo nahradit takovými, jejichž osvědčení o kontrole je ještě platné. |  |
| č. 941 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-15 Jak často musí být kontrolovány hasící přístroje na Vašich plavidlech? |  |
| Správná odpověď | Minimálně každé dva roky. |  |
| č. 942 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-16 Jak lze poznat, zda ruční hasicí přístroj byl zkontrolován? |  |
| Správná odpověď | Z údajů o provedení inspekce na hasicím přístroji. |  |
| č. 943 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-17 Kde byste měl pokud možno stát s hasicím přístrojem, pokud hasíte požár? |  |
| Správná odpověď | Po směru větru. |  |
| č. 944 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-18 V chráněné oblasti resp. v oblasti nákladu je zakázáno používat pohyblivé elektrické vedení. Musíte se proto zříci osvětlení lávky na břeh? |  |
| Správná odpověď | Zákaz neplatí pro elektrické kabely k zapojení signálních světel a světel lávky na břeh, pokud místo zapojení (např. zásuvka) je pevně namontováno na plavidle v bezprostřední blízkosti signálního stožáru nebo lávky. |  |
| č. 945 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-19 Jaký účel plní připojení uzemňovacího kabelu k nádobě při plnění? |  |
| Správná odpověď | Odvod elektrostatického náboje. |  |
| č. 946 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-20 V jaké lhůtě musí být kontrolovány hasicí přístroje? |  |
| Správná odpověď | Každé dva roky. |  |
| č. 947 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-21 Plavidlo přepravuje nebezpečný náklad. Dodatečně k ručním hasicím přístrojům, předepsaným dle všeobecných technických předpisů se musí na plavidle podle ADN nacházet minimálně dva další ruční hasicí přístroje. Ve kterém oddílu je toto uvedeno? |  |
| Správná odpověď | V 8.1.4. |  |
| č. 948 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-22 Ve kterém oddílu ADN je uvedeno, že na palubě plavidel, přepravujících nebezpečné věci, musí být uveden zákaz kouření? |  |
| Správná odpověď | V 8.3.4. |  |
| č. 949 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-23 Musíte okamžitě vstoupit do uzavřeného prostoru, ve kterém je nedostatek kyslíku. Co mimo jiné uděláte? |  |
| Správná odpověď | Použiji ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. |  |
| č. 950 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-24 Mechanické jiskry vzniknou |  |
| Správná odpověď | úderem kov na kov. |  |
| č. 951 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-25 Čím se nezvýší nebezpečí statického náboje? |  |
| Správná odpověď | Zahřátím kapaliny. |  |
| č. 952 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-26 Kde se musí nacházet popelníky? |  |
| Správná odpověď | V blízkosti každého východu z obytných prostor a kormidelny. |  |
| č. 953 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-27 K předepsaným ručním hasicím přístrojům podle jiných předpisů musí být plavidla, která přepravují nebezpečné věci dle ADN, vybavena dalšími ručními hasicími přístroji. O jaký minimální počet se zde jedná? |  |
| Správná odpověď | 2 |  |
| č. 954 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-28 Který hasicí prostředek se také nazývá "suchý led"? |  |
| Správná odpověď | CO2. |  |
| č. 955 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-29 Z jakých důvodů nesmějí být tzv. masky s filtrem nikdy používány v uzavřených místnostech? Protože masky s filtrem |  |
| Správná odpověď | jsou závislé na obsahu kyslíku v okolním vzduchu. |  |
| č. 956 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-30 V čem spočívá účinek práškového hasicího prostředku? Práškový hasicí prostředek převážně |  |
| Správná odpověď | je antikatalytický. |  |
| č. 957 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-31 Musíte vstoupit do místnosti, ve které vzniká kouř. Jakou osobní ochrannou výstroj zvolíte? |  |
| Správná odpověď | Dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí. |  |
| č. 958 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-32 Jakou ochranu rozumíme pod pojmem „vhodná ochrana zraku“? |  |
| Správná odpověď | Ochranné brýle. |  |
| č. 959 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-33 Kam se musí co nejrychleji uchýlit posádka, která se nachází na palubě při úniku plynového mraku? |  |
| Správná odpověď | Na nějaké místo proti směru větru. |  |
| č. 960 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-34 Masky s filtrem smějí být používány pro |  |
| Správná odpověď | práce na palubě. |  |
| č. 961 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-35 U kterých prací se smějí používat masky s filtrem bez předchozí kontroly obsahu kyslíku v ovzduší? |  |
| Správná odpověď | Při pracích na palubě. |  |
| č. 962 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-36 Kde nebo jak se v žádném případě nesmějí používat masky s filtrem s absorpčním materiálem |  |
| Správná odpověď | v uzavřených prostorech. |  |
| č. 963 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-37 Do místností s obsahem kyslíku méně než 21% se smí vstupovat jen |  |
| Správná odpověď | s ochranným dýchacím přístrojem, nezávislým na okolním vzduchu. |  |
| č. 964 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-38 Požár benzínu nejlépe uhasíme |  |
| Správná odpověď | práškovým hasicím přístrojem. |  |
| č. 965 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-39 Na ručním hasicím přístroji je pro třídu požáru uvedeno písmeno "C". Tento hasicí přístroj je vhodný pro hašení požárů |  |
| Správná odpověď | plynu. |  |
| č. 966 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-40 Na požáry elektrických instalací, které jsou pod napětím, nejlépe použijete |  |
| Správná odpověď | CO2. |  |
| č. 967 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-41 Které tvrzení je správné? |  |
| Správná odpověď | Kyslík podporuje hoření. |  |
| č. 968 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-42 Aby mohl vzniknout požár, musí se setkat tři faktory. Který z následujících faktorů k nim nepatří? |  |
| Správná odpověď | Dusík. |  |
| č. 969 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-43 Práškový hasicí prostředek ABC není vhodný k hašení |  |
| Správná odpověď | požárů kovů. |  |
| č. 970 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-44 Proč se při hašení ohně používá rozstřikovací proud? |  |
| Správná odpověď | Protože oheň lze lépe uhasit díky chladivému účinku. |  |
| č. 971 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-45 Vaše plavidlo je naloženo toxickými látkami. Po havárii z plavidla uniká náklad. Co musí vůdce plavidla udělat nejdříve? |  |
| Správná odpověď | Zapojit signál "nepřibližuj se". |  |
| č. 972 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-46 Proč se při hašení požáru pokud je to možné, používá tryskající vodní proud? Protože |  |
| Správná odpověď | tryskající vodní proud má dobrý chladící účinek. |  |
| č. 973 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-47 Který z následně uvedených hasicích prostředků je nejvhodnější pro hašení požáru elektrické rozvodny? |  |
| Správná odpověď | CO2. |  |
| č. 974 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-48 Jak lze nejlépe zkontrolovat, zda je v uzavřené místnosti požár? |  |
| Správná odpověď | Opatrným ohmatáním stěn nebo dveří. |  |
| č. 975 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-49 Stala se nehoda s ublížením na zdraví. Na co musí dbát osoba, poskytující první pomoc? |  |
| Správná odpověď | Na svoje vlastní bezpečí. |  |
| č. 976 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-50 U někoho během práce s určitou látkou nastanou dýchací potíže. Nejdříve |  |
| Správná odpověď | postiženého odvedete na čerstvý vzduch. |  |
| č. 977 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-51 Co pokaždé dáte s sebou, jestliže někdo na palubě z důvodu zasažení nebezpečnou látkou musí být odvezen do nemocnice? |  |
| Správná odpověď | Údaje z přepravního dokladu k dané nebezpečné látce. |  |
| č. 978 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-52 Jak se do lidského těla mohou dostat toxické látky? |  |
| Správná odpověď | Nadýcháním, požitím a kůží. |  |
| č. 979 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-53 Jak budete nejdříve postupovat, jestliže někdo ztratil vědomí? |  |
| Správná odpověď | Uvolním veškerý těsný oděv postiženého. |  |
| č. 980 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-54 Pokud někdo utrpěl popáleniny, nesmíme mu svléci oděv |  |
| Správná odpověď | aby se zamezilo zvětšení rány. |  |
| č. 981 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-55 Pokud se části těla dostaly do styku s nebezpečnými látkami, co je potřeba obecně udělat nejdříve? |  |
| Správná odpověď | Opláchnout velkým množstvím vody. |  |
| č. 982 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-57 Co je třeba udělat postiženému, pokud se mu dostala do očí kyselina? |  |
| Správná odpověď | Vypláchnout velkým množstvím vody. |  |
| č. 983 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-58 Pokud se někomu ústy dostane do žaludku žíravá látka, nesmíme nikdy |  |
| Správná odpověď | vyvolat zvracení. |  |
| č. 984 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-59 Při popáleninách spočívá první pomoc |  |
| Správná odpověď | v polévání velkým množstvím studené vody. |  |
| č. 985 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-61 Chlazení popálenin se provádí výlučně |  |
| Správná odpověď | velkým množstvím tekoucí studené (vlažné) vody. |  |
| č. 986 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-62 Hovoříte o bezvědomí, jestliže |  |
| Správná odpověď | postižený nereaguje vůbec nebo skoro vůbec. |  |
| č. 987 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-63 Oči, které přišly do styku s nebezpečnými látkami, ošetříte |  |
| Správná odpověď | vypláchnutím velkým množstvím vody. |  |
| č. 988 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-64 Někdo spolkl toxickou látku. Jak ho ošetříte? |  |
| Správná odpověď | Dáte mu vypít hodně vody. |  |
| č. 989 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-65 První pomoc při bezvědomí je |  |
| Správná odpověď | postiženého uložit do stabilizované polohy, aby se zamezilo zadušení a zkontrolovat, zda postižený dýchá. |  |
| č. 990 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-66 Co by se mělo udělat u osob v bezvědomí, které pozřely žíravé látky? |  |
| Správná odpověď | V žádném případě nevyvolávat zvracení. |  |
| č. 991 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-67 Co uděláte při úrazech elektrickým proudem? |  |
| Správná odpověď | Pokusím se bezpečně vypnout proud. |  |
| č. 992 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-68 Jaká jsou základní pravidla při poskytování první pomoci? |  |
| Správná odpověď | Zhodnotit nebezpečí, zjistit, co oběti schází, pokud možno hned na místě nehody poskytnout pomoc, oběť uklidnit. |  |
| č. 993 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-69 Domníváte se, že postižený utrpěl šok. Co uděláte? |  |
| Správná odpověď | Nenecháte ho prochladnout a nenecháte ho pít. |  |
| č. 994 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-70 První pomoc má za účel |  |
| Správná odpověď | zabránit těžkým poraněním. |  |
| č. 995 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-71 Jak nejdříve ošetříte popáleninu? |  |
| Správná odpověď | Ochladím vodou. |  |
| č. 996 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-72 Někdo utrpěl poranění nebezpečnou látkou. Které doklady byste měl v každém případě předat lékaři? |  |
| Správná odpověď | Údaje z přepravního dokladu týkající se nebezpečné látky. |  |
| č. 997 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-73 Tlačný remorkér tlačí čtyři tlačné čluny. Dva čluny jsou naložené žíravými látkami třídy 8. Kde se musí nacházet osobní ochranná výstroj? |  |
| Správná odpověď | Pouze na tlačném remorkéru. |  |
| č. 998 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-74 Pro koho musí být na plavidle vhodné únikové prostředky? |  |
| Správná odpověď | Pro každou osobu, která se nachází na plavidle. |  |
| č. 999 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110-08.0-75 Používání ohně nebo otevřeného světla je na většině míst na plavidle zakázána. Kde smíte používat oheň nebo otevřené světlo? |  |
| Správná odpověď | V obytných prostorech a v kormidelně. |  |
| č. 1000 | Zkratka souboru otázek: AA8 |  |
| Otázka | 110 08.0-76 Tankové plavidlo přepravuje nebezpečné věci. Přístup do nákladních prostor pod palubu je dovolen pouze osobám s dýchacím přístrojem nezávislým na okolním vzduchu. Které osoby jsou oprávněny toto dýchací zařízení použít? |  |
| Správná odpověď | Osoby, které jsou vyškolené v zacházení s těmito přístroji a zdravotně jsou schopné dodatečné zatížení zvládnout |  |
| č. 1512 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-01 Je na plavidlech, která přepravují nebezpečné věci v kusech, mimo chráněnou oblast povoleno používání drenážních čerpadel, která jsou poháněna kapalnými pohonnými hmotami? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud bod vzplanutí pohonné látky je 55 °C nebo více. |  |
| č. 1513 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-02 Nákladní prostory u plavidel pro přepravu suchých nákladů, přepravující nebezpečné věci, musí být vpředu a vzadu ohraničené: |  |
| Správná odpověď | vodotěsnou kovovou přepážkou. |  |
| č. 1514 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-03 Jak daleko musí být minimálně vzdáleno výfukové potrubí motorů od otvorů nákladních prostor? |  |
| Správná odpověď | 2,00 m. |  |
| č. 1515 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-04 Každý nákladní prostor musí být vpředu a vzadu ohraničen přepážkou. Jak musí být tato přepážka provedena? |  |
| Správná odpověď | Jako vodotěsná. |  |
| č. 1516 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-05 Smějí být na plavidlech, přepravujících nebezpečné věci, používány k zakrytí dotčených nákladních prostor plachty? |  |
| Správná odpověď | Pouze tehdy, když jsou plachty těžko zápalné. |  |
| č. 1517 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-06 U plavidel pro přepravu suchých nákladů, přepravujících nebezpečné věci, musí v mnoha případech být možné mechanicky větrat nákladní prostory. Jak velká musí být kapacita ventilátorů? |  |
| Správná odpověď | Musí dohromady být schopné obnovit objem prázdného nákladního prostoru alespoň pětkrát za hodinu. |  |
| č. 1518 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-07 Smí být dvojité dno v oblasti nákladního prostoru zřízeno jako palivové tanky? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud výška činí minimálně 0,60 m a nákladními prostory neprochází žádné palivové potrubí nebo otvory. |  |
| č. 1519 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-08 Na tlačných člunech bez vlastního pohonu, které přepravují nebezpečné věci, |  |
| Správná odpověď | se musí nacházet alespoň jedno hasící nebo balastní vodní čerpadlo. |  |
| č. 1520 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-09 Když musí být strojovny vybaveny pevně nainstalovaným hasicím zařízením, musí hasící zařízení |  |
| Správná odpověď | být možné uvést do provozu z paluby. |  |
| č. 1521 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-10 Aby se zajistilo, že přes zařízení k hašení požárů se nemohou dostat do obytných prostor nebo služebních místností mimo chráněnou oblast plyny, musí potrubí být vybaveno |  |
| Správná odpověď | pružinovým nevratným ventilem. |  |
| č. 1522 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-11 Jako kuchyňské přístroje smějí být pouze používány přístroje, které |  |
| Správná odpověď | jsou poháněné elektricky. |  |
| č. 1523 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-12 Pokud má plavidlo naloženo nebezpečné látky a předměty třídy 1, musí mezi nimi a anténami elektronických přístrojů být dodržován minimálně odstup |  |
| Správná odpověď | 2,00 m. |  |
| č. 1524 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-13 V blízkosti každého východu z kormidelny na plavidle pro přepravu suchých nákladů se musí nacházet následující: |  |
| Správná odpověď | popelník. |  |
| č. 1525 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-14 U plavidel s dvojitou obšívkou, které odpovídají dodatečným předpisům ADN, musí odstup mezi boční stěnou plavidla a boční stěnou nákladního prostoru činit minimálně: |  |
| Správná odpověď | 0.80 m. |  |
| č. 1528 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-17 U plavidla s dvojitou obšívkou, které odpovídá dodatečným stavebním předpisům ADN, musí výška dvojitého dna |  |
| Správná odpověď | činit minimálně 0,50 m. |  |
| č. 1529 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-18 Chráněná oblast plavidla s dvojitou obšívkou, které odpovídá dodatečným stavebním předpisům ADN, musí |  |
| Správná odpověď | být provedeno minimálně s dvojitými boky a dvojitým dnem. |  |
| č. 1530 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-19 U plavidel s dvojitou obšívkou, která odpovídají dodatečným stavebním předpisům ADN, a jsou vybavena drenážním tankem v dvojitém dně, přičemž obsah drenážního tanku je 0,04 m3, musí odstup mezi lodním dnem a drenážním tankem činit minimálně: |  |
| Správná odpověď | 0,50 m. |  |
| č. 1535 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-24 Kde se na námořních plavidlech, které odpovídají předpisům SOLAS, kapitola II-2, pravidlo 54, podle ADN musí nacházet výstupní otvory výfukového potrubí? |  |
| Správná odpověď | Musí být vzdáleny minimálně 2,00 m od otvorů do nákladních prostor |  |
| č. 1536 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-25 Podle ADN varné a chladicí přístroje v kormidelně u plavidel pro přepravu suchých nákladů |  |
| Správná odpověď | jsou povoleny jen tedy, pokud je spodní část kormidelny z kovu. |  |
| č. 1537 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-026 Dveře od obytných prostor nasměrované k nákladním prostorům |  |
| Správná odpověď | musí být možné plynotěsně uzavřít. |  |
| č. 1538 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-27 Jaké předpisy platí pro přepravu látek třídy 7, s výjimkou látek UN 2908 až 2911? |  |
| Správná odpověď | smějí být přepravovány pouze v plavidlech s dvojitou obšívkou, která odpovídají dodatečným stavebním předpisům ADN. |  |
| č. 1539 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-28 Musíte přepravovat nebezpečnou věc, pro kterou jsou předepsány dodatečné ventilátory. Instalujete dva přenosné ventilátory. Kde se musí nacházet odsávací šachty? |  |
| Správná odpověď | Odsávací šachty musí být umístěny 50 mm od podlahy nákladního prostoru a nacházet se na jeho nejkrajnějších koncích. |  |
| č. 1540 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-29 Stavíte plavidlo pro přepravu suchých nákladů s dvojitými boky a dvojitým dnem. Chtěli byste dvojité boky zařídit a používat jako balastní tanky. Je to dovoleno? |  |
| Správná odpověď | Ano, dvojité boky smí být postavené pro příjem balastní vody. |  |
| č. 1541 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-030 Musíte přepravovat nebezpečnou věc a podle bodu 8.1.4 mít na plavidle dva přídavné ruční hasicí přístroje. Kde se tyto ruční hasicí přístroje musí nacházet? |  |
| Správná odpověď | V chráněné oblasti, resp. v bezprostřední blízkosti chráněné oblasti. |  |
| č. 1542 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-31 Musí otvory komínů být vybaveny nějakým zařízením? |  |
| Správná odpověď | Ano, zařízením, které zamezí úniku jisker a zabrání vniknutí vody. |  |
| č. 1543 | Zkratka souboru otázek: GS2 |  |
| Otázka | 120 02.0-32 Jaké předpisy platí podle ADN pro elektrická zařízení, která se nachází na palubě v chráněné oblasti nákladního plavidla a nelze je odpojit od napětí centrálním vypínačem? |  |
| Správná odpověď | Musí odpovídat typu „omezené nebezpečí výbuchu.“ |  |
| č. 1542 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-01 Plavidlo přepravuje látku UN 1435, POPEL ZINKOVÝ, volně ložený. Musíte: |  |
| Správná odpověď | větrat prostory, které hraničí s nákladním prostorem který tuto látku obsahuje. |  |
| č. 1543 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-02 Plavidlo typu RO/RO je nakládáno silničními motorovými vozidly. Kolikrát za hodinu musí být v nákladním prostoru obnoven vzduch? |  |
| Správná odpověď | 5 krát. |  |
| č. 1544 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-03 Plavidlo přepravuje látku UN 2211, KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ, balené. Kdy musí být větrány nákladní prostory? |  |
| Správná odpověď | Pokud při měření je naměřena koncentrace plynu nad 10% spodní hranice výbušnosti. |  |
| č. 1545 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-04 Plavidlo přepravuje látku UN 1408, FERROSILICIUM, volně loženou. Při měření je zjištěna koncentrace plynu nad 10% spodní hranice výbušnosti. Jak musí být větrány nákladní prostory? |  |
| Správná odpověď | Plným výkonem ventilátorů. |  |
| č. 1546 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-005 Jedete na plavidle pro suchý náklad se 4 nákladními prostory. Máte naloženo 300 t látky 1408, FERROSILICIUM, volně ložený v 2. nákladním prostoru. Které nákladní prostory nebo prostory musí být během jízdy větrány? |  |
| Správná odpověď | Nákladní prostor 2 a všechny nákladní prostory a prostory, které hraničí s nákladním prostorem 2. |  |
| č. 1547 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-06 Pokud plavidlo přepravuje látku UN 1398, SILICID HLINÍKU PRÁŠKOVÝ, NEPOTAŽENÝ, volně ložený a při měření je zjištěna koncentrace plynu nad 10% spodní hranice výbušnosti, pak nákladní prostory, ve kterých se látka nachází: |  |
| Správná odpověď | musí být větrány plným výkonem ventilátorů. |  |
| č. 1548 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-07 Jedete na plavidle pro přepravu suchých nákladů a musíte vyložit látku UN 2211, KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad je volně ložený. Jaké z následně uvedených opatření musí být provedeno, než začnete s vykládkou? |  |
| Správná odpověď | Příjemce musí změřit koncentraci plynu v odpovídajících nákladních prostorech. |  |
| č. 1549 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-08 Jedete na plavidle pro přepravu suchých nákladů a musíte vykládat látku UN 2211, KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad je volně ložený. Pod kterou hodnotou se musí minimálně nacházet koncentrace plynu, než skutečně lze začít s vykládkou? Musí |  |
| Správná odpověď | 50 procent pod spodní hranicí výbušnosti. |  |
| č. 1550 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-09 Jedete na plavidle pro přepravu suchých nákladů a máte naloženou látku UN 2211, KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad je volně ložený. Musíte provést měření koncentrace plynu. Kdy musí tato měření být provedena? |  |
| Správná odpověď | Bezprostředně po nakládce a po jedné hodině. |  |
| č. 1551 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-10 Jedete na plavidle pro přepravu suchých nákladů a máte naloženou látku UN 2211, KULIČKY POLYMERNÍ, ZPĚŇOVATELNÉ. Náklad je volně ložený. Musíte během jízdy provést měření koncentrace plynů v těch nákladních prostorech, ve kterých se kuličky polymeru nachází. Která opatření musíte provést, jestliže naměříte koncetraci plynu, která se nachází nad 20% spodní hranice výbušnosti? |  |
| Správná odpověď | Musí být větrány nákladní prostory. |  |
| č. 1552 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-11 Přepravujete látku UN 1408, FERROSILICIUM ve volně loženém stavu. Kdy se za normálních podmínek musí provést měření koncentrace plynu v nákladním prostoru? |  |
| Správná odpověď | Bezprostředně po nakládce a pak po jedné hodině. |  |
| č. 1553 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-12 Za kterých podmínek není potřeba čistit nákladní prostor? |  |
| Správná odpověď | Pokud nový náklad sestává ze stejné látky jako předchozí (platí pro volně ložené látky). |  |
| č. 1554 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-13 Přepravujete látku s označením UN 3101 PEROXID, ORGANICKÝ, TYP B, KAPALNÝ, v plavidle pro přepravu suchých nákladů. Musí v souvislosti s tímto nákladem být větrány obytné prostory? |  |
| Správná odpověď | Ne, to není nutné. |  |
| č. 1555 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-14 Pokud látky třídy 9 znečistily nákladní prostor, musí tento nákladní prostor |  |
| Správná odpověď | být vyčištěn. |  |
| č. 1556 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-15 Musíte přepravovat látku s označením UN 2506, HYDROGENSÍRAN AMONNÝ, volně ložený. Jaká opatření musíte provést v nákladních prostorech? |  |
| Správná odpověď | Vnitřní plochy nákladního prostoru musí být vyložené nebo ošetřené tak, že je vyloučena koroze působením nákladu. |  |
| č. 1557 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-16 Musíte přepravovat látku s označením UN 1334, NAFTALEN, SUROVÝ, volně ložený. Jaká opatření musíte provést v nákladních prostorech? |  |
| Správná odpověď | Vnitřní plochy nákladního prostoru musí být obložené nebo ošetřené tak, že je vyloučené prosáknutí nákladu. |  |
| č. 1558 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-17 Při přepravě výbušných látek a předmětů musí všechna elektrická zařízení |  |
| Správná odpověď | v nákladních prostorech být bez napětí. |  |
| č. 1559 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-18 Přepravujete s Vaším plavidlem pro přepravu suchých nákladů několik kontejnerů s látkami třídy 5.2. Kdy musíte otevřené nákladní prostory větrat? |  |
| Správná odpověď | Nákladní prostory musí být větrány, jestliže existuje podezření ne poškození kontejneru. |  |
| č. 1560 | Zkratka souboru otázek: GS3 |  |
| Otázka | 120 03.0-19 Vaším plavidlem pro přepravu suchých nákladů přepravujete několik kontejnerů s látkami třídy 3. Domníváte se, že jeden z kontejnerů je netěsný. Jaká opatření musíte na plavidle provést? |  |
| Správná odpověď | Nákladní prostor musí být větrán. |  |
| č. 1560 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-01 Zde uvedená značka s označením druhu nebezpečí znamená, že příslušná nebezpečná látka je: |  |
| Správná odpověď | radioaktivní. |  |
| č. 1561 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-02 Podléhají olejnatá semena, rozemletá semena a kalové koláče obsahující rostlinný olej, která jsou ošetřeny rozpouštědly a nejsou samozápalné, ADN? |  |
| Správná odpověď | Ne, pokud byly připraveny nebo ošetřeny tak, že během přepravy se nemohou uvolňovat žádné nebezpečné plyny v nebezpečných množstvích (žádné nebezpečí výbuchu) a je-li toto uvedeno v přepravním dokladu. |  |
| č. 1562 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-03 Kde se můžete dočíst, jaký význam mají bezpečnostní značky s označením druhu nebezpečí RID, ADR a IMDG-Code, kterými jsou označené kusy? |  |
| Správná odpověď | V části 5 ADN. |  |
| č. 1563 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-04 Jakou bezpečnostní značkou s označením druhu nebezpečí je označen kus, který obsahuje hořlavé kapaliny třídy 3? |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1564 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-05 Která bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí platí pro nebezpečné látky třídy 4.3? |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1565 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-06 Jaký význam má zde uvedená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí? |  |
| Správná odpověď | Organický peroxid. |  |
| č. 1566 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-07 Jaké je největší množství látky UN 1428, SODÍK, třída 4.3 v ocelových sudech, obalová skupina I, které smí být přepravováno jedním plavidlem, aniž by musela být aplikována všechna ustanovení ADN? |  |
| Správná odpověď | 300 kg. |  |
| č. 1567 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-08 Jaké největší množství látky UN 3102, PEROXID ORGANICKÝ, TYP B, TUHÝ, třída 5.2 v ocelových sudech, smí být přepravováno jedním plavidlem, aniž by musela být aplikována všechna ustanovení ADN? |  |
| Správná odpověď | Pro tuto látku neplatí žádné vynětí z platnosti pro množství přepravované na plavidle. |  |
| č. 1568 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-09 Jaké největší množství žíravých látek třídy 8 v plastových kanystrech, obalová skupina III, smí být přepravováno jedním plavidlem, aniž by musela být aplikována všechna ustanovení dohody ADN? |  |
| Správná odpověď | 3 000 kg. |  |
| č. 1569 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-10 Vedle 1000 t pásové oceli sestává náklad ve Vašem plavidle ještě z 30 t látky UN 1830, KYSELINA SÍROVÁ, v ocelových sudech (třída 8). Smíte s tímto naloženým zbožím na plavidle přepravovat osoby, které nepatří k posádce, normálně na plavidle nežijí nebo se na plavidle nenacházejí ze služebních důvodů? |  |
| Správná odpověď | Přeprava takových osob je zakázána. |  |
| č. 1570 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-11 Vaše plavidlo je označeno třemi modrými kužely. Jaký odstup musíte minimálně udržovat od obytných sídel, občanského vybavení (např. komora nebo most) a tankových skladů, jestliže čekáte před komorou nebo mostem? |  |
| Správná odpověď | 100 m |  |
| č. 1571 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-12 Smějí být látky třídy 6.1 a 8 ukládány společně do stejného nákladního prostoru? |  |
| Správná odpověď | Ano za předpokladu, že jsou odděleny v horizontálním odstupu minimálně 3,00 m a nejsou uloženy na sobě. |  |
| č. 1572 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-13 Smějí být látky třídy 1 různých skupin snášenlivosti ukládány společně do stejného nákladního prostoru? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud toto vyplývá z tabulky, uvedené v bodě 7.1.4.3.4 (podle skupin snášenlivosti). |  |
| č. 1573 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-14 Smějí být látky třídy 1, pro které je v kapitole 3.2, tabulka A předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, uloženy společně s látkami třídy 6.2 do stejného nákladního prostoru? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud jsou od sebe oddělené v odstupu minimálně 12,00 m. |  |
| č. 1574 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-15 Smějí být ocelové sudy s látkou UN 1614, KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ a plastové kanystry s látkou UN 2309, OKTADIEN uloženy společně do stejného nákladního prostoru? |  |
| Správná odpověď | Ne, nezávisle na jejich množství, nebezpečné látky, pro které je v bodě 3.2, tabulka A, Sloupec 12 předepsáno označení dvěma modrými kužely, nesmějí být uloženy ve stejném nákladním prostoru s hořlavými látkami, pro které je v bodu 3.2, tabulka A, sloupec 12 předepsáno označení jedním modrým kuželem. |  |
| č. 1575 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-16 Kde v ADN můžete najít předpisy, platné pro přepravu nebezpečných látek všech tříd, týkající se zákazu společné nakládky? |  |
| Správná odpověď | V pododílech 7.1.4.3 až 7.1.4.5. |  |
| č. 1576 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-17 Smějí být kusy, které obsahují různé nebezpečné látky, ukládány vedle sebe? |  |
| Správná odpověď | Ano, ale pouze při dodržení zákazů společné nakládky. |  |
| č. 1577 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-18 Vaše plavidlo má schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Obdržíte příkaz převzít následující látky a předměty třídy 1, shodné s ADN - 20 t UN 0340, NITROCELULOSA (klasifikační kód 1.1D) - 5 t UN 0131, ZAŽEHOVAČE ZÁPALNIC (klasifikační kód 1.4S) - 10 t UN 0238, RAKETY, TAHAČE LAN (klasifikační kód 1.2G) Smíte tento náklad přepravit při dodržení omezení přepravovaného množství? |  |
| Správná odpověď | Ne, jedna ze 3 partií překračuje přípustnou netto hmotnost. |  |
| č. 1578 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-19 Jaký minimální odstup k jiným plavidlům musí pokud možno udržovat během jízdy plavidla, která jsou naložena výbušnými látkami třídy 1? |  |
| Správná odpověď | 50 m. |  |
| č. 1579 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-20 Do Vašeho nákladního motorového plavidla nakládáte kromě jiného partii 25 t látky UN 1223, PETROLEJ v ocelových sudech. Musíte Vaše plavidlo z důvodu tohoto nebezpečného nákladu označit modrým světlem/modrým kuželem? |  |
| Správná odpověď | Ne, protože pro látku UN 1223, PETROLEJ není předepsáno označení modrým světlem/modrým kuželem. |  |
| č. 1580 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-21 Přepravujete Vaším motorovým plavidlem kromě jiného partii 30 t látky UN 1263, BARVA, obalová skupina I v ocelových sudech. Musíte Vaše plavidlo z důvodu tohoto nebezpečného nákladu označit modrým světlem/modrým kuželem? |  |
| Správná odpověď | Ano, protože brutto hmotnost nákladu překračuje 300 kg. |  |
| č. 1581 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-22 Jaké je největší povolené množství látky UN 3101, PEROXID, ORGANICKÝ, TYP B, KAPALNÝ v ocelových sudech při přepravě pouze této látky v plavidle pro přepravu suchých nákladů s jednoduchou obšívkou? |  |
| Správná odpověď | 15 000 kg. |  |
| č. 1582 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-23 Čeho se má docílit označením kusů bezpečnostními značkami s označením druhu nebezpečí? |  |
| Správná odpověď | Ze symbolů lze kromě jiného zjistit, jaká nebezpečí z nebezpečného nákladu vychází. |  |
| č. 1583 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-24 Která z vyobrazených bezpečnostních značek s označením druhu nebezpečí poukazuje na nebezpečné žíravé vlastnosti kusové zásilky? |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1584 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-25 Která z vyobrazených bezpečnostních značek s označením druhu nebezpečí upozorňuje na nebezpečné toxické vlastnosti kusové zásilky? |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1585 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-26 Kde v ADN najdete vzory bezpečnostních značek s označením druhu nebezpečí, které jsou předepsány mezinárodními předpisy? V |  |
| Správná odpověď | části 5, kapitola 5.2.a 5.3. |  |
| č. 1586 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-27 Jaký má význam, když na jednom ocelovém sudu jsou přilepené dvě různé značky s označením druhu nebezpečí? |  |
| Správná odpověď | Z tohoto kusu vychází více druhů nebezpečí. |  |
| č. 1587 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-28 U některých látek třídy 3 kromě nebezpečí požáru ještě existuje jiné nebezpečí. Jak je u kusů na toto další nebezpečí upozorněno? |  |
| Správná odpověď | Označením kusů zásilek odpovídajícím doplňujícími bezpečnostními značkami s označením druhu nebezpečí. |  |
| č. 1588 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-29 Smějí být látky třídy 6.1 a 8, naložené v různých kontejnerech s uzavřenými kovovými stěnami, uloženy ve stejném nákladním prostoru (případně za jakých podmínek)? |  |
| Správná odpověď | Kdykoliv, bez dalších podmínek. |  |
| č. 1589 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-30 Musíte naložit látku UN 1716, ACETYLBROMID v ocelových sudech. Které z následujících tvrzení je chybné? |  |
| Správná odpověď | Kusy zásilek s ACETYLBROMIDEM musí být uloženy odděleně od jiných kusů zásilek, které neobsahují žádné nebezpečné látky. |  |
| č. 1590 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-31 Do jakého množství smíte přepravovat v plavidle látku UN 1428, SODÍK v ocelových sudech, aniž by se musela dodržet všechna ustanovení dohody ADN? |  |
| Správná odpověď | do 300 kg. |  |
| č. 1591 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-32 Musíte naložit pouze určitou nebezpečnou věc třídy 2 s písmeny "TF" v ocelových sudech. Jaká je maximální povolená brutto hmotnost, která se může přepravovat, pokud se nejedná o plavidlo s dvojitou obšívkou ve smyslu ADN? |  |
| Správná odpověď | 120 000 kg. |  |
| č. 1592 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-33 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí znamená, že dotčená nebezpečná látka: |  |
| Správná odpověď | je hořlavá tuhá látka. |  |
| č. 1593 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-34 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí znamená, že dotčená nebezpečná látka je: |  |
| Správná odpověď | nehořlavý, netoxický plyn. |  |
| č. 1594 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-35 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí znamená, že dotčená nebezpečná látka je: |  |
| Správná odpověď | žíravá látka. |  |
| č. 1595 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-36 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí znamená, že dotčená nebezpečná látka: |  |
| Správná odpověď | je infekční. |  |
| č. 1596 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-37 Která bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí uvádí, že kus obsahuje samozápalné látky? |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1597 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-38 Kus, který obsahuje žíravé látky, musí být označen: |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1598 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-39 Látky podporující hoření, které jsou přepravovány v kusech, musí být označeny následující bezpečnostní značkou: |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1599 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-40 Kusy, které obsahují hořlavé tuhé látky, musí být označené: |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1600 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-41 Jakou bezpečnostní značkou s označením druhu nebezpečí se označují kusy, které obsahují hořlavé plyny? |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1601 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-42 Kusy, které obsahují výbušné látky, musí být označeny: |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1602 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-43 Smějí být kusy s látkami třídy 6.1 ukládány do stejného nákladního prostoru s kusy s látkami třídy 5.2, pro které je v bodě 3.2, tabulka A předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud jsou tyto kusy zásilek od sebe oddělené v odstupu minimálně 12,00 m. |  |
| č. 1603 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-44 Smějí být látky tříd 6.1 a 6.2 v kusech naloženy společně? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud jsou od sebe oddělené v horizontálním odstupu minimálně 3,00 m. |  |
| č. 1604 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-45 Smějí být látky tříd 3 a 6.1 v kusech, pokud pro obě v kapitole 3.2, tabulka A není požadováno označení modrými kužely, naloženy společně? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud jsou od sebe oddělené v horizontálním odstupu minimálně 3,00 m. |  |
| č. 1605 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-46 Jaký význam má, jestliže na kusu jsou nalepené dvě různé bezpečnostní značky s označením druhu nebezpečí? |  |
| Správná odpověď | Látka obsažená v kusu vykazuje více druhů nebezpečí. |  |
| č. 1606 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-47 Pod jakým číslem v ADN najdete povolené největší množství brutto určitých nebezpečných věcí (omezení přepravovaného množství) pro plavidlo s jednoduchou obšívkou? Pod okrajovým číslem |  |
| Správná odpověď | 7.1.4.1. |  |
| č. 1607 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-48 V jaké kapitole ADN jsou uvedeny předpisy pro nakládku, vykládku a ostatní manipulaci s nákladem, které je nutné dodržovat při přepravě nebezpečných věcí všech tříd v plavidlech pro přepravu suchého nákladu? Kapitola |  |
| Správná odpověď | 7.1. |  |
| č. 1608 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-49 Co je v ADN uvedeno o vytápění nákladních prostor? Vytápění nákladních prostor |  |
| Správná odpověď | je zakázáno. |  |
| č. 1609 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-50 Zde vyobrazená bezpečnostní značka s označením druhu nebezpečí udává, že příslušná látka |  |
| Správná odpověď | je výbušná. |  |
| č. 1610 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-51 Na kterých místech smějí být nakládány nebo vykládány nebezpečné věci v kusech, pro které je vyžadováno označení jedním modrým kuželem/modrým světlem? |  |
| Správná odpověď | na místech, schválených místně příslušným úřadem. |  |
| č. 1611 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-52 U které třídy musí být k dodržení zákazu společné nakládky u nákladů v kusech zohledněna skupina snášenlivosti? |  |
| Správná odpověď | Třída 1. |  |
| č. 1612 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-53 Smějíbýt kusy s látkami třídy 6.1, pro které je v kapitole 3.2, tabulka A předepsáno označení dvěma modrými kužely nebo dvěma modrými světly, uloženy ve stejném nákladním prostoru s jiným nákladem? |  |
| Správná odpověď | Ano, smějí být ukládány do stejného nákladního prostoru se všemi ostatními látkami při dodržení předepsané vzdálenosti, kromě hořlavých látek, pro které v kapitole 3.2, tabulka A je předepsáno označení jedním modrým kuželem nebo jedním modrým světlem. |  |
| č. 1613 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-54 Chcete nakládat látky tříd 6.1 a 8 v kontejnerech s uzavřenými kovovými stěnami. Jaký odstup na stranách musíte minimálně dodržet? |  |
| Správná odpověď | Minimální odstupy nejsou předepsané. |  |
| č. 1614 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-55 Chcete přepravovat látky tříd 6.1 a 6.2 na paletách. V jakém odstupu musí být na stranách oddělené? |  |
| Správná odpověď | 3.00 m. |  |
| č. 1615 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-56 Mohou být kusy s látkami třídy 1, pro které je předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, nakládány společně do jednoho nákladního prostoru s látkami třídy 6.1? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud jsou oddělené horizontálně alespoň 12,00 m. |  |
| č. 1616 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-57 Musíte přepravovat látky tříd 6.1 a 8, pro které není v kapitole 3.2, tabulka A vyžadováno žádné označení. Smíte tyto látky uložit do jednoho nákladního prostoru? |  |
| Správná odpověď | Ano. |  |
| č. 1617 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-58 Kdy se smí překládat náklad mimo povolené překladiště? |  |
| Správná odpověď | Pokud to místně příslušný úřad povolil. |  |
| č. 1618 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-59 Dva kontejnery s uzavřenými kovovými stěnami jsou položeny na sebe. Jeden z nich je naložen toxickými látkami třídy 6.1, druhý žíravými látkami třídy 8. Je to dovoleno? |  |
| Správná odpověď | Ano. |  |
| č. 1619 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-60 Máte přepravit následující kontejnery: konterner s plachtou (žádná uzavřená kovová střecha), naložený látkami třídy 3; konterner s plachtou (žádná uzavřená kovová střecha), naložený látkami třídy 5.1. Jaký je minimální odstup, který musí být mezi oběma kontejnery dodržen? |  |
| Správná odpověď | 2,40 m. |  |
| č. 1620 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-61 Ve Vašem plavidle kromě nebezpečných věcí, pro které není vyžadováno označení modrými kužely, přepravujete také dva kontejnery s látkou UN 1397, FOSFID HLINITÝ v kusech o celkové hmotnosti 50 000 kg. Jak musí být plavidlo označeno? |  |
| Správná odpověď | 2 modré kužely / modrá světla. |  |
| č. 1621 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-62 Ve vašem plavidle přepravujete kromě jiného kontejner s 5200 kg látky UN 1950, AEROSOLY, v kusech, třída 2, klasifikační kód 5F. Jak musí být plavidlo označeno? |  |
| Správná odpověď | Žádné označení. |  |
| č. 1622 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-63 Kde v ADN najdete dovolené hmotnosti brutto (omezeni přepravovaného množství) určitých nebezpečných nákladů? |  |
| Správná odpověď | V pododdílu 7.1.4.1.3 |  |
| č. 1623 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-64 Přepravujete látku UN 1159 DISOPROPYLETHER v sudech o celkové hmotnosti 2 500 kg. Jak označíte plavidlo? |  |
| Správná odpověď | Plavidlo z důvodu přepravy této nebezpečné věci nemusí být označeno. |  |
| č. 1624 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-65 Přepravujete ve vašem plavidle následující nebezpečné věci v uzavřených kontejnerech: - 50 ocelových sudů, v každém 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, celkové množství 11 000 kg; a - 100 plastových kanystrů, v každém 20 l látky UN 2256 CYKLOHEXEN, třída 3, obalová skupina II, celkové množství 1 850 kg. Jak musí být plavidlo označeno? |  |
| Správná odpověď | žádné označení. |  |
| č. 1625 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-66 Přepravujete ve vašem plavidle následující nebezpečné věci v uzavřených kontejnerech: - 500 ocelových sudů, v každém 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, celkové množství 110 000 kg. Jak musí být plavidlo označeno? |  |
| Správná odpověď | 2 modrými kužely / 2 modrými světly. |  |
| č. 1626 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-67 Přepravujete ve vašem plavidle 10 cisternových kontejnerů, v každém 24 t látky UN 1203 BENZIN nebo PALIVO PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY, třída 3, obalová skupina II. Jak musí být plavidlo označeno? |  |
| Správná odpověď | 1 modrým kuželem / 1 modrým světlem. |  |
| č. 1627 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-68 Ve vašem plavidle přepravujete následující nebezpečné věci v uzavřených kontejnerech: - 500 ocelových sudů, v každém 200 l látky UN 1230 METHANOL, třída 3, obalová skupina II, celkové množství 85 000 kg. |  |
| Správná odpověď | žádné označení |  |
| č. 1628 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-69 Nakládáte do vašeho plavidla kontejner s uzavřenými kovovými stěnami, ve kterém se nachází: - 10 sudů, v každém 200 l látky UN 1100 ALLYLCHLORID, třída 3, obalová skupina I, a další kontejner s uzavřenými kovovými stěnami se - 100 plastovými kanystry, v každém 20 l látky UN 2256 CYKLOHEXEN, třída 3, obalová skupina II. Smějí tyto dva kontejnery být uloženy ve stejném prostoru vedle sebe? |  |
| Správná odpověď | Ano, protože obě látky se nachází v kontejnerech s uzavřenými kovovými stěnami. |  |
| č. 1629 | Zkratka souboru otázek: GS6 |  |
| Otázka | 120 06.0-70 Která značka platí pro látky ohrožující životní prostředí |  |
| Správná odpověď |  |  |
| č. 1621 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-01 Přepravujete ve Vašem plavidle kromě jiného 20 t UN 2448, SÍRA, ROZTAVENÁ, 30 t UN 1498, DUSIČNAN SODNÝ a 10 t UN 2031, KYSELINA DUSIČNÁ. Potřebujete pro tento nebezpečný náklad schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí podle 8.1.8.1 ADN? |  |
| Správná odpověď | Ano, v každém případě. |  |
| č. 1622 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-02 Velitel plavidla pro přepravu suchých nákladů musí při přepravě nebezpečných věcí před nástupem jízdy vystavit více dokumentů. Který z následovně uvedených dokumentů to kromě jiného je? |  |
| Správná odpověď | Plán uložení nákladu, ze kterého je zřejmé, jaké nebezpečné věci (označení dle přepravního dokladu) jsou uloženy v jednotlivých nákladních prostorách nebo na palubě. |  |
| č. 1623 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-03 Kdo musí vystavit plán uložení nákladu, pokud plavidlo má naložené nebezpečné věci různých tříd? |  |
| Správná odpověď | Velitel plavidla. |  |
| č. 1624 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-04 Máte naloženo 10 lahví plynu s látkou UN 1978, PROPAN. Hmotnost brutto každé lahve činí 35 kg. Potřebujete pro přepravu tohoto nákladu kapalného plynu schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí? |  |
| Správná odpověď | Ano, plavidlo v daném případě musí mít schvalovací osvědčení, protože brutto hmotnost celého nákladu je větší než 300 kg. |  |
| č. 1625 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-05 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů, které má i schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí, má naložený náklad pšenice. Velitel plavidla obdrží příkaz, ve spřažené sestavě převézt tlačný člun bez schvalovacího osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Smí to udělat? |  |
| Správná odpověď | Ano, pokud jsou obě plavidla podle osvědčení pro plavbu v sestavě vhodné. |  |
| č. 1626 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-06 Jedete na plavidle pro přepravu suchých nákladů a přepravujete pšenici. Smíte vzít s sebou podélně spřažený prázdný, neodplynovaný tankový tlačný člun, který předtím přepravoval nebezpečné věci? |  |
| Správná odpověď | Ano, ale pouze pokud plavidlo pro přepravu suchých nákladů má platné schvalovací osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. |  |
| č. 1627 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-07 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů, spřažené s tlačným člunem, přepravuje v sestavě nebezpečné věci. Tlačný člun přepravuje štěrk. Které plavidlo/která plavidla musí být vybaveno/vybavena schvalovacím osvědčením pro přepravu nebezpečných věcí? |  |
| Správná odpověď | Obě plavidla. |  |
| č. 1628 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-08 Kontejnerové plavidlo s nizozemskou posádkou přepravuje nebezpečné věci z Nizozemí do Bulharska. V jakém jazyce musí být dopravcem předané písemné pokyny? |  |
| Správná odpověď | V nizozemském jazyce. V nizozemském a německém jazyce |  |
| č. 1629 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-09 Pro nakládku výbušných látek, pro které v tabulce A je předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, je zapotřebí písemné povolení. Toto zpravidla vystavuje |  |
| Správná odpověď | příslušný úřad. |  |
| č. 1630 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-10 Přepravujete výbušné látky, pro které je v tabulce A předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly. Pro vykládku je potřebné písemné povolení. Kdo zpravidla toto povolení vystavuje? |  |
| Správná odpověď | Příslušný úřad. |  |
| č. 1631 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-11 Pro překládku výbušných látek, pro které je v tabulce A předepsáno označení třemi modrými kužely nebo třemi modrými světly, je potřebné povolení. Kdo zpravidla toto povolení vystavuje? |  |
| Správná odpověď | Příslušný úřad. |  |
| č. 1632 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-12 Pokud podle ADN je třeba sestavit plán uložení nákladu, je třeba v něm nebezpečné věci uvést |  |
| Správná odpověď | podle přepravního dokladu. |  |
| č. 1633 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-13 Jedete s nákladním plavidlem, která je naloženo nebezpečnými věcmi, je překročeno podlimitní množství. Které z následujících dokumentů musí být na plavidle? |  |
| Správná odpověď | Schvalovací osvědčení a písemné pokyny. |  |
| č. 1634 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-14 Během jízdy z obalu unikne velmi nepatrné množství nákladu. Kde najdete opatření, která máte provést? |  |
| Správná odpověď | V písemných pokynech. |  |
| č. 1635 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-15 Co musí zapsat do plánu uložení nákladu velitel kontejnerového plavidla? |  |
| Správná odpověď | Číslo kontejneru. |  |
| č. 1636 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-16 Přepravujete látku třídy 1, která je v přepravním dokladu popsána následovně:„UN 0392 HEXANITROSTILBEN 1.1 D“ Jaký význam má v této souvislosti písmeno „D“? |  |
| Správná odpověď | Je to tzv. písmeno skupiny snášenlivosti a na základě tohoto písmene lze stanovit, zda společná přeprava s určitými jinými výbušnými látkami ve stejném nákladním prostoru je zakázána nebo povolena. |  |
| č. 1637 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-17 Které doklady se musí vždy nacházet na plavidle, i když plavidlo přepravuje nebezpečné věci, které podle 1.1.3.6.1 ADN spadají do podlimitního množství? |  |
| Správná odpověď | Přepravní doklad a plán uložení nákladu. |  |
| č. 1638 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-18 Plavidlo musí přepravit nebezpečné věci z Antverp do Rotterdamu. Velitel plavidla a odborník ovládají jen francouzský jazyk. V jakém jazyce nebo v jakých jazycích musí být písemné pokyny? |  |
| Správná odpověď | Ve francouzském jazyce. |  |
| č. 1639 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-19 Musíte do plavidla pro přepravu suchých nákladů naložit nebezpečné látky třídy 3, obalová skupina III v ocelových sudech o celkové hmotnosti 1 500 kg. Musí Vám dopravce předat písemné pokyny? |  |
| Správná odpověď | Ne, při tomto množství nemusí být předány žádné písemné pokyny. |  |
| č. 1640 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-20 K čemu slouží na plavidle pro přepravu suchých nákladů kniha kontrol? |  |
| Správná odpověď | Do knihy kontrol se musí zapisovat všechny výsledky měření toxicity, koncentrace plynů a měření kyslíku. |  |
| č. 1641 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-21 Které doklady musí být veliteli plavidla předány před začátkem nakládky? |  |
| Správná odpověď | Přepravní doklad a písemné pokyny. |  |
| č. 1642 | Zkratka souboru otázek: GS7 |  |
| Otázka | 120 07.0-22 Co uvádí schvalovací osvědčení pro nákladní plavidla? |  |
| Správná odpověď | Plavidlo odpovídá technickým předpisům ADN a proto smí přepravovat nebezpečné věci. |  |
| č. 1640 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-01 Z cisternového kontejneru uniká plyn třídy 2. Koho je za všech okolností třeba informovat nejdříve? |  |
| Správná odpověď | Centrálu revíru. |  |
| č. 1641 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-02 Z krytů nákladních prostor na plavidle pro přepravu suchých nákladů, naložené nebezpečným nákladem, se musí seškrábat barva. Je to dovoleno? |  |
| Správná odpověď | Ne, při těchto pracích na krytech nákladních prostor by mohly vznikat jiskry. |  |
| č. 1642 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-03 Během přepravy kusů, které všechny pochází od stejného odesilatele, vznikl nepříjemný zápach, jehož příčina Vám není známa. Je zapotřebí provést opatření? Pokud ano, jaká? |  |
| Správná odpověď | Provedu opatření, uvedená v písemných pokynech. |  |
| č. 1643 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-04 Vaše plavidlo je nakládáno výbušnými látkami. Blíží se bouřka. Co uděláte? |  |
| Správná odpověď | Nakládku během bouřky přeruším. |  |
| č. 1644 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-05 Vedle 800 t kmenů Váš náklad obsahuje 10 t látky UN 1812 FLUORID DRASELNÝ, TUHÝ. Smí se na palubě Vašeho plavidla kouřit? |  |
| Správná odpověď | Ne. |  |
| č. 1645 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-06 Váš náklad sestává z kusů s látkami třídy 3, obalová skupina III s brutto hmotností 9 000 kg. Je na palubě zakázáno kouření, a pokud ano, v jakém čísle je to uvedeno? |  |
| Správná odpověď | Ano, v 8.3.4. |  |
| č. 1646 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-07 Jedete na plavidle pro přepravu suchých nákladů, které je naloženo nebezpečným nákladem. Chcete na palubě mimo chráněnou oblast provádět svařovací práce. Smíte tyto provádět? |  |
| Správná odpověď | Ano, ale pouze jestliže při těchto pracích je dodržován odstup 3 metry od chráněné oblasti. |  |
| č. 1647 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-08 Smíte na plavidlech pro přepravu suchých nákladů provádět čistící práce kapalinami s bodem vzplanutí méně než 55 °C? |  |
| Správná odpověď | Ne. |  |
| č. 1648 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-09 V kontejneru přepravujete ocelové sudy s celkovou hmotností 2 000 kg látky UN 1986, ALKOHOLY, HOŘLAVÉ, TOXICKÉ, J.N. obalová skupina III. Musíte pro tuto látku mít na plavidle detektor toxických plynů jakož návod k použití pro tento přístroj? |  |
| Správná odpověď | Ne, celková hmotnost je menší než 3 000 kg. |  |
| č. 1649 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-10 Přepravujete látku s označením UN 2067 HNOJIVA OBSAHUJÍCÍ DUSIČNAN AMONNÝ. Musíte mít v tomto případě na plavidle zvláštní výstroj, jako je únikový prostředek? |  |
| Správná odpověď | Ne. |  |
| č. 1650 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-11 Plavidlo pro přepravu suchých nákladů přepravuje 60 t látky s označením UN 2224 BENZONITRIL a tudíž je v souladu s tabulkou A označena dvěma modrými kužely nebo dvěma modrými světly. Musí se na plavidle nacházet detektor toxických plynů a návod k použití? |  |
| Správná odpověď | Ano. |  |
| č. 1651 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-12 Přepravujete 10 t výbušných látek třídy 1, UN 0012. Musíte mít na plavidle přístroj pro detekci plynů a detektor toxických plynů? |  |
| Správná odpověď | Ne. |  |
| č. 1652 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-13 Přepravujete látku s označením UN 3170 PRODUKTY VEDLEJŠÍ Z VÝROBY HLINÍKU ve volně loženém stavu. Které z následně uvedených předmětů nejsou podle ADN předepsané? |  |
| Správná odpověď | Detektor toxických plynů s návodem k použití. |  |
| č. 1653 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-14 Nákladní plavidlo přepravuje látku UN 1398, SILICID HLINÍKU PRÁŠKOVÝ, NEPOTAŽENÝ, volně loženou. Musí být provedeno měření koncentrace plynu. Jakou minimální ochrannou výstroj musí mít podle ADN osoba, která měření provádí? |  |
| Správná odpověď | Vhodný dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. |  |
| č. 1654 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-15 Přepravujete v plavidle pro přepravu suchých nákladů nebezpečnou látku třídy 8, klasifikační kód CF1. Z balení unikne malé množství látky. Chtěli byste vstoupit do nákladního prostoru a balení zkontrolovat. Jaká opatření musíte minimálně provést, než smíte do nákladního prostoru vstoupit? |  |
| Správná odpověď | Musí být provedeno měření koncentrace hořlevých plynů a měření kyslíku. |  |
| č. 1655 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-16 Přepravujete vaším nákladním plavidlem kromě jiného několik cisternových kontejnerů. Z neznámé příčiny začne jeden z cisternových kontejnerů, naložený látkou třídy 3, být netěsný. Které z následujících opatření musí velitel plavidla provést? |  |
| Správná odpověď | Uvědomit příslušné úřady a informovat odesilatele nebo příjemce. |  |
| č. 1656 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-17 Vaším plavidlem pro přepravu suchých nákladů přepravujete 120 t látky s označením UN 1363 KOPRA. Jsou při tomto množství nákladu na plavidle předepsány únikové prostředky, a pokud ano, z jakého důvodu? |  |
| Správná odpověď | Ne, nejsou předepsány. |  |
| č. 1657 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-18 Pokud je plynový kontejner, naložený látkou třídy 2, netěsný a Vy chcete vstoupit do nákladního prostoru, musíte použít dýchací přístroj? Když ano, jaký? |  |
| Správná odpověď | Dýchací přístroj nezávislý na okolním prostředí. |  |
| č. 1658 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-19 Z důvodu kontrolních prací byste chtěl vstoupit do nákladního prostoru, kde se nachází kusy o celkové hmotnosti 4 000 kg s nákladem třídy 6.1, klasifikační kód TF2, obalová skupina II. Jaké přístroje potřebujete, abyste mohl provést příslušná měření, takže do nákladního prostoru můžete bezpečně vstoupit? |  |
| Správná odpověď | Přístroj pro detekci plynů, detektor toxických plynů a měřící přístroj kyslíku. |  |
| č. 1659 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-20 V nákladním prostoru se nachází kusy zásilek s látkami třídy 8, klasifikační kód CF1, obalová skupina II. Domníváte se, že jeden kus zásilky je netěsný a chtěli byste do nákladního prostoru vstoupit za účelem kontroly. Jaké přístroje potřebujete, abyste mohl provést příslušná měření, takže do nákladního prostoru můžete bezpečně vstoupit? |  |
| Správná odpověď | Přístroj pro detekci plynů a měřicí přístroj kyslíku. |  |
| č. 1660 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-21 Nákladní plavidlo přepravuje 80 kg látky třídy 4.1, klasifikační kód TF2, obalová skupina II, bezpečnostní značky 4.1 a 6.1. Musí být při přepravě této látky na plavidle únikové prostředky, a když ano, z jakého důvodu? |  |
| Správná odpověď | Ne. |  |
| č. 1661 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-22 Nákladní plavidlo přepravuje náklad třídy 6.1, pro který se dle tabulky A musí na plavidle nacházet přístroj pro detekci plynů. Jaký druh dýchacího přístroje je pak požadován? |  |
| Správná odpověď | Ochranný dýchací přístroj závislý na okolním vzduchu. |  |
| č. 1662 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-23 Přepravujete látku s označením UN 1408 FERROSILICIUM, látku třídy 4.3. Musí se na plavidle podle ADN nacházet ochranné brýle? |  |
| Správná odpověď | Ano, to je u této třídy vždy zapotřebí. |  |
| č. 1663 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-24 Je pro přepravu látek třídy 1 podle ADN na plavidle zapotřebí výbava pro osobní ochranu? Pokud ano, jaká? |  |
| Správná odpověď | Ano, ochranné brýle, pár ochranných rukavic, ochranný oděv a jeden pár vhodné ochranné obuvi. |  |
| č. 1664 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-25 Musí se při přepravě látky s označením UN 3106 PEROXID, ORGANICKÝ, TYP D, TUHÝ, třídy 5.2 dle ADN na plavidlech nacházet dýchací přístroje? |  |
| Správná odpověď | Ano. |  |
| č. 1665 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-26 Jaké zvláštní vybavení se musí dle ADN nacházet na plavidle, jestliže nákladní plavidlo přepravuje látky třídy 7? |  |
| Správná odpověď | Na plavidle nemusí být zvláštní ochranný oděv, chránící před ozářením. |  |
| č. 1666 | Zkratka souboru otázek: GS8 |  |
| Otázka | 120 08.0-27 Co říká ADN o hasicích přístrojích, jestliže nákladní plavidlo přepravuje nebezpečné věci ve větším množství než je podlimitní? |  |
| Správná odpověď | Že plavidlo musí navíc k hasicím přístrojům, předepsaným všeobecnými technickými předpisy, být vybaveno minimálně dalšími dvěma ručními hasicími přístroji. |  |