. 1R1 Otázka-Radarovým zařízením se vytváří:

Správná odpověď-elektromagnetické vlny.  č. 2R1 Otázka-Elektromagnetické vlny se šíří ve volném prostoru:

Správná odpověď-přímočaře.

č. 3R1 Otázka-Vlny používané radarem vnitrozemské lodi mají délku:

Správná odpověď-cca 3,2 cm. č. 4R1 Otázka-Elektromagnetické vlny se šíří ve volném prostoru rychlostí:

Správná odpověď-světla (300 000 km /sec.). č. 5 R1 Otázka-Část vysílacího impulsu, která se vrací od objektu zpět k anténě se nazývá:

Správná odpověď-odražený signál. č. 6R1 Otázka-Radarové vlny, které narazí na určitý objekt, se odrazí:

Správná odpověď-pod stejným úhlem, pod jakým na objekt dopadly. č. 7R1 Otázka-Radarové impulsy, které nedopadnou na objekt pod pravým úhlem:

Správná odpověď-jsou odvedeny do volného prostoru, nedospějí zpět do antény a nemohou proto vytvořit žádný obraz odraženého signálu. č. 8R1 Otázka-Na klidné, hladké vodní hladině vidíme na obrazovce:

Správná odpověď-nic; radarové impulsy se odrazí pryč, žádný odražený signál do antény nepřijde. č. 9R1 Otázka-Příkré břehové svahy se svislými plochami na břehu vytvoří na obrazovce:

Správná odpověď-zřetelný a jasný signál. č. 10R1 Otázka-Ploché, mírně stoupající a hladké břehové svahy (např. písčiny) se znázorní na obrazovce:

Správná odpověď-slabým signálem, protože převážná část impulsů se odrazí pryč. č. 11R1 Otázka-Hlavní části radarového zařízení vnitrozemské lodi jsou:

Správná odpověď-vnější jednotka s anténou a otáčecím motorem, vysílač, přijímač, obrazovka s ovládáním.č. 12R1 Otázka-Radarového zařízení pracuje na principu:

Správná odpověď-ve vysílači jsou vytvářeny elektromagnetické impulsy. Ty jsou anténou svazkovitě vysílány a šíří se přímočaře rychlostí světla. Narazí-li na nějaký předmět pod úhlem 90°, odrazí se tak, že se jako odražený signál vrátí zpět do antény. V přijímači jsou impulsy odražených signálů zpracovány a na indikátoru jsou viditelné jako kresba světlých skvrn (cíle). č. 13R1 Otázka-Radarové zařízení zjišťuje:

Správná odpověď-vzdálenost mezi radarovou anténou a objektem/cílem, směr pohybu objektu/cíle.

č. 14R1 Otázka-Z doby proběhu mezi vysláním vysílacího impulsu a příjmem odraženého signálu se zjistí:

Správná odpověď-vzdálenost mezi radarovou anténou a objektem/cílem. č. 15R1 Otázka-Radarové vysílací impulsy se vytvářejí:

Správná odpověď-ve vysílači. č. 16R1 Otázka-Radarové impulsy z vysílače k anténě se dostanou:

Správná odpověď-přes přepínač vysílání - příjem. č. 17R1 Otázka-Přepínač vysílání - příjem je nezbytný, protože:

Správná odpověď-anténa se používá jak pro vysílání, tak pro příjem, a silné vysílací impulsy by přijímač poškodily. č. 18R1 Otázka-Synchronní generátor a synchronní motor plní společnou úlohu:

Správná odpověď-způsobují, že směr záření antény a směr vychýleného paprsku v obrazovce probíhají synchronně. Tím je zajištěna věrnost zobrazení odraženého signálu. č. 19R1 Otázka-Přijímač v radarovém zařízení zajišťuje:

Správná odpověď-zesílení odražených signálů přicházející o různé síle tak, aby byly pokud možno stejně dobře rozpoznatelné na obrazovce. č. 20R1 Otázka-Na obrazovce se znázorňují objekty zachycené radarem:

Správná odpověď-jako kresba světelných skvrn. č. 21R1 Otázka-Mezi obsluhovací prvky radarového přístroje nepatří:

Správná odpověď-přepínač příjem - vysílání. č. 22R1 Otázka-Celkovou světlost zobrazení lze nastavovat:

Správná odpověď-knoflíkem "Světlost"/"Brilliance. č. 23R1 Otázka-Knoflíkem "Zesílení"/"Gain" se nastavuje:

Správná odpověď-zesílení impulsů odražených signálů. č. 24R1 Otázka-Naladění frekvence přijímače na frekvenci vysílače se provádí:

Správná odpověď-knoflíkem "Ladění"/"Tunning".č. 25R1 Otázka-Ovládací prvek "Tlumení blízkého odraženého signálu"/"Anti-Clutter-Sea"/"STC" má funkci:

Správná odpověď-tlumení blízkých odražených signálů a tím potlačení rušivých odražených signálů v blízkém okruhu. č. 26R1 Otázka-Rušivé signály odražené od deště, krup apod. se utlumí:

Správná odpověď-ovládacím prvkem "Vyrovnání matu způsobeného deštěm"/"Anti-Clutter-Rain" /"Difference"/"FTC". Je však nutno dbát na to, aby se nepotlačily užitečné cíle. č. 27R1 Otázka-Ovládací prvek "Decentrování"/Off-Centering":

Správná odpověď-přenáší střední bod dolů, aby se tak docílilo většího výhledu dopředu. Větší výhled dopředu je však na úkor menšího výhledu směrem dozadu.

č. 28R1 Otázka-Radarové zařízení má zapínací polohu "V pohotovosti"/"Stand-by" , protože:

Správná odpověď-před uvedením do provozu se musí magnetronová elektronka předehřát.

č. 29R1 Otázka-Minimální technické požadavky na radarová zařízení pro rýnskou plavbu určuje:

Správná odpověď-Ústřední komise pro rýnskou plavbu (ZKR). č. 30R1 Otázka-Návod k obsluze radaru musí být vyhotoven v jazyce:

Správná odpověď-podle národnosti uživatele. č. 31R1 Otázka-Návod k obsluze radaru musí obsahovat:

Správná odpověď-informace o uvedení do provozu a obsluze, údržbě, všeobecných bezpečnostních předpisech a pokyny pro technicky bezvadnou vestavbu do plavidla. č. 32R1 Otázka-Radar používaný na Rýně musí mít nastavitelná pásma alespoň:

Správná odpověď-500 m, 800 m, 1200 m, 1600 m, a 2000 m. č. 33R1 Otázka-V pásmech vzdálenosti 800 a 1200 m musí mít měřicí kruhy odstup navzájem:

Správná odpověď-200 m. č. 34R1 Otázka-Radarová zařízení vnitrozemských lodí pracují na provozní frekvenci:

Správná odpověď-mezi 9,3 a 9,5 GHz. č. 35R1 Otázka-Průměrný vysílací výkon radarových zařízení vnitrozemských lodí je:

Správná odpověď-0,5 až 3 W. č. 36R1 Otázka-Radarové obrazy se aktualizují:

Správná odpověď-nejpozději po 2 1/2 sekundě. č. 37R1 Otázka-U radarových zařízení vnitrozemských lodí při plavbě na Rýně smí být použita obrazovka o minimálním průměru:

Správná odpověď-270 mm. č. 38R1 Otázka-Radarový impuls je dlouhý:

Správná odpověď-0,05 µs. č. 39R1 Otázka-Radarová anténa se otáčí rychlostí:

Správná odpověď-minimálně 24 x za minutu. č. 40R1 Otázka-Nové znázornění obrazu nastává v indikátoru:

Správná odpověď-s každým otočením antény. To jsou při 24 otáčkách za minutu 21/2 s. č. 41R1 Otázka-Radarová anténa vyzařuje vysílací impulsy:

Správná odpověď-svazkovitě, v horizontální rovině maximálně v rozmezí 1,2°, ve vertikální rovině v rozmezí cca 20°.

č. 42R1 Otázka-U radaru se používá anténa:

Správná odpověď-směrová otočná, která snímá okolí postupně paprskovitě. č. 43R1 Otázka-Horizontální úhel svazkování radarové antény smí být:

Správná odpověď-maximálně 1,2°, závisí na délce antény. č. 44R1 Otázka-Vertikální svazkování radarové antény je:

Správná odpověď-asi 20°, 10° směrem nahoru, 10° směrem dolů.č. 45R1 Otázka-Svazek paprsků je ve vzdálenosti 1000 metrů při délce antény 2,40 m široký

Správná odpověď-18 m. č. 46R1 Otázka-Šířka laloku antény o délce 1,80 m je:

Správná odpověď-užší než svazek antény o délce 3 m. č. 47R1 Otázka-Na obrazovce je kromě odražených signálů radiolokačního cíle znázorněno:

Správná odpověď-střední bod, přední linie, měřicí kruhy, zaměřovací stupnice a informace o nastavení radaru. č. 48R1 Otázka-Centrování nebo decentrování obrazu se rozumí:

Správná odpověď-posunutí středního bodu radarového obrazu na střed obrazovky nebo směrem dolů. č. 49R1 Otázka-Měřítko radarového obrazu se decentrováním:

Správná odpověď-nemění. č. 50R1 Otázka-Pojem "pásmo vzdálenosti" znamená:

Správná odpověď-vzdálenost, která může být znázorněna od středu k okraji obrazovky. č. 51R1 Otázka-Měřicí kruhy na obrazovce mají v pásmech 1200 m rozestupy:

Správná odpověď-200 m. č. 52R1 Otázka-Při plavbě podélně jiného plavidla je vhodné zvolit pásmo vzdálenosti:

Správná odpověď-malé. č. 53R1 Otázka-Při plavbě na široké volné vodní ploše je vhodné zvolit pásmo vzdálenosti:

Správná odpověď-větší. č. 54R1 Otázka-Centrování radarového obrazu je nezbytné:

Správná odpověď-na úzkých vodách, v přístavech a před manévry se zpomalením plavby.č. 55R1 Otázka-Při plavbě je nutné obraz dosud decentrovaný opět centrovat, protože:

Správná odpověď-před manévry se zpomalením plavby, tedy před manévry obratu nebo vjezdu do přístavu, je třeba získat větší výhled dozadu. č. 56R1 Otázka-Radarová zařízení jsou schopna zobrazit objekty v minimální vzdálenosti:

Správná odpověď-8 m.

č. 57R1 Otázka-Rozlišení nablízko závisí na:

Správná odpověď-rychlosti vysílajícího a přijímajícího přepínače. č. 58R1 Otázka-Na velikost dálkového rozlišení má vliv:

Správná odpověď-doba trvání vysílacího impulsu. č. 59R1 Otázka-Radarové odrážeče by měly být umístěny před mostem minimálně:

Správná odpověď-12 metrů, aby mohly být znázorněny odděleně od něho. č. 60R1 Otázka-Pod pojmem: "úhlové rozlišení" se rozumí:

Správná odpověď-schopnost zařízení zobrazit ještě odděleně cíle ležící těsně vedle sebe.č. 61R1 Otázka-Schopnost radarového zařízení zobrazit odděleně sousední cíle, které leží vedle sebe se nazývá:

Správná odpověď-úhlové nebo azimutové rozlišení. č. 62 R1 Otázka-Šířka svazku antény dlouhé 1,80 m ve vzdálenosti 1200 m je přibližně: Správná odpověď-28 m. č. 63R1 Otázka-Odražený signál plavidla připlouvajícího v protisměru na horním okraji obrazovky je zakreslen:

Správná odpověď-široce a při přiblížení se kresba zužuje. č. 64R1 Otázka-Odstup vedle sebe plujících cílů, které se vzdalují od vlastního radarového zařízení, je:

Správná odpověď-s přibývající vzdáleností větší a se zmenšující se vzdáleností menšíč. 65R2 Otázka-Před uvedením radarového zařízení do chodu je nezbytné:

Správná odpověď-zkontrolovat, zda se radarová anténa může volně otáčet. č. 66R2 Otázka-První úkon při uvedení radarového zařízení do činnosti je:

Správná odpověď-zapnutí do pohotovostního režimu (Stand by). č. 67R2 Otázka-Zapnutí spínače: "Pohotovost" (Stand by) zajišťuje:

Správná odpověď-předehřátí magnetronové trubice po dobu 2 až 4 minuty a možnost přepnutí přístroje do provozního režimu. č. 68R2 Otázka-Po zapnutí vypínače na "Provoz":

Správná odpověď-anténa se otáčí, vysílač pracuje a vysílá impulsy. č. 69R2 Otázka-Radarové zařízení musí být vyladěno ovládacím knoflíkem "Ladění" (Tunning) na největší vychýlení, aby:

Správná odpověď-frekvence přijímače odpovídala frekvenci vysílače. č. 70R2 Otázka-Zařízení se ladí v rozsahu vzdálenosti:

Správná odpověď-velkém rozsahu vzdálenosti (nad 8 km).  č. 71R2 Otázka-Zařízení je optimálně nastavené, pokud:

Správná odpověď-obraz na monitoru je jasný, zřetelný a čistý.

č. 72R2 Otázka-Ovládacím prvkem "Jas" se nastavuje:

Správná odpověď-svítivost dat v závislosti na okolí. č. 73R2 Otázka-Ovládací prvek "Kontrast" způsobuje:

Správná odpověď-nastavení rozdílu světlosti mezi pozadím a informativními zobrazeními. č. 74R2 Otázka-Ovládacím prvkem "Zesílení - GAIN" se:

Správná odpověď-zesilují odražené impulsy v přijímači. č. 75R2 Otázka-Při nastavení zesílení se postupuje:

Správná odpověď-od maxima k minimu. Zesílení se otočí naplno a pak se pomalu ubírá tak, aby nevzniklo rušení, ale cíle zůstaly viditelné. č. 76R2 Otázka-Tlumení blízkého odraženého signálu je účinné:

Správná odpověď-v blízkém rozsahu až do cca 1200 m. č. 77R2 Otázka-Vyrovnání matu způsobeného deštěm je účinné:

Správná odpověď-v celém nastaveném rozsahu. č. 78 R2 Otázka-Rušivé signály způsobené odraženými signály od vln mohou být odstraněny

Správná odpověď-tlumením blízkých odražených signálů od vodní hladiny. č. 79R2 Otázka-Při použití tlumení blízkého odraženého signálu nebo vyrovnání matu způsobeného deštěm, je třeba dbát na to, aby:

Správná odpověď-nebyly potlačeny užitečné cíle. č. 80R2 Otázka-Kvalita radarového obrazu může být závislá na:

Správná odpověď-správném nastavení jasu, kontrastu a zesílení. č. 81R2 Otázka-V přístavech a na vodních cestách s omezenou šířkou by se mělo plout:

Správná odpověď-s nastaveným rozsahem 500 m, nebo je-li k dispozici, i rozsahu 300 m. č. 82R2 Otázka-Jestliže malý cíl v přední linii náhle zmizí, je možné:

Správná odpověď-tlačítkem přední linii krátkodobě potlačit. č. 83R2 Otázka-Výchylkoměr pracuje na principu:

Správná odpověď-točícího se gyroskopu, který si ve volném prostoru ponechává svou polohu. Této vlastnosti se využívá k indikaci rychlosti otáčení lodi. č. 84R2 Otázka-Výchylkoměr na plavidle ukazuje:

Správná odpověď-rychlost otáčení plavidla na levobok nebo pravobok ve stupních za minutu. č. 85 R2 Otázka-Vaše plavidlo pluje dozadu. Přitom se záď vaší lodi vychýlí na pravobok. Výchylkoměr ukáže:

Správná odpověď-rychlost otáčení na levobok. č. 86R2 Otázka-K bezpečnému udržování kursu při plavbě s pomocí radaru slouží:

Správná odpověď-výchylkoměr.

č. 87R2 Otázka-Při manévru otočení pro plavbu zpět během 2 minut ukazuje výchylkoměr během otáčení:

Správná odpověď-rychlost otáčení 90° /min.  č. 88R2 Otázka-Pozorovatel radaru dá povel "levobok 20 stupňů". Po šesti sekundách následuje povel "nula stupňů". Pokud nebereme v úvahu proud vody a vítr, plavidlo změní kurs o:

Správná odpověď-2°.č. 89R3 Otázka-Střed radarového obrazu odpovídá ve skutečnosti:

Správná odpověď-stanovišti radarové antény. č. 90R3 Otázka-Začátek přední linie na obrazovce odpovídá:

Správná odpověď-stanovišti antény. Tak to zůstává také tehdy, jestliže je obraz decentrován. č. 91R3 Otázka-Bočně posunuté stanoviště antény se na přední linii projevuje tak, že:

Správná odpověď-podélná osa lodi má boční posunutí oproti přední linii. č. 92R3 Otázka-Poloha vlastního plavidla v plavební dráze se zjistí:

Správná odpověď-pozorováním vlastního kursu pomocí kursové linie a odhadem odstupu od břehu. č. 93R3 Otázka-Zjištění polohy vlastního plavidla v plavební dráze a k volbě správného kursu umožňují pomocné linie radaru:

Správná odpověď-nastavení zaměřovací stupnice o 180° směrem dozadu. Zafixování odstupu od břehu variabilním kruhem vzdálenosti. č. 94R3 Otázka-Při plavbě s použitím radaru plout pouze pomocí kursové linie v přímém kursu:

Správná odpověď-nelze, protože odchylky od kursu by byly poznány pozdě.  č. 95R3 Otázka-Výchylkoměr ukazuje:

Správná odpověď-rychlost otáčení. č. 96R3 Otázka-Stanovení odstupů a vzdáleností na radarové obrazovce umožňuje:

Správná odpověď-znalost nastaveného pásma vzdálenosti a odstupu měřicích kruhů. č. 97R3 Otázka-Měřítko obrazu se změnou pásma:

Správná odpověď-mění. č. 98R3 Otázka-Měřítko obrazu se s přibývající vzdáleností objektu od antény:

Správná odpověď-nemění. č. 99R3 Otázka-Zda plavidlo zobrazené na obrazovce pluje nebo zda stojí, lze zjistit:

Správná odpověď-porovnáním pozice plavidla s vlastní pozicí a se břehem.

č. 100R3 Otázka-Odražený signál od plujícího plavidla, které pluje stejným směrem pomaleji než vlastní plavidlo se bude na obrazovce pohybovat:

Správná odpověď-odražený signál plavidla dospěje na střed obrazovky rychlostí, která je rozdílem rychlostí obou plavidel. č. 101R3 Otázka-Odražený signál stojícího plavidla se na obrazovce:

Správná odpověď-bude pohybovat na střed obrazovky rychlostí plavby vlastního plavidla. č. 102R3 Otázka-Odražený signál od plujícího plavidla v protisměru se bude na obrazovce pohybovat:

Správná odpověď-na střed obrazovky rychlostí, která je součtem rychlostí obou plavidel. č. 103R3 Otázka-Plujete rychlostí 10 km/h proti proudu a plavidlo plující rychlostí 20 km/h pluje proti Vám. Ve vzdálenosti 1500 m jej spatříte na obrazovce. Potkáte se s ním:

Správná odpověď-za 3 minuty. č. 104R3 Otázka-Bezpečné vyhodnocení obrazu zajišťují:

Správná odpověď-nautické pomocné prostředky, tedy střední bod, přední (kursová) linie, pevné měřicí a variabilní kruh vzdálenosti. č. 105R3 Otázka-Přední linie na obrazovce poskytuje informaci o:

Správná odpověď-směru plavby a kursu vlastního plavidla. č. 106R3 Otázka-Pevné a variabilní měřicí kruhy poskytují informaci o:

Správná odpověď-vzdálenosti k jiným objektům a jejich vzdálenosti mezi sebou navzájem. č. 107R3 Otázka-Správný odstup břehové linie nebo ochranné hráze v závislosti na vodním stavu lze na obrazovce kontrolovat pomocí:

Správná odpověď-variabilního kruhu vzdálenosti nastaveného do mezilehlé polohy. č. 108R3 Otázka-Kurs a rychlost jiného plavidla lze odvodit:

Správná odpověď-ze stopy dosvitu. č. 109R3 Otázka-Zvětšení výhledu dopředu, ale na úkor výhledu směrem dozadu, se dosáhne:

Správná odpověď-decentrováním obrazovky posunutím středního bodu směrem dolů při traťové plavbě. č. 110R3 Otázka-Centrování obrazovky je potřebné provést:

Správná odpověď-před každým manévrem, před nímž je potřebný dostatečný výhled směrem dozadu. č. 111R3 Otázka-Omezení informací při plavbě s pomocí radaru spočívá v tom, že:

Správná odpověď-radarové zařízení nemůže vidět za roh. č. 112R3 Otázka-Radarové stíny se vyskytují obvykle:

Správná odpověď-jestliže menší cíl je zakryt větším cílem.

č. 113R4 Otázka-Rozštěpení anténního laloku může způsobit:

Správná odpověď-vlajkový stožár stojící před radarovou anténouč. 114R4 Otázka-Radarový stín mimo jiné vzniká:

Správná odpověď-zastíněním nástavbami vlastního plavidla. č. 115R4 Otázka-V radarovém stínu nelze vnímat žádné objekty, protože:

Správná odpověď-radarové paprsky nemohou překonat nástavby, dospět k cíli a tím také nevzniknou odražené signály. č. 116R4 Otázka-K vícenásobnému odrazu radarových paprsků může dojít:

Správná odpověď-při prázdných nákladových prostorech plavidla. č. 117R4 Otázka-Déšť nebo kroupy vytvářejí na obrazovce:

Správná odpověď-plochy, přes které se paprsky nedostanou. č. 118R4 Otázka-Rušení radarového obrazu způsobené deštěm lze zmenšit:

Správná odpověď-použitím tlačítka FTC (Fast Time Control). Obraz ostatních cílů se zmenší. č. 119R4 Otázka-Rušení způsobené vlněním vodní hladiny lze zmenšit:

Správná odpověď-stisknutím tlačítka Anti Clutter Sea. Potlačení odrazu působí jen do vzdálenosti 1200 m. č. 120R4 Otázka-Při podjíždění mostu se na radarové obrazovce zobrazí:

Správná odpověď-světlý pruh napříč vodní cesty. č. 121R4 Otázka-V oblasti rozptylového pole na odvrácené straně mostu lze zjistit plující plavidlo:

Správná odpověď-rádiem a zvukovým signálem. č. 122R4 Otázka-Vícenásobný obraz vzniká tím, že:

Správná odpověď-část odraženého signálu dopadne na anténu a způsobí kresbu odraženého signálu a část signálu narazí na bok vlastní lodě, po odrazu dopadne na cíl a vrátí se do antény, čímž vytvoří druhou kresbu signálu. č. 123R4 Otázka-Za pravý signál při vícenásobném odrazu považujeme:

Správná odpověď-nejbližší a nejjasnější. č. 124R4 Otázka-Za zdánlivý cíl považujeme:

Správná odpověď-kresbu odraženého signálu na obrazovce, třebaže před radarem není žádný objekt. č. 125R4 Otázka-Odraz signálu od vedení vysokého napětí způsobuje:

Správná odpověď-zobrazení zdánlivého cíle. č. 126R4 Otázka-Odrazové balony na vedení vysokého napětí se na radarové obrazovce zobrazí jako:

Správná odpověď-řetěz perel bez šňůry.

č. 127R4 Otázka-Pod pojmem mrtvá zóna se rozumí:

Správná odpověď-prostor před radarovým zařízením, kam se vysílací impuls nedostane. č. 128R4 Otázka-Malý cíl za větším objektem se na radarové obrazovce:

Správná odpověď-nezobrazí, je v radarovém stínu. č. 129R4 Otázka-Dosah radarového signálu v oblouku vodní cesty:

Správná odpověď-je stejný jako dohled zrakem za nesnížené viditelnosti. č. 130R4 Otázka-Radarový stín může způsobit nebezpečnou situaci:

Správná odpověď-u ústí vedlejší plavební dráhy na hlavní, při potkávání, v oblouku. č. 131R4 Otázka-Nebezpečí v místech možného radarového stínu lze snížit:

Správná odpověď-pomalou plavbou, zvukovými signály, upozorněním radiostanicí. č. 132R4 Otázka-Jestliže radarové zařízení přijímá a zobrazuje impulzy jiných radarů, jedná se o:

Správná odpověď-interferenci, způsobenou stejnou nebo velmi blízkou provozní frekvencí obou přístrojů. č. 133R4 Otázka-Interferenci:

Správná odpověď-je možné eliminovat zapnutím ovládacího prvku "Potlačení interferencí".č. 134R5 Otázka-Používání rádiových stanic a zvukových signálů současně s použitím radaru řeší:

Správná odpověď-Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní republiky. č. 135R5 Otázka-Pod pojmem "sníženou viditelnost" se rozumí:

Správná odpověď-viditelnost pod 1000 m. č. 135R5 Otázka-Déšť a sněžení s viditelností nad 1000 m .

Správná odpověď-trojtónový zvukový signál. č. 137R5 Otázka-Při potkávání navrhuje kurs:

Správná odpověď-vůdce plavidla, který pluje proti proudu. č. 138R5 Otázka-Plavidlo plující s pomocí radaru po proudu odpovídá na návrh týkající se kursu daný plavidlem plujícím s pomocí radaru proti proudu:

Správná odpověď-potvrzením, navržené strany pro potkávání nebo navržením jiné strany. č. 139R5 Otázka-Plujete za snížené viditelností proti proudu do plavební úžiny na Labi. Slyšíte trojtónový signál proti sobě:

Správná odpověď-jako odpověď dáte jeden dlouhý zvuk. Radiostanicí na kanále 10 oznámíte, že plujete proti proudu a vyčkáte, až loď proti propluje. č. 140R5 Otázka-V sestavě čtyř plavidel dává za snížené viditelností potřebné signály:

Správná odpověď-plavidlo, na němž se nachází vůdce sestavy.

č. 141R5 Otázka-Při plavbě za snížené viditelností dává plavidlo plující proti proudu s pomocí radaru zvukový signál:

Správná odpověď-při zachycení signálu jiného plavidla jeden dlouhý zvuk a vždy jako odpověď na trojtónový zvukový signál. č. 142R5 Otázka-Při plavbě za snížené viditelností s pomocí radaru dává plavidlo plující po proudu signál:

Správná odpověď-při spatření jiného plavidla nebo při přiblížení k nebezpečnému úseku trojtónový zvukový signál. č. 143R5 Otázka-Signál "Řada úderů na zvon" se dává za snížené viditelnosti:

Správná odpověď-každou minutu, a musí být opakován tak dlouho, dokud jsou slyšitelné signály nebo hluky jiných plavidel. č. 144R5 Otázka-Plavidlo stojící u levého břehu za snížené viditelnosti musí dávat signál: Správná odpověď-1 řada úderů na zvon. č. 145R5 Otázka-Plavidlo stojící u pravého břehu za snížené viditelnosti musí dávat signál:

Správná odpověď-2 řady úderů na zvon. č. 146R5 Otázka-Plavidlo stojící v neurčité poloze za snížené viditelnosti musí dávat signál:

Správná odpověď-3 řady úderů na zvon. č. 147R5 Otázka-Signály zvonem ve dne ani v noci nemusí být při snížené viditelností dávány:

Správná odpověď-mimo plavební dráhu a na úředně stanovených místech stání. č. 148R5 Otázka-Plavidlo, uzpůsobené pro plavbu s pomocí radaru musí být kromě radarového přístroje vybaveno:

Správná odpověď-rádiovou stanicí pro spojení mezi plavidly a mezi plavidlem a břehem, výchylkoměrem a zařízením k dávání trojtónových zvukových signálů. č. 149R5 Otázka-Přístroje nacházející se na palubě, tedy radar, výchylkoměr, trojtónová zvuková signalizace a rádiové stanice jsou pro plavbu s pomocí radaru schváleny, jestliže:

Správná odpověď-odpovídají schválenému konstrukčnímu vzoru a jsou schváleny. Čísla schválení musí být viditelná. č. 150R5 Otázka-Vůdce plavidla plujícího pomocí radaru, musí mít u sebe:

Správná odpověď-průkaz vůdce plavidla, průkaz způsobilosti pro vedení plavidla pomocí radaru, průkaz radiooperátora. č. 151R5 Otázka-Osoba obeznámená s radarem je taková, která:

Správná odpověď-má základní znalosti teoretické a praktické plavby s pomocí radaru. Musí být schopna vyvést v případě nouze plavidlo z plavebního provozu. Nemusí mít radarový patent.